IBM-Bob 基本設計書

レファレンス点復帰方式選択機能

文書ID: BD-203

文書名称: レファレンス点復帰方式選択機能 基本設計書

対象機能ID: FX-BD-203

対象システム: IBM-Bob baseline / Windows C realtime-control platform

対象バージョン: Ver.0.1

作成日: 2026-04-29

作成者: AIドラフト

レビュー状態: draft

# 0. テンプレート利用方針 [SECTION_ID: BD-00]

JSONパス: $.template_usage

基本設計の粒度で、機能仕様、外部仕様、データ連携、状態、制約、影響範囲を記載する。該当なしは理由付きで明記し、未定は未確定事項へ集約する。

# 1. 文書管理 [SECTION_ID: BD-01]

JSONパス: $.document_control

文書ID=BD-203、文書名称=レファレンス点復帰方式選択機能 基本設計書、JSON版=ibm-bob-basic-design/2.0。

# 2. 要件トレーサビリティ [SECTION_ID: BD-02]

JSONパス: $.requirement_traceability

REQ-001:有効指令の実行、REQ-002:不正指令拒否、REQ-003:異常時安全側遷移、REQ-004:RT周期内完了、REQ-005:共有メモリ整合性を本書のBD-07/BD-13/BD-15/BD-19へ対応付ける。

# 3. 目的・背景・設計方針 [SECTION_ID: BD-03]

JSONパス: $.purpose_background

目的は、レファレンス点未確立時や回転軸Aタイプの復帰シーケンスをパラメータにより選択する。 背景として、既存IBM-Bob基盤へNC関連機能を追加する際、RT側の周期制約とTS側の解析・重計算分離を両立させる必要がある。基本方針は、TS側で解析/準備/ログ、RT側で確定データ消費/状態遷移/安全出力、API側で要求登録/状態取得のみを行うことである。

# 4. 対象範囲・非対象範囲 [SECTION_ID: BD-04]

JSONパス: $.scope

対象範囲は、RTLx/ALZx/G28に基づくレファレンス点復帰方式選択機能の実行制御、状態管理、共有メモリ、API、異常安全、テスト観点である。非対象範囲は、サーボアンプ内部制御、PLCラダー詳細、機械固有工具選定である。

# 5. システム前提・既存構成 [SECTION_ID: BD-05]

JSONパス: $.system_context

既存基盤はWindows/Cの制御アプリで、RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTを割込周期内に実行し、TS_SERVICEがRT休止中にファイルI/O、ログ、UI、重計算を実行する。既存共有メモリはg_ioIn、g_ioOut、g_machineCtx、g_uiRequest、g_logQueue、g_prefetchResultを中心とする。

# 6. 機能概要 [SECTION_ID: BD-06]

JSONパス: $.feature

機能ID=FX-BD-203。機能名=レファレンス点復帰方式選択機能。概要=レファレンス点未確立時や回転軸Aタイプの復帰シーケンスをパラメータにより選択する。 主な指令/設定は RTLx/ALZx/G28。利用元はNCプログラム、外部UI、保守API、機械操作である。

# 7. 機能要件 [SECTION_ID: BD-07]

JSONパス: $.functional_requirements

正常系: 有効なRTLx/ALZx/G28指令を受理し、対象軸/主軸/PLC状態を確認したうえでレファレンス点復帰方式選択機能を開始・完了する。異常系: 必須アドレス不足、範囲外値、併用禁止、未設定パラメータ、外部機器応答なしを検出して実行拒否またはALARMへ遷移する。境界条件: 最小/最大座標、送り、ドウェル、繰返し回数、復帰面、G90/G91、G98/G99、モーダル状態を確認する。

# 8. 利用シナリオ・運用シナリオ [SECTION_ID: BD-08]

JSONパス: $.scenarios

オペレータがAUTOまたは該当モードでNCプログラムを開始し、TS_SERVICEが指令を解析、RT_CONTROLが安全条件を満たす場合にレファレンス点復帰方式選択機能を実行する。正常終了時は次ブロックへ進み、異常時は安全側出力、ALARM、ログ投入を行う。

# 9. 状態遷移設計 [SECTION_ID: BD-09]

JSONパス: $.state_machine

ST-REF-IDLE(待機) -> ST-REF-CHECK(復帰条件確認) -> ST-REF-MOVE(復帰移動) -> ST-REF-COMPLETE(完了)。到達不良はST-REF-ALARM。

# 10. シーケンス・応答動作設計 [SECTION_ID: BD-10]

JSONパス: $.sequence_design

TS_SERVICEがNCブロック/パラメータを解析し、機能実行コンテキストへ正規化する。 / RT_INPUTがAPI/NC要求フラグを取り込み、RT_CONTROLで参照可能にする。 / RT_CONTROLがAUTO/該当モード、インターロック、対象軸/主軸/PLC状態を確認し、レファレンス点復帰方式選択機能を開始する。 / RT_CONTROLが周期ごとに状態遷移、軸指令、主軸指令、PLC補助指令を更新する。 / RT_OUTPUTがg_ioOutへ確定出力を反映する。 / TS_SERVICEがログ、診断スナップショット、UI通知を保存する。

# 11. データ設計・共有メモリ・グローバル変数 [SECTION_ID: BD-11]

JSONパス: $.data_design

追加候補データ: FX-BD-203_REQUEST、FX-BD-203_STATUS、FX-BD-203_PARAM、FX-BD-203_EXEC_CONTEXT。所有者は、要求領域=API/TS_SERVICE、状態領域=RT_CONTROL、パラメータ/解析結果=TS_SERVICE、実行中コンテキスト=RT_CONTROLとする。RT/TS間はready/busy/generation、固定長バッファ、コピー完了後の世代更新で整合性を保つ。

# 12. 外部インターフェース・API設計 [SECTION_ID: BD-12]

JSONパス: $.interfaces

新規API候補: Api_RequestFeatureCommand_203、Api_GetFeatureStatus_203。APIは要求登録またはスナップショット取得のみを行い、RT確定処理やブロッキング待ちは行わない。既存Api_RequestRunModeChange等の互換性は維持する。

# 13. スレッド配置・処理分担 [SECTION_ID: BD-13]

JSONパス: $.thread_allocation

RT_INPUT: 要求フラグと外部入力を取り込む。RT_CONTROL: 状態遷移、インターロック、軸/主軸/PLC指令、安全出力を決定する。RT_OUTPUT: g_ioOutへ確定出力を反映する。TS_SERVICE: NC/パラメータ解析、先読み/パス生成、ログ、UI通知、診断を担当する。API: 要求登録/状態取得のみを担当する。

# 14. リアルタイム性・性能・同期設計 [SECTION_ID: BD-14]

JSONパス: $.non_functional.realtime_performance

RT処理は1割込間隔以内とし、文字列解析、ファイルI/O、重計算、長時間ループはTS_SERVICEへ分離する。RT側は確定済みの実行コンテキストを読み出し、状態遷移と出力決定のみを行う。性能確認ではワーストケースの軸数、繰返し回数、外部応答遅延を含めて測定する。

# 15. 異常処理・安全設計 [SECTION_ID: BD-15]

JSONパス: $.error_safety_design

異常: パラメータ異常、併用禁止、インターロック、非常停止、軸/主軸/PLC応答なし、RT処理超過、TS生成データ不整合。即時動作: 新規指令拒否、軸送り停止、主軸停止または保持、PLC安全値、ALARM遷移、ログ投入。停止優先順位は非常停止 > インターロック > 軸/主軸異常 > パラメータ異常 > 通常停止とする。

# 16. ログ・診断・保守性 [SECTION_ID: BD-16]

JSONパス: $.logging_diagnostics

ログ契機はレファレンス点復帰方式選択機能の開始、完了、パラメータ拒否、状態遷移、異常発生、復旧である。RT側はログキュー投入のみを行い、ファイル出力はTS_SERVICEがCSVまたは診断ログへ保存する。

# 17. セキュリティ・権限・公開範囲 [SECTION_ID: BD-17]

JSONパス: $.security

要求APIは保守UIまたはNC実行管理権限の呼出元に限定する。公開ヘッダ追加は構造体サイズと通信先互換性をレビュー対象とする。ログには加工条件や装置設定が含まれるため保守情報として扱う。

# 18. 既存仕様書・ソースコード影響調査 [SECTION_ID: BD-18]

JSONパス: $.impact_analysis

影響対象: include/system_config.h、include/system_shared.h、include/control_api.h、src/system_shared.c、src/control_api.c、src/rt_control.c、src/ts_service.c、src/main.c、tests/*、scripts/build_vc2026.bat、scripts/build_clang.bat。確認観点: 共有構造体末尾追加、extern宣言、初期化、RT禁止事項、TS中断時整合性、既存API互換、VC2026/clang Windowsビルド。

# 19. テスト観点・受入条件 [SECTION_ID: BD-19]

JSONパス: $.test_acceptance

テスト観点: 正常実行、不正パラメータ、境界値、G90/G91、G98/G99、モーダル継続/解除、多重要求、TSバッファ未準備、generation不一致、非常停止、インターロック、外部機器タイムアウト、RT処理時間。受入条件: 主要ケースが合格し、オーバラン0、未解決blockerなし。

# 20. 実装範囲・見積・制約・未確定事項 [SECTION_ID: BD-20]

JSONパス: $.implementation_plan

想定追加規模は500〜1500 step。追加/変更モジュールは共有ヘッダ、RT制御、TSサービス、API、テスト、ビルドスクリプト。未確定事項は装置別パラメータ上限、PLC信号割付、RT処理時間実測、機種別オプション有無である。

# 21. JSON構造化仕様・Word差し込み規約 [SECTION_ID: BD-21]

JSONパス: $.json_interop

本書はschema_version=ibm-bob-basic-design/2.0のJSONへ抽出可能とする。章アンカーはSECTION_IDを優先し、未記載は「未定」、対象外は「該当なし：理由」と記載する。

# 22. AIプレレビュー用チェックリスト [SECTION_ID: BD-22]

JSONパス: $.pre_review_checklist

BRC-A01構造化、BRC-A02トレーサビリティ、BRC-B01 RT/TS/API分担、BRC-B02 RT禁止事項、BRC-C01共有データ所有者、BRC-E03安全側出力、BRC-F01影響調査、BRC-F03ビルド/テストをレビュー対象とする。

# 付録A. 入力資料要約

レファレンス点復帰方式選択機能 基本設計書 目的 レファレンス点復帰方式選択機能は、機械のレファレンス点が確立していない状態での手動レファレンス点復帰および自動レファレンス点復帰(G28)の動作を選択するための機能です。回転軸において減速ドグやサーボモータのグリッド検出を用いた復帰シーケンスが異なるため、適切な設定が必要です。 概要 パラメータNo.1007のRTLxとALZxにより、レファレンス点復帰時の工具移動シーケンスが決定されます。RTLxは手動レファレンス点復帰で減速ドグを踏んだ状態のまま復帰する際の動作を、ALZxは自動レファレンス点復帰(G28)の動作を切り替えます。 インターフェース 本機能に関係するパラメータは次のとおりです。 パラメータ 番号・ビット 設定値 説明 RTLx No.1007#0 0: 減速ドグを踏んだ後FL速度で復帰 1: サーボモータのグリッドが確立するまで早送りで移動 回転軸Aタイプの手動レファレンス点復帰動作を選択します。1に設定すると減速ドグを踏んでもFL速度にならず、グリッド確立後に再度減速ドグを踏んで復帰動作を完了します。 ALZx No.1007#1 0: 位置決め(早送り)で復帰 1: 手動復帰と同じシーケンスで復帰 自動レファレンス点復帰(G28)時の復帰方法を選択します。0の場合は早送りでレファレンス点へ戻りますが、電源投入後一度も復帰していない場合は手動復帰のシーケンスを用います。1の場合は常に手動復帰と同じシーケンスで実行します。 処理の流れ 1. 回転軸Aタイプで手動レファレンス点復帰を行う場合、回転軸が減速ドグを踏んだ状態でRTLxを参照し、動作モードを決定します。RTLx=0では減速ドグを踏んだ時点でFL速度に切り替え復帰を行います。RTLx=1では減速ドグを踏んでもFL速度に切り替えず早送りで動き続け、サーボモータのグリッドが確立したところで再度減速ドグを踏んで復帰動作を完了します。 2....