IBM-Bob 基本設計書

停電時減速停止機能

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | BD-004 |
| 文書種別 | 基本設計書 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| ステータス | ドラフト（レビュー対象） |
| 入力資料 | 設計_停電時減速停止機能.docx |
| 適用テンプレート | IBM-Bob 基本設計書テンプレート v2.0（BD-00〜BD-22相当） |

本書は、アップロードされた機能資料を入力として、IBM-Bob基盤システムへ組み込むことを前提に基本設計レベルで整理したものである。詳細設計では関数名、構造体名、ビット割付け、処理時間上限、設備別パラメータを確定する。

# BD-00 文書管理・改訂情報

| 版 | 日付 | 作成者 | 変更概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | IBM-Bob生成 | 初版ドラフト。入力機能資料から基本設計書を生成。 |

# BD-01 目的・背景

この機能は、電源が遮断された場合に各軸の運動を安全に停止させるためのものである。加工中に停電が発生すると、制御装置は各軸の速度を一定の減速率で低下させ、過走による機械損傷を防止する。本機能は線形モータ等を用いた高速機械で電源バックアップモジュールとコンデンサモジュールを使用している場合に効果を発揮する。

運転中に停電検出信号PWFLが1になると、制御装置は設定された減速率で切削送りおよび早送りの両方を直線的に減速させて停止する。減速完了後は軸移動ができないため、再度電源を投入してから運転を再開する必要がある。本機能はPMC軸制御によるトルク制御軸、速度制御軸、EGB軸には適用されない。また、減速中はストロークチェックが無効になる。減速率を通常より低く設定すると停止距離が長くなるため、機械のストローク端との衝突に注意する必要がある【272618553149539†L0-L0】。

IBM-Bob基盤では、リアルタイム周期処理とタイムシェア処理を分離し、機械の安全性と既存公開API互換を維持したまま本機能を追加する。

# BD-02 対象範囲・用語

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| RT | ハードウェア割込周期で起床し、RT_INPUT、RT_CONTROL、RT_OUTPUTを実行するリアルタイム処理。 |
| TS | RTアイドル時間に動作し、ファイルI/O、NC解析、ログ、UI連携、重い演算を担当するタイムシェア処理。 |
| NCブロック | G/M/S/Tや軸アドレスを含む加工プログラム1ブロック。TS側で解析し固定長実行情報へ変換する。 |
| PMC/PLC | 補助機能、外部信号、操作盤入力、機械側シーケンスと連携する外部制御。 |
| フェイルセーフ | 異常時に軸停止、出力遮断、アラーム遷移を優先する安全側動作。 |

# BD-03 機能概要

機能分類: 安全監視・フェイルセーフ制御

停電時減速停止機能は、入力資料に記載された指令形式、パラメータ、信号、制約をもとに、IBM-Bob基盤のAUTO/MANUAL/MAINT運転モードおよびSTOPPED/READY/RUNNING/ALARM状態と整合するよう実装する。

関連信号候補: EGB軸には適用されない

# BD-04 前提条件・制約

RT_CONTROLは1割込周期内に完了し、Windows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングを行わない。

TS_SERVICEはNC解析、パラメータ整合性検査、ログ書込み、UI/外部アプリ連携を担当し、RTへは固定長データとして渡す。

設定変更は原則としてSTOPPEDまたはREADY状態で受け付ける。RUNNING中に軌跡や安全性へ影響する変更は拒否または次ブロック境界まで遅延する。

既存公開APIの互換性を維持し、新APIを追加する場合も要求登録/状態取得に限定する。

異常検出時は加工継続よりもフェイルセーフ出力、減速停止、ALARM遷移を優先する。

# BD-05 ユースケース・運用シナリオ

| ID | シナリオ | 概要 |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 通常加工 | NCプログラムまたは設定画面から本機能を有効化し、RT周期内で補間/補正/監視を実行する。 |
| UC-02 | 段取り・設定変更 | オペレータまたは保守担当がパラメータを設定し、TS_SERVICEが妥当性検査と反映予約を行う。 |
| UC-03 | 異常・制約違反 | 未対応指令、範囲外パラメータ、干渉リスク、外部信号不一致を検出し、アラームまたは安全側キャンセルを行う。 |
| UC-04 | 保守・診断 | 状態スナップショット、ログ、トレース情報を参照し、再現性と原因追跡を可能にする。 |

# BD-06 外部仕様・指令/入力

入力資料表 1

| パラメータ | 内容 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1791 | 停電時減速停止機能における各軸の減速率 | mm/sec², inch/sec², deg/sec² | 機械単位で指定。最小単位は適用軸の増分系による【95414512717278†L3783-L3796】【272618553149539†L0-L0】。 |

入力資料表 2

| 信号名 | 分類 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| PWFL <G0203#7> | 入力 | 停電検出信号。1になると各軸を設定された減速率で減速停止させる【272618553149539†L0-L0】。 |

# BD-07 処理配置方針（RT/TS/API分担）

| 処理区分 | 設計方針 |
| --- | --- |
| RT_INPUT | 停電検出、負荷トルク、軸状態などの入力信号を周期ごとに取得し、チャタリングや世代番号不整合を除去する。 |
| RT_CONTROL | 閾値判定、減速停止、逆転要求、アラームラッチなど安全側判定を1周期内で実施する。 |
| RT_OUTPUT | フェイルセーフ出力、停止要求、PMC通知を固定長共有メモリへ反映する。 |
| TS_SERVICE | イベントログ、復旧ガイダンス、パラメータ変更反映、UI表示を担当する。 |
| 公開API | 状態スナップショット取得、診断ログ取得、設定変更要求のみを受け付け、直接RT状態を書き換えない。 |

# BD-08 共有メモリ・グローバル変数方針

| 共有データ | 主な書込元 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| g_ioIn | RT_INPUT | 外部入力、PMC信号、サーボ/主軸状態を取得する既存共有メモリ。 |
| g_ioOut | RT_OUTPUT | 軸指令、補助出力、アラーム出力、フェイルセーフ出力を反映する既存共有メモリ。 |
| g_machineCtx | RT_CONTROL | 運転モード、主状態、インターロック、現在座標、アラーム状態を保持する既存コンテキスト。 |
| g_featureConfig[4] | TS_SERVICE→RT | 停電時減速停止機能の有効/無効、軸選択、パラメータ、制限値を格納する追加候補。 |
| g_featureStatus[4] | RT→TS/API | 停電時減速停止機能の動作中、完了、キャンセル、アラーム、診断値を格納する追加候補。 |

複数フィールドを同時更新する構造体には、validフラグ、generation番号、busy/stateの更新順序を定義し、RT/TS間の中途半端な読み取りを防止する。

# BD-09 状態遷移・モード管理

| 状態 | 本機能での扱い |
| --- | --- |
| STOPPED | 設定変更、パラメータ反映、軸割付け変更、診断クリアを許可する。 |
| READY | 加工開始前の妥当性検査を行い、未確定設定や危険条件があれば開始拒否する。 |
| RUNNING | RT周期内で本機能を実行する。危険な設定変更は拒否または次回停止時まで保留する。 |
| ALARM | 軸停止、出力安全化、ログ採取を行い、復旧操作があるまで本機能の実行を禁止する。 |

# BD-10 正常処理フロー

TS_SERVICEがNCブロックまたは設定要求を読み取り、機能有効条件を確認する。

TS_SERVICEがパラメータ範囲、軸指定、モード制約、併用禁止条件を検査する。

実行可能な固定長データへ変換し、generation番号付きで共有メモリに格納する。

RT_CONTROLが周期ごとに固定長データを読み取り、補間/補正/監視/出力を実行する。

完了または解除条件を満たした場合、RT側が状態を更新し、TS側がログとUI状態を更新する。

# BD-11 異常処理・アラーム

| 異常条件 | 検出箇所 | 基本動作 |
| --- | --- | --- |
| 未対応または併用禁止の指令 | TS_SERVICE | NCブロックを実行キューへ投入せず、プログラムアラームとして通知する。 |
| パラメータ範囲外・軸指定不正 | TS_SERVICE | 設定反映を拒否し、詳細理由をログへ記録する。 |
| RT周期内の安全条件不成立 | RT_CONTROL | 対象指令をキャンセルし、必要に応じて減速停止またはALARMへ遷移する。 |
| 外部信号不一致・PMC応答タイムアウト | RT_INPUT/RT_CONTROL | 出力を安全側に固定し、TS_SERVICEへ診断イベントを渡す。 |
| 共有メモリ世代番号不整合 | RT_CONTROL/TS_SERVICE | 対象データを破棄し、前回有効値または安全値で継続する。 |

# BD-12 安全設計・フェイルセーフ

軸移動、補正、座標変換、協調制御のいずれも、インターロック不成立時は出力を安全側に遷移させる。

モード開始/終了ブロックは、軸停止またはブロック境界で実施し、中途半端な補正量・同期関係を残さない。

機械干渉、軸ストローク、速度/加速度上限、主軸同期、PMC応答の条件を満たさない場合は加工継続しない。

ALARM解除時は、原因除去、軸状態確認、必要に応じた原点復帰/再設定を要求する。

# BD-13 リアルタイム性能・負荷設計

| 観点 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| RT周期内処理 | 1周期内の演算量を固定化し、探索・ファイルI/O・可変長文字列処理はTS側で完了させる。 |
| 先読み/重い計算 | 工具補正、自由曲面、指数補間、協調制御など重い演算はTS_SERVICEまたは専用先読み結果としてRTへ渡す。 |
| バッファリング | RTは固定長リングバッファを消費し、アンダーラン時は安全減速またはALARMとする。 |
| ワーストケース | 詳細設計で軸数、経路数、補正タイプ別にusec上限と計測方法を定義する。 |

# BD-14 既存基盤への影響

| 既存モジュール | 影響方針 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効フラグ、軸数上限、バッファサイズ、パラメータ上限値を追加する可能性がある。 |
| include/system_shared.h | 追加共有メモリ構造体、状態列挙、アラームコード、世代番号を定義する。 |
| include/control_api.h / src/control_api.c | 設定要求・状態取得APIを追加する場合、既存API互換を維持する。 |
| src/rt_control.c | RT周期処理、状態遷移、フェイルセーフ判定、実行ブロック消費処理を追加する。 |
| src/ts_service.c | NC解析、パラメータ検査、ログ、UI/PMC連携、先読み計算を追加する。 |
| src/system_shared.c | 共有メモリ初期値、クリア処理、診断用スナップショットを追加する。 |

# BD-15 公開API互換・UI/PMC連携

既存公開API（運転モード変更要求、状態スナップショット、ログフラッシュ要求、先読み状態取得）は互換維持とし、本機能のためのAPI追加は次の原則に従う。

| API候補 | 責務 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| Api_RequestFeature04ConfigChange | 設定変更を要求キューへ登録する。 | RT状態を直接書き換えない。 |
| Api_GetFeature04Status | 状態スナップショットを返す。 | ロック待ちやファイルI/Oを行わない。 |
| Api_ClearFeature04AlarmRequest | ALARM解除要求を登録する。 | 原因未解消のアラームを強制解除しない。 |

# BD-16 ログ・トレース・診断

機能開始、機能終了、キャンセル、アラーム、パラメータ拒否、外部信号不一致をg_logQueueへ記録する。

RT側ログは固定長イベントIDと最小限の数値情報のみとし、文字列整形はTS_SERVICEで行う。

診断用に、対象軸、対象経路、指令コード、パラメータ世代番号、アラーム詳細コードを残す。

再現性確保のため、異常発生前後のg_ioIn/g_ioOut/g_machineCtxのスナップショット取得を検討する。

# BD-17 パラメータ・設定項目

| 設定項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 機能有効フラグ | 停電時減速停止機能を使用可能にする設備別設定。 |
| 対象軸/経路設定 | 対象軸、マスタ/スレーブ、補正対象軸、座標系の割付け。 |
| 速度・加速度・補正上限 | 機械仕様に応じた上限値。範囲外の場合は設定拒否する。 |

# BD-18 テスト方針・受入条件

| 区分 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 正常系 | 代表的なGコード/設定で期待通りの軌跡、補正、状態遷移、ログが得られること。 |
| 境界値 | 軸数上限、パラメータ最小/最大、速度/加速度上限、開始/終了ブロック境界を確認する。 |
| 異常系 | 未対応指令、範囲外値、併用禁止、外部信号不成立、バッファアンダーランで安全側に遷移すること。 |
| RT性能 | 最大軸数・最大経路数・最長ブロック連続時もRT周期内に収まること。 |
| 回帰 | 既存のMANUAL/AUTO/MAINT、STOPPED/READY/RUNNING/ALARM、ログ、公開APIに影響がないこと。 |

# BD-19 ビルド・静的解析・検証コマンド

| 環境 | コマンド |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat && cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat && cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | clang-tidy相当のポインタ、配列境界、未初期化、RT禁止API使用検出を実施する。 |
| レビュー観点 | BDR-RT、BDR-SHM、BDR-API、BDR-SAFE、BDR-TRACEのチェックを実施する。 |

# BD-20 未決事項・詳細設計への引継ぎ

機種別のGコードグループ、PMC信号、パラメータ番号、オプション有無を正式台帳と照合する。

共有メモリ構造体名、フィールド名、ビット割付け、世代番号更新順序を確定する。

RT周期内処理時間の目標値と測定方法を機能別に決める。

併用禁止機能、キャンセル条件、異常復旧条件、手動介入条件を詳細設計で具体化する。

機能テストでは実機/シミュレータ/ログ照合のどの組合せで受入とするかを決める。

# BD-21 トレーサビリティ

| 入力資料 | 抽出対象 | 展開先 |
| --- | --- | --- |
| 設計_停電時減速停止機能.docx | 停電時減速停止機能の目的、インターフェース、処理の流れ、留意事項 | 本基本設計書 BD-01〜BD-18へ展開 |

# BD-22 AIプレレビュー観点

| チェックID | 確認内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| BDR-001 | 目的、対象範囲、外部仕様が入力資料と整合している。 | 要レビュー |
| BDR-002 | RT/TS/APIの責務分離が明示され、RT禁止事項に反していない。 | 要レビュー |
| BDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、整合性方針が記載されている。 | 要レビュー |
| BDR-004 | 異常処理、フェイルセーフ、ALARM遷移、復旧条件が記載されている。 | 要レビュー |
| BDR-005 | 既存ソース、公開API、ビルド/テストへの影響が記載されている。 | 要レビュー |