IBM-Bob 基本設計書

軸名称・座標系割付け機能

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | BD-015 |
| 文書種別 | 基本設計書 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| ステータス | ドラフト（レビュー対象） |
| 入力資料 | 設計_軸名称座標系割付け機能.docx |
| 適用テンプレート | IBM-Bob 基本設計書テンプレート v2.0（BD-00〜BD-22相当） |

本書は、アップロードされた機能資料を入力として、IBM-Bob基盤システムへ組み込むことを前提に基本設計レベルで整理したものである。詳細設計では関数名、構造体名、ビット割付け、処理時間上限、設備別パラメータを確定する。

# BD-00 文書管理・改訂情報

| 版 | 日付 | 作成者 | 変更概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | IBM-Bob生成 | 初版ドラフト。入力機能資料から基本設計書を生成。 |

# BD-01 目的・背景

軸名称・座標系割付け機能は、制御軸に対してプログラムで使用する軸名称を設定し、各軸を基本座標系のX/Y/Z軸またはその平行軸に割り付けるための機能です。
また、各制御軸に対応するサーボ軸番号を指定することで、ハードウェアと論理軸との対応付けを行います。適切な設定によりプログラミングの柔軟性が向上し、機械仕様に応じた座標系を構築できます。

パラメータNo.1020は各軸のプログラム軸名称を設定します。第1文字にはASCIIコード65～90に対応する英字やU,V,Wなどを指定しますが、旋盤系でGコード体系Aの場合はU,V,Wが使用できません【95414512717278†L3833-L3839】。
拡張軸名称として第2文字(No.1025)および第3文字(No.1026)も設定でき、これはEEA(No.1000#0)が1の場合に有効となります。第2文字および第3文字には0〜9、A〜Zを設定できますが、第2文字を数字にした場合は第3文字にアルファベットを設定してはいけないなどの制限があります【95414512717278†L3838-L3843】。
パラメータNo.1022では各制御軸が基本座標系のどの軸(X,Y,Z)か、またはその平行軸かを数値で設定します【95414512717278†L3894-L3921】。これにより円弧補間の平面(G17/G18/G19)や三次元工具補正空間(XpYpZp)を決定します。
パラメータNo.1023は各制御軸に対し対応するサーボ軸番号を設定します。通常は制御軸番号と同じにしますが、Cs輪郭制御軸やタンデム制御軸、電子ギアボックス(EGB)制御軸の場合は特殊な番号割り当てが必要です【95414512717278†L3948-L3960】。

IBM-Bob基盤では、リアルタイム周期処理とタイムシェア処理を分離し、機械の安全性と既存公開API互換を維持したまま本機能を追加する。

# BD-02 対象範囲・用語

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| RT | ハードウェア割込周期で起床し、RT_INPUT、RT_CONTROL、RT_OUTPUTを実行するリアルタイム処理。 |
| TS | RTアイドル時間に動作し、ファイルI/O、NC解析、ログ、UI連携、重い演算を担当するタイムシェア処理。 |
| NCブロック | G/M/S/Tや軸アドレスを含む加工プログラム1ブロック。TS側で解析し固定長実行情報へ変換する。 |
| PMC/PLC | 補助機能、外部信号、操作盤入力、機械側シーケンスと連携する外部制御。 |
| フェイルセーフ | 異常時に軸停止、出力遮断、アラーム遷移を優先する安全側動作。 |

# BD-03 機能概要

機能分類: パラメータ・軸構成管理

軸名称・座標系割付け機能は、入力資料に記載された指令形式、パラメータ、信号、制約をもとに、IBM-Bob基盤のAUTO/MANUAL/MAINT運転モードおよびSTOPPED/READY/RUNNING/ALARM状態と整合するよう実装する。

対象Gコード/指令候補: G17, G18, G19

関連パラメータ候補: No.1000#0, No.1020, No.1022, No.1023, No.1025, No.1026

関連信号候補: EEA, EGB

# BD-04 前提条件・制約

RT_CONTROLは1割込周期内に完了し、Windows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングを行わない。

TS_SERVICEはNC解析、パラメータ整合性検査、ログ書込み、UI/外部アプリ連携を担当し、RTへは固定長データとして渡す。

設定変更は原則としてSTOPPEDまたはREADY状態で受け付ける。RUNNING中に軌跡や安全性へ影響する変更は拒否または次ブロック境界まで遅延する。

既存公開APIの互換性を維持し、新APIを追加する場合も要求登録/状態取得に限定する。

異常検出時は加工継続よりもフェイルセーフ出力、減速停止、ALARM遷移を優先する。

# BD-05 ユースケース・運用シナリオ

| ID | シナリオ | 概要 |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 通常加工 | NCプログラムまたは設定画面から本機能を有効化し、RT周期内で補間/補正/監視を実行する。 |
| UC-02 | 段取り・設定変更 | オペレータまたは保守担当がパラメータを設定し、TS_SERVICEが妥当性検査と反映予約を行う。 |
| UC-03 | 異常・制約違反 | 未対応指令、範囲外パラメータ、干渉リスク、外部信号不一致を検出し、アラームまたは安全側キャンセルを行う。 |
| UC-04 | 保守・診断 | 状態スナップショット、ログ、トレース情報を参照し、再現性と原因追跡を可能にする。 |

# BD-06 外部仕様・指令/入力

入力資料表 1

| パラメータ | 番号 | 設定値 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軸名称第1 | No.1020 | ASCIIコード65〜67,85〜90 (A,B,C,U,V,W,X,Y,Z) | プログラム中で使用する軸名称の第1文字を指定します。旋盤系でGコード体系AではU,V,Wが使用できません【95414512717278†L3833-L3839】。 |
| 軸名称第2 | No.1025 | ASCIIコード'0'〜'9','A'〜'Z' | 拡張軸名称用の第2文字。EEA(No.1000#0)=1の時に有効で、第2文字が設定されていない場合は第3文字を設定しても無効です【95414512717278†L3838-L3843】。 |
| 軸名称第3 | No.1026 | ASCIIコード'0'〜'9','A'〜'Z' | 拡張軸名称用の第3文字。第2文字が数字の場合、第3文字にアルファベットを設定しないでください【95414512717278†L3840-L3843】。 |
| 基本座標系割付け | No.1022 | 0: 回転軸 / 1: 基本X軸 / 2: 基本Y軸 / 3: 基本Z軸 / 5: X軸の平行軸 / 6: Y軸の平行軸 / 7: Z軸の平行軸 | 各軸が基本座標系のどの軸に相当するかを設定します【95414512717278†L3894-L3921】。基本3軸はそれぞれ1つの制御軸にのみ割り付けることができ、平行軸を複数設定することができます。 |
| サーボ軸番号 | No.1023 | 0〜制御軸数および負の値 | 制御軸に対応するサーボ軸番号を指定します。通常は制御軸番号と同じ値を設定します。Cs輪郭制御軸ではマイナスの主軸番号を設定し、タンデム制御やEGB制御では指定された奇数・偶数の組み合わせで設定します【95414512717278†L3948-L3960】。 |

# BD-07 処理配置方針（RT/TS/API分担）

| 処理区分 | 設計方針 |
| --- | --- |
| RT_INPUT | 軸状態、モード、原点復帰状態などの読み取りのみを行う。 |
| RT_CONTROL | 確定済みの軸設定スナップショットを参照し、座標変換・移動可否・軸有効/無効を判定する。 |
| RT_OUTPUT | 軸構成異常、ミラー状態、割付け結果を出力する。 |
| TS_SERVICE | パラメータ読込、妥当性検査、電源再投入要否判定、設定変更要求のキューイングを担当する。 |
| 公開API | 設定参照・変更予約のみを提供し、RUNNING中の危険な切替は拒否する。 |

# BD-08 共有メモリ・グローバル変数方針

| 共有データ | 主な書込元 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| g_ioIn | RT_INPUT | 外部入力、PMC信号、サーボ/主軸状態を取得する既存共有メモリ。 |
| g_ioOut | RT_OUTPUT | 軸指令、補助出力、アラーム出力、フェイルセーフ出力を反映する既存共有メモリ。 |
| g_machineCtx | RT_CONTROL | 運転モード、主状態、インターロック、現在座標、アラーム状態を保持する既存コンテキスト。 |
| g_featureConfig[15] | TS_SERVICE→RT | 軸名称・座標系割付け機能の有効/無効、軸選択、パラメータ、制限値を格納する追加候補。 |
| g_featureStatus[15] | RT→TS/API | 軸名称・座標系割付け機能の動作中、完了、キャンセル、アラーム、診断値を格納する追加候補。 |

複数フィールドを同時更新する構造体には、validフラグ、generation番号、busy/stateの更新順序を定義し、RT/TS間の中途半端な読み取りを防止する。

# BD-09 状態遷移・モード管理

| 状態 | 本機能での扱い |
| --- | --- |
| STOPPED | 設定変更、パラメータ反映、軸割付け変更、診断クリアを許可する。 |
| READY | 加工開始前の妥当性検査を行い、未確定設定や危険条件があれば開始拒否する。 |
| RUNNING | RT周期内で本機能を実行する。危険な設定変更は拒否または次回停止時まで保留する。 |
| ALARM | 軸停止、出力安全化、ログ採取を行い、復旧操作があるまで本機能の実行を禁止する。 |

# BD-10 正常処理フロー

1. 使用する軸名称を決定し、パラメータNo.1020にASCIIコード値で設定します。EEA(No.1000#0)=1の場合はNo.1025およびNo.1026に第2文字、第3文字を設定することで拡張軸名称を指定できます。

2. 旋盤系でGコード体系Aの場合はU,V,Wが使用できないこと、複合形旋削用固定サイクルではX,Y,Z以外のアドレスが使用できないことに注意して名称を選択します【95414512717278†L3833-L3839】【95414512717278†L3871-L3873】。

3. 各軸が基本座標系のX,Y,Z軸またはその平行軸に対応するようNo.1022で割り付けを行います。基本3軸はそれぞれ1軸のみ割り付け可能で、追加軸は平行軸または回転軸として設定します【95414512717278†L3894-L3921】。

4. 各軸のサーボ軸番号をNo.1023で設定します。通常は制御軸番号と同じ値を設定しますが、Cs輪郭制御軸ではマイナスの主軸番号、タンデム軸やEGB軸では奇数番号とその次の番号を組み合わせて設定します【95414512717278†L3948-L3960】。

5. 設定変更後は電源を再投入して有効にし、プログラム中で軸名称が正しく使用できることを確認します。

# BD-11 異常処理・アラーム

| 異常条件 | 検出箇所 | 基本動作 |
| --- | --- | --- |
| 未対応または併用禁止の指令 | TS_SERVICE | NCブロックを実行キューへ投入せず、プログラムアラームとして通知する。 |
| パラメータ範囲外・軸指定不正 | TS_SERVICE | 設定反映を拒否し、詳細理由をログへ記録する。 |
| RT周期内の安全条件不成立 | RT_CONTROL | 対象指令をキャンセルし、必要に応じて減速停止またはALARMへ遷移する。 |
| 外部信号不一致・PMC応答タイムアウト | RT_INPUT/RT_CONTROL | 出力を安全側に固定し、TS_SERVICEへ診断イベントを渡す。 |
| 共有メモリ世代番号不整合 | RT_CONTROL/TS_SERVICE | 対象データを破棄し、前回有効値または安全値で継続する。 |

# BD-12 安全設計・フェイルセーフ

・拡張軸名称を使用する際は、カスタムマクロ機能の予約語と同じ名称は使用できません【95414512717278†L3872-L3876】。

・旋盤系のGコード体系Aで基本軸アドレスと同じU,V,W,Hを使用するとインクリメンタル指令となるため、プログラム作成時に注意してください【95414512717278†L3867-L3869】。

・基本座標系への割付けは円弧補間や工具径補正などの加工機能に影響するため、機械仕様や加工用途に応じた正しい設定が必要です。

・サーボ軸番号の設定は機械のハードウェア構成に依存します。機械メーカーの仕様に従って適切に設定し、誤った番号設定による動作不良を避けてください。

軸移動、補正、座標変換、協調制御のいずれも、インターロック不成立時は出力を安全側に遷移させる。

モード開始/終了ブロックは、軸停止またはブロック境界で実施し、中途半端な補正量・同期関係を残さない。

機械干渉、軸ストローク、速度/加速度上限、主軸同期、PMC応答の条件を満たさない場合は加工継続しない。

ALARM解除時は、原因除去、軸状態確認、必要に応じた原点復帰/再設定を要求する。

# BD-13 リアルタイム性能・負荷設計

| 観点 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| RT周期内処理 | 1周期内の演算量を固定化し、探索・ファイルI/O・可変長文字列処理はTS側で完了させる。 |
| 先読み/重い計算 | 工具補正、自由曲面、指数補間、協調制御など重い演算はTS_SERVICEまたは専用先読み結果としてRTへ渡す。 |
| バッファリング | RTは固定長リングバッファを消費し、アンダーラン時は安全減速またはALARMとする。 |
| ワーストケース | 詳細設計で軸数、経路数、補正タイプ別にusec上限と計測方法を定義する。 |

# BD-14 既存基盤への影響

| 既存モジュール | 影響方針 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効フラグ、軸数上限、バッファサイズ、パラメータ上限値を追加する可能性がある。 |
| include/system_shared.h | 追加共有メモリ構造体、状態列挙、アラームコード、世代番号を定義する。 |
| include/control_api.h / src/control_api.c | 設定要求・状態取得APIを追加する場合、既存API互換を維持する。 |
| src/rt_control.c | RT周期処理、状態遷移、フェイルセーフ判定、実行ブロック消費処理を追加する。 |
| src/ts_service.c | NC解析、パラメータ検査、ログ、UI/PMC連携、先読み計算を追加する。 |
| src/system_shared.c | 共有メモリ初期値、クリア処理、診断用スナップショットを追加する。 |

# BD-15 公開API互換・UI/PMC連携

既存公開API（運転モード変更要求、状態スナップショット、ログフラッシュ要求、先読み状態取得）は互換維持とし、本機能のためのAPI追加は次の原則に従う。

| API候補 | 責務 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| Api_RequestFeature15ConfigChange | 設定変更を要求キューへ登録する。 | RT状態を直接書き換えない。 |
| Api_GetFeature15Status | 状態スナップショットを返す。 | ロック待ちやファイルI/Oを行わない。 |
| Api_ClearFeature15AlarmRequest | ALARM解除要求を登録する。 | 原因未解消のアラームを強制解除しない。 |

# BD-16 ログ・トレース・診断

機能開始、機能終了、キャンセル、アラーム、パラメータ拒否、外部信号不一致をg_logQueueへ記録する。

RT側ログは固定長イベントIDと最小限の数値情報のみとし、文字列整形はTS_SERVICEで行う。

診断用に、対象軸、対象経路、指令コード、パラメータ世代番号、アラーム詳細コードを残す。

再現性確保のため、異常発生前後のg_ioIn/g_ioOut/g_machineCtxのスナップショット取得を検討する。

# BD-17 パラメータ・設定項目

| 設定項目 | 説明 |
| --- | --- |
| No.1000#0 | 入力資料に基づく関連パラメータ候補。設定範囲、電源再投入要否、反映タイミングは詳細設計で確定する。 |
| No.1020 | 入力資料に基づく関連パラメータ候補。設定範囲、電源再投入要否、反映タイミングは詳細設計で確定する。 |
| No.1022 | 入力資料に基づく関連パラメータ候補。設定範囲、電源再投入要否、反映タイミングは詳細設計で確定する。 |
| No.1023 | 入力資料に基づく関連パラメータ候補。設定範囲、電源再投入要否、反映タイミングは詳細設計で確定する。 |
| No.1025 | 入力資料に基づく関連パラメータ候補。設定範囲、電源再投入要否、反映タイミングは詳細設計で確定する。 |
| No.1026 | 入力資料に基づく関連パラメータ候補。設定範囲、電源再投入要否、反映タイミングは詳細設計で確定する。 |

# BD-18 テスト方針・受入条件

| 区分 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 正常系 | 代表的なGコード/設定で期待通りの軌跡、補正、状態遷移、ログが得られること。 |
| 境界値 | 軸数上限、パラメータ最小/最大、速度/加速度上限、開始/終了ブロック境界を確認する。 |
| 異常系 | 未対応指令、範囲外値、併用禁止、外部信号不成立、バッファアンダーランで安全側に遷移すること。 |
| RT性能 | 最大軸数・最大経路数・最長ブロック連続時もRT周期内に収まること。 |
| 回帰 | 既存のMANUAL/AUTO/MAINT、STOPPED/READY/RUNNING/ALARM、ログ、公開APIに影響がないこと。 |

# BD-19 ビルド・静的解析・検証コマンド

| 環境 | コマンド |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat && cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat && cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | clang-tidy相当のポインタ、配列境界、未初期化、RT禁止API使用検出を実施する。 |
| レビュー観点 | BDR-RT、BDR-SHM、BDR-API、BDR-SAFE、BDR-TRACEのチェックを実施する。 |

# BD-20 未決事項・詳細設計への引継ぎ

機種別のGコードグループ、PMC信号、パラメータ番号、オプション有無を正式台帳と照合する。

共有メモリ構造体名、フィールド名、ビット割付け、世代番号更新順序を確定する。

RT周期内処理時間の目標値と測定方法を機能別に決める。

併用禁止機能、キャンセル条件、異常復旧条件、手動介入条件を詳細設計で具体化する。

機能テストでは実機/シミュレータ/ログ照合のどの組合せで受入とするかを決める。

# BD-21 トレーサビリティ

| 入力資料 | 抽出対象 | 展開先 |
| --- | --- | --- |
| 設計_軸名称座標系割付け機能.docx | 軸名称・座標系割付け機能の目的、インターフェース、処理の流れ、留意事項 | 本基本設計書 BD-01〜BD-18へ展開 |

# BD-22 AIプレレビュー観点

| チェックID | 確認内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| BDR-001 | 目的、対象範囲、外部仕様が入力資料と整合している。 | 要レビュー |
| BDR-002 | RT/TS/APIの責務分離が明示され、RT禁止事項に反していない。 | 要レビュー |
| BDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、整合性方針が記載されている。 | 要レビュー |
| BDR-004 | 異常処理、フェイルセーフ、ALARM遷移、復旧条件が記載されている。 | 要レビュー |
| BDR-005 | 既存ソース、公開API、ビルド/テストへの影響が記載されている。 | 要レビュー |