IBM-Bob
NCプログラム運転機能
基本設計書

Windows / C言語 / リアルタイム・タイムシェア混在システム向け

| 管理項目 | 記入欄 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 文書ID | BD-NC-PROG-001 | $.document_control.document_id |
| 文書名称 | NCプログラム運転機能 基本設計書 | $.document_control.title |
| 対象機能ID | FX-NC-PROG-001 | $.feature.feature_id |
| 対象システム | IBM-Bob baseline / Windows C realtime-control platform | $.system_context.system_name |
| 対象バージョン | Ver.0.1 | $.document_control.target_version |
| 作成日 | 2026-04-28 | $.document_control.created_at |
| 作成者 | AIドラフト | $.document_control.author |
| レビュー状態 | draft | $.review_status |

本書は、アップロード済みのIBM-Bob基本設計書テンプレート v2.0 のSECTION_ID/JSON Path規約に従い、既存基盤システムを前提として作成するAIドラフトである。

# 0. テンプレート利用方針 [SECTION_ID: BD-00]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-00 |
| JSONパス | $.template_usage |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 観点 | 方針 |
| --- | --- |
| 基本設計の粒度 | 詳細実装の関数内部処理には踏み込みすぎず、機能仕様、外部仕様、データ連携、状態、制約、影響範囲を明確化する。 |
| AIドラフト生成 | JSON構造ファイルを先に生成し、本文・表に展開する。 |
| AIプレレビュー | BRC-xxxチェックリストIDでRT/TS分担、共有メモリ、API互換、安全、影響調査を確認する。 |
| N/A記載 | 対象外は削除せず「該当なし：理由」を記載する。 |

# 1. 文書管理 [SECTION_ID: BD-01]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-01 |
| JSONパス | $.document_control |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 文書ID | BD-NC-PROG-001 | $.document_control.document_id |
| 文書名称 | NCプログラム運転機能 基本設計書 | $.document_control.title |
| 対象機能ID | FX-NC-PROG-001 | $.feature.feature_id |
| 対象機能名 | NCプログラム運転機能 | $.feature.name |
| 対象システム | IBM-Bob baseline / Windows C realtime-control platform | $.system_context.system_name |
| 対象バージョン | Ver.0.1 | $.document_control.target_version |
| 作成者 | AIドラフト | $.document_control.author |
| レビュー担当 | 未定 | $.document_control.reviewer |
| 承認者 | 未定 | $.document_control.approver |

| 版 | 日付 | 変更概要 | 作成 | レビュー | 承認 | JSON版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-28 | 初版作成 | AIドラフト | 未定 | 未定 | ibm-bob-basic-design/2.0 |

# 2. 要件トレーサビリティ [SECTION_ID: BD-02]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-02 |
| JSONパス | $.requirement_traceability |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 要件ID | 要件概要 | 設計反映箇所 | 対応方針 | 受入条件 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-NC-001 | AUTO運転モード時にNCプログラムファイルを読み込み、運転に使用できること。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | API要求は登録のみとし、TS_SERVICEがファイルI/Oと先読みを実施し、RT_CONTROLが実行確定する。 | AUTOかつ安全条件成立時に、読み込み済みNC実行ブロックに基づきRUNNINGへ遷移し出力が更新される。 |  |
| REQ-NC-002 | NCプログラムファイルはテキストファイルとし、1行をアルファベット+数値の組として解釈できること。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | TS_SERVICE側で字句解析・構文解析・Gコード機能確定・補助アドレス解釈を行う。 | 例「G01 X123.1234Y345.3 Z.456 M130」をG機能、座標、M補助指令へ分解できる。 |  |
| REQ-NC-003 | Gコードは数値ごとに特定機能を表し、同一行の他アドレスはGコード機能ごとに異なる補助指令として扱うこと。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | Gコード機能テーブルと有効機能状態をTS_SERVICEに保持し、必要なアドレス、単位、既定値を機能単位に検証する。 | 未対応Gコード、不足アドレス、重複指定、範囲外値が検出される。 |  |
| REQ-NC-004 | S/T/MコードはPLC経由で周辺機器を制御する独立指令として単独指令可能であること。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | Gコード系と独立した補助指令キュー/フィールドに確定し、RT_OUTPUTからPLC向け出力へ反映する。 | S/T/M単独行、Gコード同行のS/T/Mがそれぞれ期待するPLC指令として出力される。 |  |
| REQ-NC-005 | TS_SERVICEはNCプログラムファイルを最大1万行先まで先読み可能であること。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | 固定長リングバッファを採用し、最大先読み行数はNC_MAX_LOOKAHEAD_LINES=10000としてsystem_config.hに定義する。 | 1万行先読み条件でバッファ満杯・EOF・消費後再充填を正常に扱える。 |  |
| REQ-NC-006 | 相対位置指令や有効機能中の座標変換を、実行前に処理済みデータへ変換してバッファリングすること。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | TS_SERVICEが前行確定位置とモーダル状態を使い、文字列解釈→有効機能確定→機能実現済みのNC実行ブロックを生成する。 | RT側は文字列解釈や座標変換を行わず、確定済み位置・補助指令のみを読み出す。 |  |
| REQ-NC-007 | RT_CONTROLは1周期に複数行相当の処理が必要な場合でも、周期内完了可能な処理量に制限すること。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | RT側の1周期消費上限を設定し、処理済みブロック読出しと出力反映に限定する。 | ワーストケースでRT追加処理時間が周期予算内であり、上限超過時は次周期へ繰り越す。 |  |
| REQ-NC-008 | ファイル異常、構文異常、バッファアンダーラン、インターロック発生時は安全側へ遷移すること。 | BD-07, BD-10, BD-11, BD-13, BD-15, BD-19 | 異常分類ごとにALARM/HOLD/REJECTEDを定義し、安全側出力とログ記録を行う。 | 異常発生時に安全側出力、状態遷移、ログ、復旧条件が観測できる。 |  |

# 3. 目的・背景・設計方針 [SECTION_ID: BD-03]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-03 |
| JSONパス | $.purpose_background |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 項目 | 記載内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 目的 | NCプログラムファイルに記述されたG/S/T/M等の指令を、AUTO運転時に安全かつリアルタイム周期を守って実行する。 | $.purpose_background.purpose |
| 背景 | NCプログラムの文字列解釈、モーダル状態管理、相対位置解決、座標変換、補助指令展開をRT側で直接実行すると、1周期に複数行を処理する条件で割込周期を超過する危険がある。 | $.purpose_background.background |
| 解決したい課題 | RT側でテキスト解析・座標変換・複数機能重ね掛けを行うと処理時間が不安定になる。 相対位置指令やモーダルG機能では前後行依存があるため、単純な逐次解釈では先読み・安全確認が不足する。 S/T/MのPLC補助指令はGコードと独立実行可能であり、モーション系と補助機器系の整合が必要である。 | $.purpose_background.problems[] |
| 基本方針 | ファイルI/Oと文字列解析はTS_SERVICEに限定する。 RT_CONTROLは処理済み固定長実行ブロックの読出し、状態確認、出力反映に限定する。 共有メモリは固定長構造体とし、世代番号、head/tail、ready/busyで整合性を管理する。 既存公開APIとの互換性を維持し、新規APIは追加方式とする。 バッファ異常、構文異常、インターロック時は運転継続より安全側停止を優先する。 | $.purpose_background.design_principles[] |
| 期待効果 | RT周期内処理時間の安定化。 NCプログラム実行前の構文・機能・座標変換検証の強化。 最大1万行の先読みデータを用いた滑らかな運転継続。 機能追加時のGコード解釈処理とRT出力処理の分離。 | $.purpose_background.expected_effects[] |

# 4. 対象範囲・非対象範囲 [SECTION_ID: BD-04]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-04 |
| JSONパス | $.scope |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 区分 | 対象 | 説明 | JSONパス |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象範囲 | NCプログラムファイル読込み | TS_SERVICEによるテキストファイルオープン、読込み、行単位管理。 | $.scope.in_scope[] |
| 対象範囲 | NC行解析 | アルファベット+数値トークンの解析、G/S/T/Mの分類、補助アドレス解釈。 | $.scope.in_scope[] |
| 対象範囲 | 先読み・機能実現 | 有効G機能、相対位置、座標変換、補助指令を処理済み実行ブロックへ展開。 | $.scope.in_scope[] |
| 対象範囲 | RT実行制御 | 処理済み実行ブロックの周期内消費、状態遷移、出力反映。 | $.scope.in_scope[] |
| 対象範囲 | 異常・安全・ログ | 構文異常、バッファ異常、インターロックの安全側遷移と診断ログ。 | $.scope.in_scope[] |
| 非対象範囲 | 個別Gコード全機能の詳細仕様 | G01等の基本的な解釈枠組みは扱うが、各Gコードの詳細演算式は詳細設計または個別機能設計へ移譲する。 | $.scope.out_of_scope[] |
| 非対象範囲 | 高精度補間アルゴリズム詳細 | 補間周期ごとの軌跡生成式は本基本設計の対象外。 | $.scope.out_of_scope[] |
| 非対象範囲 | 実ファイルフォーマットの全拡張 | コメント、サブプログラム、マクロ等の拡張構文は未確定事項として扱う。 | $.scope.out_of_scope[] |
| 非対象範囲 | PLC個別Mコード一覧の確定 | S/T/Mの枠組みを定義し、個別コード割付は別台帳参照とする。 | $.scope.out_of_scope[] |
| 前提条件 | 既存基盤はWindows/C言語、RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUT/TS_SERVICE分離構成である。 |  | $.scope.assumptions[] |
| 前提条件 | RT側ではWindows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングを行わない。 |  | $.scope.assumptions[] |
| 前提条件 | NCプログラムファイルパスは外部UI/APIから指定される。 |  | $.scope.assumptions[] |
| 前提条件 | ファイル文字コード、改行コード、コメント構文、対応Gコード一覧は詳細設計で確定する。 |  | $.scope.assumptions[] |
| 制約条件 | 全RT処理時間は1割込間隔を超えてはならない。 |  | $.scope.constraints[] |
| 制約条件 | 最大先読み行数は1万行で固定長管理する。 |  | $.scope.constraints[] |
| 制約条件 | RT/TS共有データは世代番号とコミット順序で中間状態を公開しない。 |  | $.scope.constraints[] |
| 制約条件 | AUTO以外の運転モードではNC運転開始要求を拒否する。 |  | $.scope.constraints[] |

# 5. システム前提・既存構成 [SECTION_ID: BD-05]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-05 |
| JSONパス | $.system_context |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

IBM-Bob基盤システム向けの設計として、リアルタイムスレッド、タイムシェアスレッド、共有メモリ、公開API、Windows/C言語環境への影響を明示する。

| 分類 | 既存前提 | 今回機能への関係 | JSONパス |
| --- | --- | --- | --- |
| OS/言語 | Windows上で動作するC言語システム。ビルド環境はVC2026またはclang Windows版を想定。 | NCファイルI/OはWindows上でTS_SERVICEのみが実施し、RT側は固定長メモリ参照のみを行う。 | $.system_context.environment |
| リアルタイムスレッド | ハードウェア割込ごとにRT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTを実行する。 | RT_CONTROLにNC実行ブロック消費処理とバッファ異常判定を追加する。 | $.system_context.threads.real_time |
| タイムシェアスレッド | RT休止中にファイルI/O、UI連携、ログ、重計算を行う。 | TS_SERVICEにNCプログラム読込み・解析・先読み処理を追加する。 | $.system_context.threads.time_share |
| 共有メモリ | 構造体定義されたグローバル変数として公開される。 | g_uiRequest、g_machineCtx、g_ioOut、g_logQueueに加え、NCプログラム制御・状態・実行バッファの共有領域を追加する。 | $.system_context.shared_memory |
| 外部API | 公開ヘッダで外部アプリへAPIを提供する。 | API呼出元はファイル読込み/開始/停止/状態取得を要求するが、状態確定はTS_SERVICEまたはRT_CONTROLが行う。 | $.system_context.public_api |
| 制約 | 全リアルタイムスレッド合計実行時間が1割込間隔を超えない。 | RT側はNC実行ブロックを最大NC_RT_MAX_BLOCKS_PER_CYCLE件まで処理し、超過分は次周期へ繰り越す。 | $.system_context.constraints |

# 6. 機能概要 [SECTION_ID: BD-06]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-06 |
| JSONパス | $.feature |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 機能ID | 機能名 | 概要 | 利用者/利用元 | 優先度 | 関連要件ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX-NC-PROG-001 | NCプログラム運転機能 | AUTO運転モードにおいて、NCプログラムテキストファイルをTS_SERVICE側で先読み・解析・機能実現し、RT_CONTROLが処理済み実行ブロックを周期内に読み出して機械制御を行う機能。 | 外部UI/保守アプリ/API呼出元、RT_CONTROL、TS_SERVICE、PLC/モーションコントローラ | High | REQ-NC-001, REQ-NC-002, REQ-NC-003, REQ-NC-004, REQ-NC-005, REQ-NC-006, REQ-NC-007, REQ-NC-008 |

| 機能分類 | 該当 | 記載先 |
| --- | --- | --- |
| リアルタイム制御 | Yes | BD-09, BD-11, BD-14 |
| タイムシェア処理 | Yes | BD-11, BD-16 |
| API追加/変更 | Yes | BD-12 |
| 共有メモリ/グローバル変数追加 | Yes | BD-11 |
| 状態遷移管理 | Yes | BD-09 |
| シーケンス応答動作 | Yes | BD-10 |

# 7. 機能要件 [SECTION_ID: BD-07]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-07 |
| JSONパス | $.functional_requirements |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 要件種別 | 要件ID | 内容 | 入力 | 出力 | 成立条件/補足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常系 | FR-NC-N01 | AUTOモード、STOPPED/READY、安全条件成立時にNCプログラム読込み要求を受け付ける。 | Api_RequestNcProgramLoad(path) | 読込み要求登録、TS_SERVICEでload_busy=1 | pathは固定長上限内。 |
| 正常系 | FR-NC-N02 | TS_SERVICEがNCプログラム行を字句解析し、Gコード機能と補助アドレスを確定する。 | NCテキスト行 | NC_EXEC_BLOCK候補 | 未対応/不足/範囲外を検出する。 |
| 正常系 | FR-NC-N03 | 相対位置指令と有効中座標変換をTS_SERVICE側で解決し、RT実行可能な確定位置に変換する。 | 前行確定位置、モーダル状態、行トークン | axis_target、transform_flags | RT側で文字列・座標変換を行わない。 |
| 正常系 | FR-NC-N04 | S/T/M指令をGコードと独立にPLC補助指令として確定し、単独行でも実行可能にする。 | S/T/Mトークン | aux_command | PLC応答待ちが必要なMコードは詳細設計でハンドシェイク条件を定義する。 |
| 正常系 | FR-NC-N05 | RT_CONTROLは処理済み実行ブロックを読み出し、1周期に必要な複数行相当の出力を反映できる。 | g_ncProgramBuffer | g_ioOut、g_machineCtx | NC_RT_MAX_BLOCKS_PER_CYCLE以内。 |
| 正常系 | FR-NC-N06 | EOF到達かつ全ブロック消費完了時にNC_COMPLETEDへ遷移し、RUNNINGを解除する。 | eof_reached=1, buffer_empty=1 | NC_COMPLETED/READYまたはSTOPPED | 異常なし。 |
| 異常系 | FR-NC-A01 | AUTO以外でNC運転開始要求が来た場合は拒否する。 | run_mode != AUTO | REJECTED、状態維持、ログ | 既存モード変更方針に従う。 |
| 異常系 | FR-NC-A02 | ファイルオープン失敗、読込み失敗、文字コード/行長異常を検出する。 | NCプログラムファイル | NC_ERROR、ログ、開始不可 | TS_SERVICEで検出。 |
| 異常系 | FR-NC-A03 | 不正トークン、未対応G/S/T/M、必須アドレス不足、範囲外値を検出する。 | NC行トークン | NC_ERROR、エラー行番号、ログ | TS_SERVICEで検出。 |
| 異常系 | FR-NC-A04 | RUNNING中にバッファアンダーランした場合は制御保持または減速停止へ移行する。 | buffer_empty and eof_reached=0 | NC_HOLDまたはALARM、安全側出力、ログ | 方針は詳細設計で停止カテゴリと連動。 |
| 異常系 | FR-NC-A05 | インターロック発生時はNC運転より安全側出力を優先する。 | 非常停止/サーボ異常/圧力異常 | ALARM、安全側出力、ログ | 既存RT_CONTROLのインターロックを優先。 |
| 境界条件 | FR-NC-B01 | 最大1万行先読み時の満杯判定と消費後再充填を扱う。 | NC_MAX_LOOKAHEAD_LINES=10000 | overrunなし、ready維持 | 固定長リングバッファ。 |
| 境界条件 | FR-NC-B02 | 行長、トークン数、数値桁数、座標範囲の境界値を検証する。 | 最大長行/最小表記/小数点省略表記 | 受理または明確なエラー | 例 Z.456 を 0.456 として扱うかは詳細設計で確定。 |
| 境界条件 | FR-NC-B03 | 1周期で処理可能な最大NCブロック数を超えた場合、次周期へ繰り越す。 | 複数短ブロック | RT周期超過なし | NC_RT_MAX_BLOCKS_PER_CYCLEを適用。 |
| 境界条件 | FR-NC-B04 | API多重要求時の上書き/拒否を扱う。 | load中のload/start/stop要求 | REJECTEDまたは最新要求採用 | 危険側に進まない。 |

# 8. 利用シナリオ・運用シナリオ [SECTION_ID: BD-08]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-08 |
| JSONパス | $.scenarios |
| 必須区分 | 条件付き |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| シナリオID | 利用者/起点 | 事前条件 | 手順概要 | 正常終了条件 | 例外/中断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-NC-001 | 外部UI/API呼出元 | run_mode=AUTO machine_state=STOPPEDまたはREADY インターロックなし | NCファイルパス指定→TS先読み→READY→開始要求→RT実行→EOF完了 | NC_COMPLETED、機械状態READY/STOPPED、ログ出力 | ファイル異常、構文異常、バッファアンダーラン、インターロック |
| SC-NC-002 | TS_SERVICE | load_request=1 | ファイルをチャンク読込みし、最大1万行先まで処理済みブロックを生成してリングバッファへコミットする。 | buffer_ready=1、prefetch_generation更新 | 構文エラー時NC_ERROR |
| SC-NC-003 | RT_CONTROL | NC_RUNNING buffer_ready=1 | 周期ごとに実行ブロックを読み出し、モーション/PLC補助出力をg_ioOutへ反映する。 | exec_line_no更新、cycle_count更新 | アンダーラン時NC_HOLD/ALARM |

# 9. 状態遷移設計 [SECTION_ID: BD-09]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-09 |
| JSONパス | $.state_machine |
| 必須区分 | 状態管理がある場合は必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 状態ID | 状態名 | 概要 | 進入条件 | 実行処理 | 遷移条件/遷移先 | タイマ/カウンタ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC_IDLE | 未読込み | NCプログラム未選択または初期状態。 | 初期化/リセット/完了後クリア | 要求待ち | load_request -> NC_LOAD_REQUESTED | なし |
| NC_LOAD_REQUESTED | 読込み要求受付 | APIからファイル読込み要求を受け付けた状態。 | path登録完了 | TS_SERVICEへ読込み開始通知 | TSがファイルオープン開始 -> NC_PREFETCHING 要求不正 -> NC_ERROR | 要求受付監視 |
| NC_PREFETCHING | 先読み中 | TS_SERVICEがファイル読込み・解析・実行ブロック生成を行う。 | load_busy=1 | リングバッファへコミット | 開始可能量到達 -> NC_READY EOFかつ有効ブロックあり -> NC_READY 解析異常 -> NC_ERROR | TSスライス監視 |
| NC_READY | 運転準備完了 | 実行可能な処理済みブロックが存在し、開始要求を待つ。 | buffer_ready=1 | 開始要求待ち | start_request and AUTO and safety_ok -> NC_RUNNING reset/unload -> NC_IDLE | なし |
| NC_RUNNING | NC運転中 | RT_CONTROLが実行ブロックを消費して出力する。 | RT_CONTROLが開始確定 | ブロック消費、出力反映、TS補充 | EOF and buffer_empty -> NC_COMPLETED hold_request or buffer_underrun -> NC_HOLD interlock/error -> NC_ERROR | RT周期監視 |
| NC_HOLD | 一時停止/保持 | 要求または一時的な先読み不足により安全に保持する。 | hold_requestまたは一時的アンダーラン | 出力保持/減速停止、再開条件監視 | resume and buffer_ready and safety_ok -> NC_RUNNING stop/reset -> NC_IDLE timeout/error -> NC_ERROR | アンダーラン許容時間 |
| NC_COMPLETED | 運転完了 | ファイル終端まで正常実行完了。 | EOFかつ全ブロック消費 | 完了ログ、状態通知 | clear/reset -> NC_IDLE | なし |
| NC_ERROR | 異常 | 構文・ファイル・バッファ・安全異常により実行不可。 | 異常検出 | 安全側出力、ログ、エラー行番号保存 | reset and safe -> NC_IDLE | なし |

| チェック対象 | 記載欄 |
| --- | --- |
| 初期状態 | NC_IDLE |
| 正常終了状態 | NC_COMPLETED |
| 異常終了状態 | NC_ERROR |
| 外部リセット条件 | 外部リセット要求 ALARM解除後のクリア要求 ファイル再読込み要求前のunload |
| 多重要求時の扱い | RUNNING中のload要求は拒否する。stop/holdはstartより優先する。多重startは無視またはREJECTEDとする。 |

# 10. シーケンス・応答動作設計 [SECTION_ID: BD-10]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-10 |
| JSONパス | $.sequence_design |
| 必須区分 | シーケンス動作がある場合は必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| Step | 処理主体 | 入力/監視信号 | 処理内容 | 出力/応答 | 正常遷移 | 異常時遷移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API呼出元 | NCファイルパス | Api_RequestNcProgramLoadを呼び出す | g_uiRequest拡張領域に要求登録 | 2 | 引数不正でPARAM_ERROR |
| 2 | TS_SERVICE | load_request | ファイルオープン、行読込み、字句解析を開始 | load_busy=1, status=NC_PREFETCHING | 3 | ファイル異常でNC_ERROR |
| 3 | TS_SERVICE | NC行テキスト | G機能確定、S/T/M分類、相対位置解決、座標変換、実行ブロック生成 | NC_EXEC_BLOCK | 4 | 構文/機能異常でNC_ERROR |
| 4 | TS_SERVICE | NC_EXEC_BLOCK | リングバッファ空き確認後、ブロック本体→generation→valid/readyの順でコミット | g_ncProgramBuffer更新 | 5 | バッファ満杯時は次TSスライスへ延期 |
| 5 | RT_CONTROL | start_request, buffer_ready, AUTO, safety_ok | NC_RUNNINGへ遷移し、周期ごとにブロックを最大上限件数まで消費 | g_ioOut, g_machineCtx, exec_line_no更新 | 6 | アンダーラン/世代不一致/インターロックでNC_HOLDまたはNC_ERROR |
| 6 | RT_OUTPUT | g_ioOut | モーション/PLC補助出力を外部公開領域へ反映 | axis command, M/S/T command, lamp | 7 | ALARM時は安全側出力マスク |
| 7 | TS_SERVICE | ログ要求/状態 | ログ保存、UIスナップショット更新、追加先読み | CSVログ、状態表示 | 完了まで継続 | ログ失敗はWARNとして再試行 |

中断・停止・異常時の安全側復帰順序: 非常停止・インターロック・RT周期超過兆候・バッファ破壊検出時は、NC出力より既存安全側出力を優先し、必要に応じてALARMへ遷移する。

# 11. データ設計・共有メモリ・グローバル変数 [SECTION_ID: BD-11]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-11 |
| JSONパス | $.data_design |
| 必須区分 | グローバル変数/共有メモリを変更する場合は必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| データID | 名称 | 種別 | 型/構造体 | 所有スレッド | 読取元 | 書込元 | 初期値 | 公開有無 | 互換性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA-NC-001 | g_ncProgramRequest | shared_memory | NC_PROGRAM_REQUEST | API | TS_SERVICE RT_INPUT | API | all zero | 公開 | 新規追加。既存構造体末尾追加または独立externで互換性維持。 |
| DATA-NC-002 | g_ncProgramStatus | shared_memory | NC_PROGRAM_STATUS | RT_CONTROL/TS_SERVICE責務分担 | API TS_SERVICE RT_CONTROL | RT_CONTROL TS_SERVICE | state=NC_IDLE | 公開 | 新規追加。 |
| DATA-NC-003 | g_ncProgramBuffer | shared_memory | NC_EXEC_BUFFER | TS_SERVICE生成/RT_CONTROL消費 | RT_CONTROL API診断 | TS_SERVICE RT_CONTROL(head更新) | empty, generation=0 | 内部 | 内部共有領域。構造体サイズ増加に注意。 |
| DATA-NC-004 | NC_EXEC_BLOCK | struct | fixed length struct | TS_SERVICE | RT_CONTROL | TS_SERVICE | valid=0 | 内部 | RTで読める固定長表現に限定。 |
| DATA-NC-005 | NC_MODAL_STATE | local/shared_memory | struct | TS_SERVICE | TS_SERVICE API診断 | TS_SERVICE | G機能既定状態、位置0または機械座標初期値 | 内部 | 詳細設計で公開範囲確定。 |

| 構造体/変数名 | フィールド名 | 型 | 説明 | 更新主体 | 参照主体 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC_PROGRAM_REQUEST | load_request | uint8_t | ファイル読込み要求 | API | TS_SERVICE |  |
| NC_PROGRAM_REQUEST | start_request | uint8_t | NC運転開始要求 | API | RT_CONTROL |  |
| NC_PROGRAM_REQUEST | hold_request | uint8_t | 一時停止要求 | API | RT_CONTROL |  |
| NC_PROGRAM_REQUEST | stop_request | uint8_t | 停止要求 | API | RT_CONTROL |  |
| NC_PROGRAM_REQUEST | file_path[] | char[NC_MAX_PATH] | NCプログラムファイルパス | API | TS_SERVICE |  |
| NC_PROGRAM_REQUEST | request_generation | uint32_t | 要求世代番号 | API | TS_SERVICE RT_CONTROL |  |
| NC_PROGRAM_STATUS | state | NC_PROGRAM_STATE | NC運転状態 | RT_CONTROL/TS_SERVICE | API UI |  |
| NC_PROGRAM_STATUS | read_line_no | uint32_t | TS読込み済み行番号 | TS_SERVICE | API RT_CONTROL |  |
| NC_PROGRAM_STATUS | exec_line_no | uint32_t | RT実行済み行番号 | RT_CONTROL | API TS_SERVICE |  |
| NC_PROGRAM_STATUS | error_code | uint32_t | NC異常コード | TS_SERVICE/RT_CONTROL | API UI |  |
| NC_PROGRAM_STATUS | buffer_level | uint32_t | バッファ有効ブロック数 | TS_SERVICE/RT_CONTROL | API UI |  |
| NC_PROGRAM_STATUS | eof_reached | uint8_t | ファイル終端到達 | TS_SERVICE | RT_CONTROL API |  |
| NC_EXEC_BLOCK | line_no | uint32_t | 元NC行番号 | TS_SERVICE | RT_CONTROL |  |
| NC_EXEC_BLOCK | g_code | int16_t | 主Gコード。S/T/M単独時はNONE。 | TS_SERVICE | RT_CONTROL |  |
| NC_EXEC_BLOCK | axis_target[] | double[NC_AXIS_MAX] | 機能実現済み軸目標 | TS_SERVICE | RT_CONTROL |  |
| NC_EXEC_BLOCK | aux_code | NC_AUX_COMMAND | S/T/M補助指令 | TS_SERVICE | RT_CONTROL |  |
| NC_EXEC_BLOCK | function_flags | uint32_t | 有効機能・座標変換済みフラグ | TS_SERVICE | RT_CONTROL |  |
| NC_EXEC_BLOCK | generation | uint32_t | ブロック世代番号 | TS_SERVICE | RT_CONTROL |  |
| NC_EXEC_BLOCK | valid | uint8_t | コミット完了フラグ | TS_SERVICE | RT_CONTROL |  |

初期化方針: SystemShared_Initializeで全NC共有領域をゼロクリアし、state=NC_IDLE、head=tail=0、generation=0、valid=0とする。

互換性方針: 既存g_ioIn/g_ioOut/g_machineCtx/g_uiRequest/g_logQueue/g_prefetchResultの既存フィールド意味を変更しない。新規構造体は独立externまたは末尾追加とし、公開APIは追加方式とする。

# 12. 外部インターフェース・API設計 [SECTION_ID: BD-12]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-12 |
| JSONパス | $.interfaces |
| 必須区分 | API追加/変更がある場合は必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| IF/API ID | 名称 | 公開先 | 方向 | 概要 | 互換性方針 | 関連ヘッダ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-NC-001 | NCプログラム読込み要求 | 外部UI/保守アプリ | IN | 固定長パスを要求領域へ登録し、TS_SERVICEによる読込みを要求する。 | 新規API追加。既存APIのシグネチャは変更しない。 | include/control_api.h |
| API-NC-002 | NC運転開始要求 | 外部UI/保守アプリ | IN | AUTOモードで先読み済みNCプログラムの実行開始を要求する。 | 新規API追加。 | include/control_api.h |
| API-NC-003 | NC運転保持/停止要求 | 外部UI/保守アプリ | IN | NC運転の一時停止、再開、停止を要求する。 | 新規API追加またはcommand引数方式。 | include/control_api.h |
| API-NC-004 | NC状態取得 | 外部UI/保守アプリ | OUT | NC状態、行番号、バッファ量、エラー情報をスナップショット取得する。 | 既存Api_GetStatusSnapshotは維持し、NC専用snapshot APIを追加する。 | include/control_api.h |

| 関数名 | 戻り値 | 引数 | 事前条件 | 処理結果 | エラーコード | スレッド安全性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Api_RequestNcProgramLoad | int32_t | const char* programPath | RUNNING中でないこと。パス長がNC_MAX_PATH未満。 | 要求登録またはPARAM_ERROR/REJECTED | PARAM_ERROR, REJECTED | API側短時間コピー。ファイルI/Oなし。 |
| Api_RequestNcProgramStart | int32_t | void | NC_READYかつAUTO。 | RT_CONTROLで開始確定。 | REJECTED | 要求フラグ設定のみ。 |
| Api_RequestNcProgramControl | int32_t | NC_PROGRAM_CONTROL control | 要求値が範囲内。 | RT_CONTROLで状態遷移。 | PARAM_ERROR, REJECTED | 要求フラグ設定のみ。 |
| Api_GetNcProgramStatus | int32_t | NC_PROGRAM_STATUS* pOutStatus | pOutStatus != NULL | スナップショットコピー | PARAM_ERROR | 短時間コピー。 |

外部連携: PLC補助指令出力: S/T/Mをg_ioOut.command_bitsまたは補助指令領域へ反映 / モーションコントローラ: axis_target[]を既存出力経路へ反映

# 13. スレッド配置・処理分担 [SECTION_ID: BD-13]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-13 |
| JSONパス | $.thread_allocation |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 処理ID | 処理名 | 実行スレッド | 周期/起動条件 | 処理概要 | 禁止事項/注意 | 関連データ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-NC-API-001 | NC要求登録 | API呼出元 | 外部UI操作 | ファイルパス、開始/停止要求を共有要求領域へ登録する。 | ファイルI/Oなし。長時間処理なし。 | DATA-NC-001 |
| TASK-NC-TS-001 | NCファイル読込み | TS_SERVICE | load_request | NCテキストファイルをチャンク単位で読み込み、行バッファへ展開する。 | RT割込で中断されても途中ブロックを公開しない。 | DATA-NC-001 DATA-NC-002 |
| TASK-NC-TS-002 | NC先読み解析・機能実現 | TS_SERVICE | バッファ空きあり | 文字列解析、有効機能確定、相対位置解決、座標変換、補助指令生成を行う。 | TSスライス上限内で分割実行。 | DATA-NC-003 DATA-NC-004 DATA-NC-005 |
| TASK-NC-RT-001 | NC実行ブロック消費 | RT_CONTROL | 割込周期かつNC_RUNNING | 処理済みブロックを最大上限件数まで読み出し、出力値を決定する。 | 文字列解析、ファイルI/O、動的確保禁止。 | DATA-NC-003 DATA-NC-004 |
| TASK-NC-RT-002 | NC出力反映 | RT_OUTPUT | 割込周期 | モーション指令とPLC補助指令をg_ioOutへ反映する。 | ALARM時は安全側マスク優先。 | g_ioOut DATA-NC-004 |
| TASK-NC-TS-003 | NCログ/診断 | TS_SERVICE | ログ要求または状態変化 | エラー行、コード、バッファ水位、完了情報をログへ保存する。 | RT側はログキュー投入のみ。 | g_logQueue DATA-NC-002 |

| 分類 | RT側で実施する処理 | TS側で実施する処理 | API呼出元で実施する処理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入力受付 | 開始/停止/保持要求の可視化、インターロック入力確認 | ファイルパス、バッファ空き、実行行番号 | ファイルパス/操作要求 |
| 計算/状態更新 | NC状態遷移、実行ブロック消費、バッファ異常判定 | テキスト解析、G機能確定、モーダル状態更新、座標変換、先読み補充 | 引数妥当性確認と要求登録のみ |
| 出力/通知 | axis_target、S/T/M補助出力、安全側出力 | UIスナップショット更新・ログ保存 | 要求結果確認 |
| ログ/ファイルI/O | 原則禁止。ログ要求キュー投入のみ。 | NCファイル読込み、ログCSV書込み | 該当なし：APIではファイルを開かない |

# 14. リアルタイム性・性能・同期設計 [SECTION_ID: BD-14]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-14 |
| JSONパス | $.non_functional.realtime_performance |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 観点 | 要求/設計値 | 根拠 | 測定/確認方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 割込周期への影響 | 既存RT周期の未使用余力内。NC追加処理は固定上限NC_RT_MAX_BLOCKS_PER_CYCLEで制限する。 | RT側処理を固定長コピーに限定し、TS側の重処理を割込で中断可能にするため。 | RT追加処理時間測定、最大ブロック消費、1万行ファイル先読み、バッファ水位ログで確認。 |
| RT処理増加量 | 処理済みブロック読出し、世代/valid確認、出力コピーのみ。文字列処理なし。詳細設計でus見積を確定する。 | RT処理をブロックコピーと状態更新に限定するため。 | RT性能カウンタ、最大消費件数テスト |
| TS処理時間 | 最大1万行先読みはTSスライス分割実行。1スライスあたり処理行数を制限しRT割込を阻害しない。 | 先読み・解析はTS側へ分離するため。 | 1万行ファイル、TSスライス処理量ログ |
| 排他/同期方式 | TSはブロック本体を書込後、generation更新、valid=1の順でコミットする。RTはvalid/generation確認後にコピーし、headを進める。 | 中間状態をRTへ見せないため。 | 世代番号・valid順序テスト |
| 多重要求/競合 | RUNNING中load拒否、stop/hold優先、start多重要求は無視またはREJECTED。API要求世代番号で旧要求を識別。 | 危険側要求の競合を避けるため。 | API競合テスト |

RT側ではWindowsシステムコール、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ループ、ブロッキング待ちを行わない。

# 15. 異常処理・安全設計 [SECTION_ID: BD-15]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-15 |
| JSONパス | $.error_safety_design |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 異常ID | 異常名 | 検出条件 | 即時動作 | 状態遷移 | 出力既定値 | 復旧条件 | ログ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR-NC-001 | ファイルオープン失敗 | TS_SERVICEがopen失敗を検出 | NC_ERROR、開始不可 | NC_LOAD_REQUESTED/NC_PREFETCHING -> NC_ERROR | 既存出力維持または停止中出力 | パス修正後再読込み | ファイルパス、errno相当、要求世代 |
| ERR-NC-002 | NC構文異常 | 不正トークン、数値変換失敗、必須アドレス不足 | 先読み停止、エラー行番号保持 | NC_PREFETCHING -> NC_ERROR | 運転開始不可 | ファイル修正後再読込み | 行番号、列、トークン、エラーコード |
| ERR-NC-003 | 未対応G/S/T/Mコード | 機能テーブル未登録 | NC_ERROR | NC_PREFETCHING -> NC_ERROR | 運転開始不可 | コード対応またはファイル修正 | 行番号、コード |
| ERR-NC-004 | バッファアンダーラン | RT_CONTROLがRUNNING中にbuffer_emptyかつEOF未到達を検出 | NC_HOLDまたは減速停止、ログ投入 | NC_RUNNING -> NC_HOLD/NC_ERROR | 軸停止/保持、PLC危険出力OFF | バッファ回復後resume、またはreset | exec_line_no、read_line_no、buffer_level |
| ERR-NC-005 | 世代不一致/バッファ破壊 | RTがvalid/generation不整合を検出 | ALARM、実行停止 | NC_RUNNING -> NC_ERROR | 安全側出力 | リセット後再読込み | head/tail/generation |
| ERR-NC-006 | インターロック発生 | 既存RT_CONTROLインターロック判定 | NC実行中断、安全側出力 | NC_RUNNING/NC_HOLD -> NC_ERRORまたはALARM | 既存フェールセーフ出力 | 原因除去、ALARMリセット | alarm_code、exec_line_no |

| 安全観点 | 設計方針 |
| --- | --- |
| フェールセーフ | NC運転中でも既存非常停止、サーボ異常、圧力異常、ALARM状態を最優先し、NCブロック出力より安全側出力を優先する。 |
| 停止要求優先順位 | 非常停止/インターロック > stop_request > hold_request > buffer_underrun > start_request > load_request |
| 異常発生中の外部要求扱い | NC_ERROR中のstart/resumeは拒否する。resetまたはunload後のみ再読込みを許可する。 |
| 復旧/リセット | エラー種別に応じ、ファイル修正再読込み、バッファ再初期化、ALARM解除後リセットを要求する。 |

# 16. ログ・診断・保守性 [SECTION_ID: BD-16]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-16 |
| JSONパス | $.logging_diagnostics |
| 必須区分 | 条件付き |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| ログID | 出力契機 | 出力主体 | 出力内容 | 保存先/形式 | 保持期間 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOG-NC-001 | NC読込み開始/完了 | TS_SERVICE | timestamp, path, total_read_lines, generation | CSVログ | 既存ログ方針に従う | パスは必要に応じてマスク。 |
| LOG-NC-002 | NC構文/機能異常 | TS_SERVICE | timestamp, line_no, token, error_code | CSVログ | 既存ログ方針に従う | 原因調査に必須。 |
| LOG-NC-003 | NC開始/保持/再開/停止/完了 | RT_CONTROL | timestamp, exec_line_no, state, reason | g_logQueue経由CSV | 既存ログ方針に従う | RT側はキュー投入のみ。 |
| LOG-NC-004 | バッファ水位低下/アンダーラン | RT_CONTROL | timestamp, buffer_level, read_line_no, exec_line_no | g_logQueue経由CSV | 既存ログ方針に従う | 性能・TS負荷診断用。 |

# 17. セキュリティ・権限・公開範囲 [SECTION_ID: BD-17]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-17 |
| JSONパス | $.security |
| 必須区分 | 条件付き |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 観点 | 設計内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| API呼出権限 | NCプログラム読込み/開始/停止APIは外部UI/保守アプリから呼出可能とするが、AUTOモード・権限・機械状態条件で制限する。 | 外部UI/保守アプリからの呼出可否を明記 |
| 公開ヘッダ/共有メモリ公開範囲 | 新規APIとステータス構造体は公開ヘッダへ追加する。内部実行ブロック詳細は必要最小限の公開に留める。 | 公開先システムと互換性リスクを記載 |
| ログ情報の機密性 | ファイルパス、加工プログラム名、行内容は機密情報となる可能性があるため、ログ出力内容とマスク方針を詳細設計で確定する。 | 加工プログラム情報の扱いに注意 |
| 誤操作防止 | MANUAL/MAINT中の開始要求、RUNNING中の再読込み要求、不完全先読み状態での開始要求を拒否する。 | 運転モード・主状態で制限 |

# 18. 既存仕様書・ソースコード影響調査 [SECTION_ID: BD-18]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-18 |
| JSONパス | $.impact_analysis |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 影響ID | 対象種別 | 対象名/候補ファイル | 影響内容 | 変更要否 | 確認観点 | 関連章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-NC-001 | header | include/system_config.h | NC_MAX_LOOKAHEAD_LINES, NC_MAX_PATH, NC_RT_MAX_BLOCKS_PER_CYCLE等の定数追加 | あり | 固定長サイズ、メモリ使用量、VC/clangビルド | BD-11, BD-14 |
| IMP-NC-002 | header | include/system_shared.h | NC状態enum、要求/状態/実行バッファ構造体、extern宣言追加 | あり | 公開範囲、構造体サイズ、互換性 | BD-11, BD-12 |
| IMP-NC-003 | source | src/system_shared.c | 新規共有メモリ定義と初期化追加 | あり | ゼロクリア、初期状態、リセット条件 | BD-11, BD-15 |
| IMP-NC-004 | header/source | include/control_api.h, src/control_api.c | NC読込み/開始/制御/状態取得API追加 | あり | 既存API互換、不正引数、多重要求 | BD-12, BD-17 |
| IMP-NC-005 | source | src/rt_control.c | NC状態遷移、実行ブロック消費、出力反映、アンダーラン検出追加 | あり | RT禁止事項、処理時間、インターロック優先 | BD-13, BD-14, BD-15 |
| IMP-NC-006 | source | src/ts_service.c | NCファイルI/O、字句/構文解析、先読み、機能実現、ログ処理追加 | あり | TSスライス分割、割込中断時整合、ファイル異常 | BD-10, BD-13, BD-16 |
| IMP-NC-007 | header | include/rt_control.h, include/ts_service.h | NC処理関数宣言追加 | あり | 内部関数公開範囲、テスト容易性 | BD-18 |
| IMP-NC-008 | source/test | src/main.c, test harness | NC運転シミュレーション、サンプルNCファイル、API呼出シナリオ追加 | あり | VC2026/clangのbuild/test command | BD-19, BD-20 |
| IMP-NC-009 | docs/spec | Gコード/S/T/Mコード台帳、PLC IF台帳 | 対応コード、必須アドレス、補助指令割付の参照が必要 | 要確認 | 未対応コード時の扱い、台帳とのトレーサビリティ | BD-02, BD-07 |

| 調査カテゴリ | 最低限確認する対象 |
| --- | --- |
| 共有メモリ/グローバル変数 | 公開ヘッダ、extern宣言、初期化処理、RT/TS双方の参照箇所、既存サイズ/互換性。 |
| リアルタイム処理 | 割込周期内処理、長時間処理、Windows API呼出禁止、状態更新順序。 |
| タイムシェア処理 | ファイルI/O、ログ、UI通知、先読み解析、busy/ready/request制御。 |
| 外部API | 公開ヘッダ、戻り値、エラーコード、引数互換、既存アプリ影響。 |
| テスト/ビルド | VC2026/clang Windows版のbuild/test command、既存単体テスト、回帰テスト。 |

# 19. テスト観点・受入条件 [SECTION_ID: BD-19]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-19 |
| JSONパス | $.test_acceptance |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| テストID | 観点 | 条件 | 操作/入力 | 期待結果 | 関連要件ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT-NC-001 | 正常系 | AUTO/READY、安全条件成立、サンプルNCファイル | G01 X123.1234Y345.3 Z.456 M130 | TSで処理済みブロック化され、RTでaxis/M指令が出力される。 | REQ-NC-001, REQ-NC-002, REQ-NC-004 |
| BT-NC-002 | 先読み | 1万行ファイル | 連続NC行 | 最大1万行先読み、満杯/消費/補充が破綻しない。 | REQ-NC-005 |
| BT-NC-003 | 相対位置/座標変換 | 前行依存あり、有効機能中 | 相対位置指令と座標変換対象行 | TS側で確定座標へ変換済み、RT側で文字列/変換処理なし。 | REQ-NC-006, REQ-NC-007 |
| BT-NC-004 | 異常系 | 不正トークン/未対応Gコード | 異常NC行 | NC_ERROR、行番号・エラーコードログ、開始不可。 | REQ-NC-008 |
| BT-NC-005 | RT性能 | 1周期複数ブロック消費 | 短ブロック連続 | NC_RT_MAX_BLOCKS_PER_CYCLE以内で処理し、RT周期超過なし。 | REQ-NC-007 |
| BT-NC-006 | 安全 | RUNNING中インターロック | 非常停止/サーボ異常 | NC実行停止、ALARM、安全側出力、ログ。 | REQ-NC-008 |
| BT-NC-007 | API/競合 | RUNNING中load、load中start/stop | 多重API要求 | 危険側へ進まず、優先順位に従い拒否または停止。 | REQ-NC-001, REQ-NC-008 |

| 受入条件ID | 内容 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| AC-NC-001 | AUTOかつ安全条件成立時のみNC運転を開始できる。 | 状態遷移テスト、API戻り値、g_machineCtx確認 |
| AC-NC-002 | TS_SERVICEが文字列解釈から機能実現までを行い、RT_CONTROLは処理済みデータのみを消費する。 | コードレビュー、RT関数内禁止処理チェック、ログ/ステップ確認 |
| AC-NC-003 | 最大1万行先読みと消費/補充が固定長バッファで動作する。 | 1万行テスト、バッファ水位ログ |
| AC-NC-004 | RT追加処理が割込周期内に収まり、オーバランが発生しない。 | 性能カウンタ、ワーストケース測定 |
| AC-NC-005 | ファイル/構文/バッファ/安全異常時に安全側へ遷移し、原因を追跡できる。 | 異常注入テスト、ログ、状態確認 |

# 20. 実装範囲・見積・制約・未確定事項 [SECTION_ID: BD-20]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-20 |
| JSONパス | $.implementation_plan |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 想定追加規模 | 概算 1200-2500 step（パーサ、先読み、API、RT消費、テスト補助を含む）。Gコード個別機能数により増減。 |
| 追加/変更モジュール | include/system_config.h include/system_shared.h include/control_api.h include/rt_control.h include/ts_service.h src/system_shared.c src/control_api.c src/rt_control.c src/ts_service.c src/main.c tests/nc_program/*.nc |
| 実装対象外 | 個別Gコード全仕様 PLC個別Mコード台帳 マクロ/サブプログラム/コメント全構文 高精度補間演算詳細 |
| 制約事項 | RT禁止事項遵守 最大1万行固定長メモリ API互換維持 TSスライス分割 |
| 未確定事項 | NCファイル文字コードと改行コード コメント記法と空行扱い 対応Gコード一覧とGグループ分類 S/T/Mコード台帳参照方式 座標変換機能の種類と優先順位 バッファアンダーラン時にHOLDかALARMかの最終判定 RT周期ごとの最大消費ブロック数 |
| 詳細設計へ移譲する事項 | NC_EXEC_BLOCK詳細フィールド 字句解析ルール Gコード機能テーブル TSスライス処理量 RT処理時間見積 リングバッファ更新順序 単体/機能テストデータ |

# 21. JSON構造化仕様・Word差し込み規約 [SECTION_ID: BD-21]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-21 |
| JSONパス | $.json_interop |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 規約 | 内容 |
| --- | --- |
| プレースホルダ | {{json.path}} 形式で記載する。配列は代表行を示す。 |
| 章アンカー | [SECTION_ID: BD-xx] を章冒頭に置く。抽出時はSECTION_IDを優先する。 |
| 未記載 | 必須項目が未確定の場合は「未定」と記載し、open_issuesに理由を記録する。 |
| 該当なし | 対象外の章は「該当なし：理由」と記載する。空欄としない。 |
| レビュー結果 | レビューAIはchecklist_id, severity, result, evidence, suggestionをJSONで返す。 |
| ID体系 | 要件ID、機能ID、状態ID、異常ID、テストID、影響IDは文書内で安定させる。 |

最小JSON例: {"schema_version": "ibm-bob-basic-design/2.0", "document_control": {"document_id": "BD-NC-PROG-001", "title": "NCプログラム運転機能 基本設計書"}, "feature": {"feature_id": "FX-NC-PROG-001", "name": "NCプログラム運転機能"}}

JSON Schema検証: OK

# 22. AIプレレビュー用チェックリスト [SECTION_ID: BD-22]

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| セクションID | BD-22 |
| JSONパス | $.pre_review_checklist |
| 必須区分 | 必須 |
| AI抽出ルール | 本文・表・箇条書きからこのJSONパスへ正規化する。未記載の場合は「未定」または空配列を使用する。 |

| 分類 | ID | チェック項目 | 判定 | 根拠/指摘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 構造化 | BRC-A01 | 全必須章にSECTION_IDとJSONパスがあるか。 | OK | BD-00〜BD-22を付与済み。 |
| トレーサビリティ | BRC-A02 | 要件IDが要件定義書と対応し、未対応・重複・孤立がないか。 | OK | REQ-NC-001〜008をBD-07/BD-19へ展開。 |
| 未確定管理 | BRC-A03 | 未定と該当なしが区別され、未確定事項に理由があるか。 | OK | BD-20に未確定事項を列挙。 |
| 粒度 | BRC-A04 | 基本設計の粒度を超えた詳細実装手順に偏っていないか。 | OK | 詳細な構文解析式や個別Gコード実装はDDへ移譲。 |
| スレッド配置 | BRC-B01 | RT/TS/API呼出元の処理分担が明確か。 | OK | BD-13で分担定義。 |
| リアルタイム制約 | BRC-B02 | RT側でファイルI/O、Windowsシステムコール、ブロッキング待ちを行っていないか。 | OK | RT側は処理済みブロック読出しのみ。 |
| リアルタイム制約 | BRC-B03 | 全RT処理時間が1割込間隔を超えない設計か。 | 要確認 | 方針は定義済み。us見積と実測は詳細設計/実装後に確定。 |
| 負荷分散 | BRC-B04 | 重計算やログ出力はTS側へ分離されているか。 | OK | 文字列解析・座標変換・ファイルI/OはTS側。 |
| 共有データ | BRC-C01 | 追加共有メモリの型、所有者、読取元、書込元が明確か。 | OK | BD-11に記載。 |
| 共有データ | BRC-C02 | request/busy/ready/generation等の整合性方針があるか。 | OK | valid/generation/head/tail順序を定義。 |
| 互換性 | BRC-C03 | 公開ヘッダの互換性、構造体サイズ影響が検討されているか。 | 要確認 | 追加方式の方針は定義済み。サイズ確定はDDで実施。 |
| 初期化 | BRC-C04 | 初期化、リセット、異常時クリア条件があるか。 | OK | BD-09/BD-11/BD-15に記載。 |
| API | BRC-D01 | API追加時に関数名、引数、戻り値等があるか。 | OK | BD-12に記載。 |
| API | BRC-D02 | 不正引数、多重要求、呼出制約があるか。 | OK | BD-12/BD-15に記載。 |
| API互換 | BRC-D03 | 外部アプリ互換性と移行方針が明確か。 | OK | 既存API非変更、新規API追加。 |
| 状態遷移 | BRC-E01 | 初期/正常終了/異常終了/リセット条件が定義されているか。 | OK | BD-09に記載。 |
| シーケンス | BRC-E02 | 各Stepに入力、処理、出力、正常/異常遷移があるか。 | OK | BD-10に記載。 |
| 安全 | BRC-E03 | 停止・中断・異常時の安全側出力と優先順位が明確か。 | OK | BD-15に記載。 |
| 応答待ち | BRC-E04 | センサ/応答待ちのタイムアウトとリトライ条件があるか。 | 要確認 | PLC Mコード応答待ち詳細は個別Mコード台帳/DDで確定。 |
| 影響調査 | BRC-F01 | 既存仕様書、ヘッダ、ソース、テスト、ビルドへの影響対象が列挙されているか。 | OK | BD-18に記載。 |
| テスト | BRC-F02 | 正常系、異常系、境界値、競合/多重要求のテスト観点があるか。 | OK | BD-19に記載。 |
| ビルド/テスト | BRC-F03 | VC2026/clang Windows版のbuild/test commandで確認可能な想定か。 | OK | 既存scripts/build_vc2026.bat, build_clang.batを前提。 |
| 受入条件 | BRC-F04 | 受入条件が要件IDと紐づいているか。 | OK | BD-19に記載。 |

総合判定: 条件付き合格。RT処理時間の実測根拠、G/S/T/Mコード台帳、Mコード応答待ちタイムアウト、固定長バッファサイズは詳細設計で確定する。