# 三次元工具補正・正規化方向制御機能 詳細設計書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | DD-001 |
| 機能ID | F001 |
| 文書名 | 三次元工具補正・正規化方向制御機能_詳細設計書 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| ステータス | draft_for_review |
| 入力基本設計書 | 三次元工具補正・正規化方向制御機能_基本設計書 |

本書はIBM-Bob詳細設計書テンプレート v2.0 相当のDD-00〜DD-24構成に基づき、基本設計書から実装・単体テストへ展開するための設計情報を定義する。

# DD-00 文書管理

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成/確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | 基本設計書から詳細設計ドラフトを作成 | IBM-Bob |
| 1.0候補 | レビュー後 | 未確定事項反映、RT実測値反映 | 設計担当 |

# DD-01 目的・適用範囲

三次元工具補正は、工具径や工具姿勢の変化を考慮して、加工指令点から工具中心点を三次元ベクトルでオフセットする機能である。G41.2〜G41.6およびG42.2〜G42.6で指定する各タイプにより、左側／右側や補正方式（タイプ1/タイプ2）が異なる。正規化方向制御（G41.1/G42.1/G40.1）は、C軸を回転させ工具先端方向を送り方向の法線方向に自動制御する機能であり、五軸加工などで工具先端が常にワーク面に垂直になるように制御する。

本詳細設計の対象は「三次元工具補正・正規化方向制御機能」の要求登録、パラメータ検証、RT周期内処理、TS側先読み/ログ処理、公開API、共有メモリ、異常安全処理である。

# DD-02 基本設計トレーサビリティ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本設計SECTION_ID | BD-00, BD-01, BD-02, BD-03, BD-04, BD-05, BD-06, BD-07, BD-08, BD-09, BD-10, BD-11, BD-12, BD-13, BD-14, BD-15, BD-16, BD-17, BD-18, BD-19, BD-20, BD-21, BD-22 |
| 対象Gコード | G40, G40.1, G41.1, G41.2, G41.3, G41.4, G41.6, G42.1, G42.2, G42.3, G42.4, G42.6 |
| 対象パラメータ | 詳細設計時に機種別設定表で確定 |
| 対象信号/状態 | CAMデータに対する補正方向が反転する場合に使用します, CNCは補正ベクトルを基に, CNC装置の仕様を確認して選択する, YZ平面では使用できないなどの制限を挙げている |
| 機能分類 | 補正演算 |

# DD-03 既存システム影響調査

| 既存要素 | 影響 | 対応方針 |
| --- | --- | --- |
| RT_INPUT | 入力信号・軸状態・外部停止条件を周期取得する。 | 信号読み取りのみ。変換や文字列処理は行わない。 |
| RT_CONTROL | 機能状態、補正/補間/安全判定、出力確定に影響する。 | 固定長データのみ参照し、1周期内で完了する。 |
| RT_OUTPUT | 確定済み指令をg_ioOutへ反映する。 | ALARM時はフェイルセーフ出力を優先する。 |
| TS_SERVICE | パラメータ検証、NC解析、先読み、ログ、UI通知を担当する。 | 重い計算とファイルI/Oをここへ隔離する。 |
| 公開API | 外部アプリから要求登録と状態参照を行う。 | 既存API互換を維持し、新規APIは要求登録に限定する。 |

# DD-04 機能要件詳細

1. 工具補正を適用する際には、最初の補正開始ブロックで工具半径補正量や方向ベクトルを指定する（I/J/Kおよびオフセット番号D）。

2. G41.2/G42.2等の3次元工具補正を指定すると、指定した工具ベクトルに基づき工具先端がプログラム軌跡に沿ってオフセットされる。

3. 五軸加工などで工具姿勢を法線方向に保つ場合は、G41.1またはG42.1を指定し、C軸が自動的に回転して法線方向に整列する。

4. 補正や正規化方向制御を終了する際は、G40/G40.1を指定して解除する。

要求はAPI、NCブロック、PMC/外部信号のいずれかから発生する。開始条件と終了条件を状態遷移表で一元管理し、RT側の分岐を最小化する。

# DD-05 処理配置設計（RT/TS/API）

TS_SERVICEで補正ベクトル、工具長、工具半径、法線方向制御に必要な事前計算を実施し、RT_CONTROLは周期内で確定済み補正量を適用する。

| 処理 | 配置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 入力検証・範囲検査 | TS_SERVICE/API | 文字列・可変長・機種依存判定をRTから分離するため。 |
| 状態確定・安全判定 | RT_CONTROL | ハードウェア信号と同期した即時フェイルセーフが必要なため。 |
| 補正/補間/比率など重い演算 | TS_SERVICE先読み | RT周期内時間を固定化するため。 |
| 出力反映 | RT_OUTPUT | 周期末に安全側優先で一括反映するため。 |
| ログ/診断/画面通知 | TS_SERVICE | ファイルI/OとUI連携をRTから隔離するため。 |

# DD-06 データ構造・共有メモリ設計

| 構造体 | 所有者 | 主なフィールド | 整合性方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| FEATURE_001_CONFIG | TS_SERVICE | enable, option_bits, axis_mask, path_id, limits, parameter_seq | TSが二相更新しRTはseq確定後に参照 |
| FEATURE_001_REQUEST | API/TS_SERVICE | request_id, command, target_axis, target_path, cancel, seq | APIが要求登録、TSが検証、RTが必要項目のみ参照 |
| FEATURE_001_STATUS | RT_CONTROL | state, alarm_code, active_axis, progress, snapshot_seq | RTが周期末に一括更新、APIはスナップショット取得 |
| FEATURE_001_TRACE | RT/TS | last_event, rt_cycle_cost_us, error_latch, trace_index | RTは固定長イベント、TSが詳細ログへ変換 |

整合性方針: TS/API書込の要求領域はseq/busy/validを持つ二相更新とし、RTはseq一致時のみ読み取る。RT書込の状態領域はsnapshot_seqで公開する。

# DD-07 API設計

| API名 | 種別 | 責務 | 戻り値/異常 |
| --- | --- | --- | --- |
| Api_RequestF001ModeChange | request | 機能開始/終了/キャンセル要求を共有メモリへ登録する。 | 0:受付 / 負値:範囲外・状態不正・キュー満杯 |
| Api_SetF001Parameters | request | パラメータ候補値をTS検証キューへ登録する。 | 0:受付 / 負値:範囲外・状態不正・キュー満杯 |
| Api_GetF001StatusSnapshot | snapshot | RT/TSが確定した状態を読み取り専用スナップショットとして返す。 | 0:受付 / 負値:範囲外・状態不正・キュー満杯 |

APIは状態を直接変更しない。要求領域にコマンドと世代番号を登録し、TS_SERVICEまたはRT_CONTROLが状態確定する。

# DD-08 モジュール構造

| ファイル | 責務 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効フラグ、配列上限、閾値の定数定義 |
| include/system_shared.h | 共有メモリ構造体定義と世代番号フィールド追加 |
| include/control_api.h | 要求登録APIとスナップショット取得APIの宣言 |
| src/control_api.c | API入力検証と要求世代番号更新 |
| src/rt_control.c | RT周期内状態評価、補間/補正/安全判定、出力反映 |
| src/ts_service.c | パラメータ検証、先読み計算、ログ、UI/PMC連携 |

# DD-09 関数詳細仕様

| 関数名 | スレッド | 入力 | 出力 | 異常条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ts_ValidateF001Config | TS_SERVICE | API要求、パラメータ、対象Gコード | FEATURE_001_CONFIG | 範囲外・併用不可・軸未設定 |
| Ts_PrecomputeF001 | TS_SERVICE | NCブロック、工具/軸設定、補正条件 | 固定長実行データまたは補正結果 | 先読み不足・演算不能・未対応形式 |
| Rt_EvaluateF001 | RT_CONTROL | g_ioIn、g_machineCtx、確定済み設定 | FEATURE_001_STATUS | インターロック・過負荷・状態不整合 |
| Rt_ApplyF001Output | RT_OUTPUT | RT_CONTROL確定指令 | g_ioOut | フェイルセーフ出力へ遷移 |
| Ts_LogF001Event | TS_SERVICE | 状態変化、アラーム、診断値 | g_logQueue | ログキュー満杯時は要約イベントへ縮退 |

## DD-09.1 擬似コード

Ts_ValidateF001Config: 要求値を読み取り、軸番号/経路番号/パラメータ範囲/併用不可条件を検査する。成功時のみCONFIG.valid=1としてseqを更新する。

Rt_EvaluateF001: CONFIG.validとREQUEST.seqを確認し、現在状態とインターロックを評価する。異常時はALARMへ遷移し安全出力を要求する。

# DD-10 状態遷移設計

| 現在状態 | 次状態 | 遷移条件 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | REQUESTED | APIまたはNCブロックで開始要求を受理 |
| REQUESTED | VALIDATING | TS_SERVICEがパラメータ・併用条件を検証 |
| VALIDATING | ARMED | 検証成功、RT参照可能な設定を公開 |
| ARMED | ACTIVE | RT_CONTROLが開始条件を満たして周期処理へ反映 |
| ACTIVE | HOLD | 一時停止、バッファ待ち、外部信号待ち |
| ACTIVE | DONE | 終了Gコード/解除要求/完了条件を検出 |
| ANY | ALARM | 範囲外、インターロック、過負荷、併用不可を検出 |
| ALARM | IDLE | リセット後、出力安全化と状態初期化が完了 |

# DD-11 シーケンス設計

API/NC/信号から要求を受理する。

TS_SERVICEが要求内容を検証し、RT参照可能な固定長設定に変換する。

RT_CONTROLが周期内で開始条件を判定し、ACTIVEへ遷移する。

ACTIVE中は周期ごとに軸状態、補正量、停止条件、インターロックを評価する。

終了条件またはキャンセルを検出したらDONE/IDLEへ遷移し、ALARM時はフェイルセーフ出力を優先する。

# DD-12 NC/Gコード・パラメータ解析詳細

| 分類 | 対象 | 解析・検証方針 |
| --- | --- | --- |
| Gコード | G40, G40.1, G41.1, G41.2, G41.3, G41.4, G41.6, G42.1, G42.2, G42.3, G42.4, G42.6 | TS_SERVICEでモーダル状態、単独ブロック制約、同時指定可否を検証する。 |
| パラメータ | 機種別設定表 | 範囲、単位、軸別設定、電源再投入要否を検証する。 |
| 信号 | CAMデータに対する補正方向が反転する場合に使用します, CNCは補正ベクトルを基に, CNC装置の仕様を確認して選択する, YZ平面では使用できないなどの制限を挙げている | RT_INPUTで固定長ビットとして取得し、チャタリングや状態不整合はTSログに記録する。 |

# DD-13 リアルタイム処理詳細

RT側ではWindows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、待ち合わせ、可変長文字列処理を禁止する。

RT_CONTROLは1割込周期内で完了し、演算量が入力データ長に比例する処理はTS_SERVICEへ分離する。

安全停止、出力抑止、アラームラッチはRT_CONTROL側で確定し、TS_SERVICEは表示・記録に限定する。

RT_CONTROLの想定処理時間上限は暫定で1機能あたり50usec以内とし、実装後にVC2026/clang Windowsの計測結果で確定する。

# DD-14 タイムシェア処理詳細

TS_SERVICEは、NC解析、設定検証、先読み計算、ログ生成、UI通知、保守診断を担当する。RTへ渡すデータは固定長・事前検証済みに限定する。

# DD-15 排他・整合性設計

| 対象 | 書込元 | 読取元 | 整合性ルール |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUEST | API/TS_SERVICE | TS_SERVICE/RT_CONTROL | seq更新前にpayloadを全て書き込み、最後にvalid/seqを更新 |
| CONFIG | TS_SERVICE | RT_CONTROL | busy=1中はRTは旧世代を使用、busy=0かつseq一致で新世代採用 |
| STATUS | RT_CONTROL | API/TS_SERVICE | RT周期末にsnapshot_seqをインクリメントし、APIは同一seqで二重読み |
| TRACE | RT/TS | TS_SERVICE/API | RTは固定長リングにイベントコードのみ書込、TSが文字列化 |

# DD-16 エラー・アラーム設計

| コード | 条件 | 処置 |
| --- | --- | --- |
| ALM-001-001 | パラメータ範囲外または未設定 | 要求を拒否し、既存状態を維持する。 |
| ALM-001-002 | 対象軸、経路、補正モードの併用不可 | ACTIVE遷移を禁止し、TSログに根拠を記録する。 |
| ALM-001-003 | RT周期内で安全条件違反を検出 | g_ioOutを安全側へ遷移し、ALARM状態をラッチする。 |
| WARN-001-001 | 先読み不足またはTS計算遅延 | HOLDまたは減速要求へ移行し、復帰可能性を判定する。 |

# DD-17 安全設計・フェイルセーフ

インターロック、停電、過負荷、制御軸取り外し、併用不可状態を検出した場合、RT_CONTROLがALARMへ遷移し、RT_OUTPUTは安全側出力を優先する。

安全停止中は新規要求を受け付けず、リセット後にCONFIG/REQUEST/STATUSの世代番号を再同期する。

工具・ワーク干渉の可能性がある機能では、TS_SERVICEで事前検証できない条件をRT側の停止条件として保持する。

# DD-18 ログ・診断・トレース

| ログ種別 | 出力元 | 内容 | 保存/公開 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状態遷移ログ | RT_CONTROL→TS_SERVICE | IDLE/ACTIVE/HOLD/ALARM等の遷移理由 | g_logQueue経由でTSが保存 |
| パラメータ検証ログ | TS_SERVICE | 範囲外・併用不可・未対応形式 | UI/API診断へ公開 |
| RT性能ログ | RT_CONTROL | 最大/平均処理時間、ワーストケース周期 | 保守画面・CSV出力候補 |
| 異常トレース | RT/TS | アラーム直前の入力、状態、要求世代番号 | リングバッファに保持 |

# DD-19 設定・パラメータ

機種依存の軸数、経路数、サーボ軸番号、補正量上限、送り速度上限、オプション有効/無効はsystem_config.hおよび外部パラメータ表で管理する。

# DD-20 既存ソース変更方針

| 変更対象 | 変更内容 | 互換性 |
| --- | --- | --- |
| system_config.h | 機能有効フラグ、配列上限、アラーム番号範囲を追加 | 既存定義値は変更しない |
| system_shared.h | 機能別CONFIG/REQUEST/STATUS/TRACEを追加 | 既存共有メモリ構造は後方互換を維持 |
| control_api.c/h | 要求登録APIと状態取得APIを追加 | 既存APIのシグネチャは変更しない |
| rt_control.c | 状態評価・安全判定・出力要求を追加 | 既存状態遷移の優先順位を維持 |
| ts_service.c | 検証・先読み・ログ処理を追加 | ファイルI/OはTS側に限定 |

# DD-21 ビルド・静的解析・単体テスト

| 項目 | コマンド/観点 |
| --- | --- |
| VC2026 build/test | cmd /c scripts\build_vc2026.bat && cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows build/test | cmd /c scripts\build_clang.bat && cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | 警告レベル/W4相当, RT禁止API使用検出, 共有メモリ二相更新規約チェック |

# DD-22 機能テスト観点

正常開始/終了、キャンセル、再開始、ALARM復帰を確認する。

対象Gコード/パラメータ/信号の境界値、未設定値、併用不可条件を確認する。

RT周期内処理時間、TS先読み遅延、共有メモリ世代番号の整合性を確認する。

異常時にg_ioOutが安全側へ遷移し、ログとAPIスナップショットが一致することを確認する。

# DD-23 AIプレレビュー結果

| 判定 | OK | WARN | NG |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件付き合格 | 14 | 3 | 0 |

RT周期内処理時間の実測値を詳細設計完了後に確定すること。

設備依存パラメータの初期値は機種別設定表で確定すること。

併用不可機能の最終一覧はNC仕様書と照合すること。

# DD-24 未確定事項・制約

機種別パラメータの初期値、単位、許容範囲は詳細設計レビュー後に設定表へ確定する。

対象機能と他の協調制御、補間、補正、固定サイクルとの併用可否はNC仕様書の最新版で再照合する。

RT処理時間の実測値、メモリ使用量、ログ保存期間は実装後の単体テスト・機能テストで確定する。