# IBM-Bob 詳細設計書

# 柔軟な経路軸割付け機能

文書ID: DD-009 / 作成日: 2026-04-29

本書は基本設計書を入力として、IBM-Bob詳細設計書テンプレート v2.0 相当のDD-00〜DD-24構成に展開したドラフトである。

# DD-00 AIエージェント利用方針

・生成元: basic_design_docx

・ラウンドトリップ: SECTION_ID and JSON Path based extraction

・プレレビュー: ibm_bob_detail_design_pre_review_checklist.json

# DD-01 はじめに

・柔軟な経路軸割付け機能をIBM-Bob基盤へ実装可能な関数・構造体・処理順序へ具体化する。

・対象指令/入力: 該当なし/設定・信号中心。対象パラメータ: 設備別台帳で確定。対象信号: 経路割付け設定。

・サーボドライバ内部制御、PLCラダー詳細、設備別最終チューニング値、CAMポスト処理仕様。

・前提: RT_CONTROLは1割込周期内に完了する。 / RT側ではWindows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングを行わない。 / TS_SERVICEが解析・検査・ログ・重い演算を担当する。

# DD-02 入力文書・トレーサビリティ

・基本設計ID: BD-009

・参照SECTION: BD-01, BD-03, BD-06, BD-07, BD-08, BD-15, BD-20

・基本設計の目的、外部仕様、RT/TS配置、共有メモリ、安全設計、受入条件をDD-01〜DD-24へ展開する。

# DD-03 既存仕様・コード影響調査

・IA-01 include/system_config.h [あり]: FEATURE_SLOT_6、上限値、RT予算定数を追加/確認する。

・IA-02 include/system_shared.h [あり]: g_featureConfig[6] / g_featureStatus[6] の型、generation、valid、stateを定義する。

・IA-03 src/ts_service.c [あり]: 軸名称、座標系、直線/回転、直径/半径、割付け変更要求の妥当性を検査する。

・IA-04 src/rt_control.c [あり]: 軸構成・経路割付け・ミラー/取り外し状態の確定スナップショットを参照し、移動可否と座標解釈を決定する。

・IA-05 include/control_api.h / src/control_api.c [あり]: 設定要求登録と状態スナップショット取得のみ追加する。

・IA-06 tests/test_feature_009.c [あり]: 正常/境界/異常/性能/整合性テストを追加する。

# DD-04 ソース構成・変更対象ファイル

・SC-01 include/system_config.h (変更): feature slotと上限定数の追加

・SC-02 include/system_shared.h (変更): 設定/状態構造体とgeneration/validを追加

・SC-03 src/ts_service.c (変更): 軸名称、座標系、直線/回転、直径/半径、割付け変更要求の妥当性を検査する。

・SC-04 src/rt_control.c (変更): 軸構成・経路割付け・ミラー/取り外し状態の確定スナップショットを参照し、移動可否と座標解釈を決定する。

・SC-05 src/control_api.c (変更): API要求登録と状態取得を追加

・SC-06 tests/test_feature_009.c (追加): 単体/結合/異常/性能テストを追加

# DD-05 モジュール構造設計

・MOD-TS-01 Feature009_Parser [TS]: NCブロック/設定要求を解析し固定長設定へ変換する。

・MOD-TS-02 Feature009_Validator [TS]: 指令形式、軸/経路範囲、モード条件を検査する。

・MOD-RT-01 Feature009_RtPrepare [RT]: generation/validを確認しRT用スナップショットを確定する。

・MOD-RT-02 Feature009_RtExecute [RT]: 軸構成・経路割付け・ミラー/取り外し状態の確定スナップショットを参照し、移動可否と座標解釈を決定する。

・MOD-API-01 Feature009_ApiSnapshot [API]: 要求登録と状態スナップショット取得を行う。

# DD-06 データ構造・型定義設計

・DT-01 constant FEATURE_SLOT_009@include/system_config.h: 6

・DT-02 enum FEATURE009_STATE@include/system_shared.h: DISABLED, ARMED, ACTIVE, HOLD, COMPLETE, ALARM

・DT-03 struct FEATURE009_CONFIG@include/system_shared.h: valid,generation,enable,mode,axisMask,pathNo,param[8],limit[8]

・DT-04 struct FEATURE009_STATUS@include/system_shared.h: valid,generation,state,alarmCode,activeAxisMask,diag[8],rtTimeUsMax

# DD-07 グローバル変数・共有メモリ設計

・g_featureConfig[6] owner=TS_SERVICE writers=TS_SERVICE,API request finalizer readers=RT_CONTROL. 整合性: valid=0で編集、payload更新、generation++、valid=1の順に公開

・g_featureStatus[6] owner=RT_CONTROL writers=RT_CONTROL readers=TS_SERVICE,API. 整合性: payload更新後にgeneration更新

・g_machineCtx owner=RT_CONTROL writers=RT_CONTROL readers=RT_CONTROL,TS_SERVICE,API. 整合性: 既存状態機械に統合

・g_ioIn / g_ioOut owner=RT_INPUT / RT_OUTPUT writers=RT_INPUT,RT_OUTPUT readers=RT_CONTROL,TS_SERVICE. 整合性: 入力ラッチ後に制御、出力はフェイルセーフ優先

# DD-08 API・公開ヘッダ設計

・既存API互換を維持し、追加APIは要求登録/状態取得に限定する。

・Api_RequestFeature009Config (request): input=config request, output=ACCEPTED/REJECTED, note=危険なRUNNING中変更は拒否または遅延

・Api_GetFeature009Status (snapshot): input=none, output=status snapshot, note=RT状態をコピーするだけでI/Oや解析を行わない

# DD-09 スレッド配置・周期設計

・RT_INPUT: 外部入力、サーボ状態、PMC/PLC信号を固定長構造体へラッチする。

・RT_CONTROL: 軸構成・経路割付け・ミラー/取り外し状態の確定スナップショットを参照し、移動可否と座標解釈を決定する。

・RT_OUTPUT: 軸指令、アラーム、フェイルセーフ出力、PMC通知を反映する。

・TS_SERVICE: 軸名称、座標系、直線/回転、直径/半径、割付け変更要求の妥当性を検査する。

・API: 要求登録とスナップショットコピーのみを行う。

# DD-10 リアルタイム処理詳細

・g_ioInラッチ済み状態を参照

・config generation/validを確認

・運転モード/主状態/インターロックを評価

・軸構成・経路割付け・ミラー/取り外し状態の確定スナップショットを参照し、移動可否と座標解釈を決定する。

・異常時は安全側出力とALARM要求を優先

・g_featureStatusへ診断値を更新

・RT禁止事項: Windows API, file I/O, dynamic allocation, blocking wait, variable length loop over NC text

・軸数/経路数の上限を定数化し、RTループ回数を固定上限内にする。

# DD-11 タイムシェア処理詳細

・軸名称、座標系、直線/回転、直径/半径、割付け変更要求の妥当性を検査する。

・入力NCブロック/設定要求の取得

・字句解析・Gコードグループ判定

・パラメータ/信号/軸範囲の妥当性検査

・固定長configまたは実行ブロックへ変換

・ログ・UI通知を実施

・ファイルI/O、ログI/O、UI連携はTS_SERVICEに限定する。

# DD-12 関数詳細仕様

・FN-01 Ts_ParseFeature009Block [TS] input=NC block / UI request output=FEATURE009_CONFIG draft error=SYNTAX, UNSUPPORTED_G, PARAM_MISSING

・FN-02 Ts_ValidateFeature009Config [TS] input=config draft, machine state output=validated config or rejection code error=OUT_OF_RANGE, MODE_FORBIDDEN, AXIS_CONFLICT

・FN-03 Rt_PrepareFeature009Config [RT] input=g_featureConfig slot output=local readonly snapshot error=CONFIG_INVALID

・FN-04 Rt_ExecuteFeature009Cycle [RT] input=local config, g_machineCtx, g_ioIn output=axis delta / state update error=INTERLOCK, LIMIT, SEQUENCE_TIMEOUT

・FN-05 Api_GetFeature009Status [API] input=none output=stable status snapshot error=API_BUSY if generation changes repeatedly

# DD-13 状態遷移設計

・状態: DISABLED, ARMED, ACTIVE, HOLD, COMPLETE, ALARM

・DISABLED --valid config enable--> ARMED

・ARMED --execution start--> ACTIVE

・ACTIVE --normal completion/cancel--> COMPLETE

・* --fault/interlock/parameter conflict--> ALARM

# DD-14 シーケンス/ハンドシェイク設計

・設定反映: API/TS request -> TS validates -> RT accepts at safe boundary -> RT publishes status -> TS logs

・異常停止: RT detects fault -> RT masks unsafe output -> RT sets alarm -> TS logs -> API/UI shows guidance

# DD-15 排他・整合性・メモリ可視性

・単一writer原則。設定はTS/API側が作成しRTは読み取り専用。状態はRTが書き込みTS/APIは読み取り専用。

・valid flag

・generation counter

・fixed-size struct copy

・no pointer sharing

・no dynamic memory in RT

・valid=0中はRTが旧世代を継続使用し、valid=1かつgeneration一致時のみ新設定を採用する。

# DD-16 エラー・フェイルセーフ設計

・ERR-01 指令形式/パラメータ範囲外: 検出=TS validation / 処置=要求拒否、RT未反映 / 復旧=設定修正後に再要求

・ERR-02 RUNNING中の危険な設定変更: 検出=TS/API guard / 処置=拒否または次ブロック境界へ遅延 / 復旧=STOPPED/READYで再実行

・ERR-03 RT実行中のインターロック/外部信号不一致: 検出=RT_INPUT/RT_CONTROL / 処置=異常時は機能無効化、減速停止、ALARM遷移を優先する。 / 復旧=原因除去後、リセット/再開

・フェイルセーフ方針: 異常時は機能無効化、減速停止、ALARM遷移を優先する。

# DD-17 ログ・診断設計

・config accepted/rejected: featureId, requestId, reason, generation

・runtime state transition: prevState, nextState, alarmCode, cycleNo

・performance max update: rtTimeUsMax, cycleNo

・API status snapshot includes state, active axes, alarmCode, generation and diagnostic counters.

# DD-18 パラメータ・設定設計

・対象Gコード: なし

・対象パラメータ: 未確定

・対象信号: 経路割付け設定

・設備別の実値・単位・許容範囲はインターフェース台帳で確定する。

# DD-19 性能・リアルタイム予算

・RT予算: 8-25 us/周期

・TS予算: 0.1-3.0 ms/ブロック

・VC2026/clang Windows Debug/Releaseで最大値を計測しQAログに残す。

・RT予算超過時はTS側先読み量を増やし、RT側計算を固定長テーブル参照へ戻す。

# DD-20 初期化・リセット・移行

・system_shared初期化でconfig/statusをzero clearし、state=DISABLED、valid=0とする。

・ALARM解除時は対象feature status、診断カウンタ、pending requestをクリアする。

・既存公開APIの構造体サイズ変更を避け、追加情報はバージョン付き拡張領域に格納する。

# DD-21 テスト設計への引継ぎ

・単体: TS解析正常/異常, パラメータ境界値, RT generation整合性, 状態遷移, フェイルセーフ

・結合: AUTO/RUNNINGでの通常動作, STOPPED/READYでの設定変更, 外部信号不一致, API状態取得

・性能: RT周期最大時間, TS先読み処理時間, ログ負荷

・回帰: 既存運転モード, 既存API, 既存共有メモリ初期化

# DD-22 ビルド・テスト・静的解析

・VC2026: cmd /c scripts\build_vc2026.bat / cmd /c scripts\test_vc2026.bat

・clang Windows: cmd /c scripts\build_clang.bat / cmd /c scripts\test_clang.bat

・静的解析: /W4 warning zero, clang -Wall -Wextra equivalent, RT禁止API grep

# DD-23 未確定事項・リスク

・OI-01 設備別パラメータ範囲・単位の最終値が未確定 / owner=設計担当/設備担当 / 解消方針=インターフェース台帳と照合しDD-18を更新

・OI-02 RT追加処理時間は実機周期での測定が必要 / owner=実装担当 / 解消方針=DD-19の実測値へ差し替え

・OI-03 PMC/PLC信号名・ビット割付けは設備別定義が必要 / owner=PLC担当 / 解消方針=信号台帳確定後にDD-14/DD-16を更新

# DD-24 AIプレレビュー結果

・判定: 条件付き合格

・RT/TS分離、共有メモリ所有者、エラー安全、ビルド/テスト観点は展開済み。設備別パラメータ、信号ビット、RT実測値は要確認。