高速スムージング機能
詳細設計書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | DD-CNC-205 |
| 対象機能 | 高速スムージング機能 |
| 分類 | 軌跡整形 |
| 版数 | 0.1（ドラフト） |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| 参照基本設計書 | 高速スムージング機能_基本設計書.docx |
| 入力元資料 | 設計_高速スムージング機能.docx |
| 前提基盤 | IBM-Bob Windows C リアルタイム/タイムシェア分離制御基盤 |

# DD-00 文書管理

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成/確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | 基本設計書をもとに詳細設計書ドラフトを作成 | AI生成 |
| 0.2 | 未定 | 人間レビュー結果、実機パラメータ、RT計測結果の反映予定 | 設計担当 |

# DD-01 詳細設計概要

CAMが生成する多数の短線分を許容誤差内で滑らかに接続し、加減速を抑えて3次元曲面加工や金型加工の面品位を向上させる。

G08 P1/P2でスムージングを開始し、G08 P0で解除する。TS_SERVICEがコーナ丸め、速度連続性、許容誤差を評価し、RT_CONTROLには平滑化済み軌跡を渡す。

| 設計方針 | 内容 |
| --- | --- |
| 処理配置 | 可変長解析、座標/補間/速度プロファイル生成、ファイルI/O、ログ整形はTS_SERVICEへ配置する。RT_CONTROLは固定長実行ブロックを周期内で消費する。 |
| 安全方針 | 不整合、アンダーラン、モード競合、軸リミット、PLC応答異常を検出した場合、g_machineCtxを安全側状態へ遷移させる。 |
| 互換方針 | 既存公開API、既存共有メモリ、既存RT/TS呼び出し順序を破壊しない。新規情報は拡張構造体として追加する。 |

# DD-02 参照基本設計・トレーサビリティ

| 基本設計要求 | 内容 | 詳細設計での反映先 |
| --- | --- | --- |
| BD-01 | 短線分連続で減速停止が抑制される | DD-08/DD-21/DD-22 |
| BD-02 | 許容誤差超過時に平滑化しない | DD-09/DD-21/DD-22 |
| BD-03 | G08 P0で通常軌跡に復帰する | DD-10/DD-21/DD-22 |
| BD-99 | VC2026およびclang Windows版のbuild/testが通ること。 | DD-20/DD-21 |

| Gコード/設定 | 詳細設計上の扱い |
| --- | --- |
| G08 P1: 標準スムージング開始 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |
| G08 P2: 高精度スムージング開始 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |
| G08 P0: スムージング解除 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |
| G01/G02/G03: 対象補間命令 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |

# DD-03 既存基盤・前提条件

Windows C言語製のマルチスレッド機械制御基盤。RT_INPUT / RT_CONTROL / RT_OUTPUT がハードウェア割込周期で実行され、TS_SERVICE が非リアルタイム処理を担当する。

RT側ではWindowsシステムコール、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキング、可変長文字列処理、三角関数・探索など処理時間が変動する重計算を禁止する。

| 既存要素 | 本機能での扱い |
| --- | --- |
| g_ioIn/g_ioOut | 外部I/O、サーボ、PLC信号のスナップショットと安全側出力に利用する。 |
| g_machineCtx | 運転モード、主状態、アラーム、インターロックを既存規約に従い更新する。 |
| g_uiRequest | HMIまたはAPIからの開始/解除/設定変更要求を登録する。 |
| g_logQueue | RT側からは固定長イベントのみ投入し、TS_SERVICEがファイル保存する。 |
| g_prefetchResult | 先読み・変換・補間・速度プロファイル結果の既存領域または拡張領域として利用する。 |

# DD-04 機能分割・モジュール構成

| モジュール | 主な責務 |
| --- | --- |
| include/cnc205_feature.h | 機能固有の構造体、状態、内部関数プロトタイプ、API拡張定義を宣言する。 |
| src/cnc205_feature.c | TS準備処理、RT周期処理、バリデーション、状態遷移、診断ログ要求を実装する。 |
| src/ts_service.c | TS_SERVICEループからTs_CNC205_Prepareを呼び出し、準備済み実行バッファをコミットする。 |
| src/rt_control.c | RT_CONTROL周期からRt_CNC205_ExecuteCycleを呼び出し、固定長データを消費する。 |
| src/control_api.c | API要求の検証、共有メモリ要求登録、RUNNING中変更拒否を実装する。 |
| tests/test_cnc205_feature.c | 単体テスト、境界値テスト、世代番号整合性テスト、異常系テストを実装する。 |

# DD-05 ソースファイル変更詳細

| ファイル | 変更種別 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| include/system_config.h | 追加 | IBM_BOB_ENABLE_CNC205、バッファ長、最大対象軸数、RT計測有効化マクロを追加する。 |
| include/system_shared.h | 追加 | CNC205_FEATURE_REQUEST / CNC205_FEATURE_STATUS / CNC205_EXEC_BUFFERを追加する。既存構造体のフィールド順序は変更しない。 |
| include/control_api.h | 追加 | Api_GetCNC205Status、Api_RequestCNC205ConfigUpdateのプロトタイプを追加する。既存APIは互換維持。 |
| include/cnc205_feature.h | 新規 | 機能固有の型、enum、内部関数、テスト用フックを宣言する。 |
| src/cnc205_feature.c | 新規 | TS/RTの実処理、状態遷移、バリデーション、エラー変換を実装する。 |
| src/main.c | 軽微変更 | 初期化テーブルに機能モジュール初期化を追加する。 |
| tests/test_cnc205_feature.c | 新規 | 単体テストおよびモック入力を追加する。 |

# DD-06 データ構造・共有メモリ設計

| 構造体 | 所有者 | 主なフィールド | 整合性方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC205_FEATURE_CONFIG | TS/API | enable, option_flags, max_axis, limits, mode_policy, parameter_revision | READY/STOPPEDでのみ更新。RUNNING中変更は拒否または次回反映。 |
| CNC205_FEATURE_REQUEST | API/HMI | request_id, command, target_state, parameter_id, value, request_generation | APIが単一書込元。TS_SERVICEが受理後ack_generationを更新。 |
| CNC205_FEATURE_STATUS | RT/TS | state, alarm_code, current_block, buffer_fill, active_mode, rt_max_usec | RT更新領域とTS更新領域を分離し、スナップショットは世代番号で読む。 |
| CNC205_EXEC_BLOCK | TS | block_no, command_type, axis_value[], feed, flags, alarm_policy, source_line | TSが生成後valid=1。RTはvalidとgeneration一致時のみ採用。 |
| CNC205_EXEC_BUFFER | TS→RT | generation_begin, generation_end, head, tail, count, underrun_policy, blocks[] | 二相コミット。generation_begin==generation_endかつvalid=1のみRT採用。 |

typedef struct {

uint32_t generation_begin;

uint32_t generation_end;

uint32_t request_id;

uint16_t state;

uint16_t alarm_code;

uint16_t active_mode;

uint16_t reserved;

} CNC205_FEATURE_STATUS;

typedef struct {

uint32_t source_block_no;

uint16_t command_type;

uint16_t flags;

int32_t  axis_value[IBM_BOB_MAX_AXIS];

int32_t  feed_value;

uint16_t alarm_policy;

uint16_t valid;

} CNC205_EXEC_BLOCK;

# DD-07 公開API・内部API設計

| API/関数 | 区分 | 入力 | 出力 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Api_GetCNC205Status | 公開API追加候補 | status_out pointer | IBM_BOB_RESULT | 既存Api_GetStatusSnapshotを補完する詳細状態取得。NULLチェック必須。 |
| Api_RequestCNC205ConfigUpdate | 公開API追加候補 | config/request pointer | IBM_BOB_RESULT | RUNNING中の危険変更は拒否。request_idを払い出す。 |
| Ts_CNC205_Prepare | 内部TS | NC block / request / config | prepare result | 解析、検証、バッファ生成。ファイルI/Oと重計算はここに閉じ込める。 |
| Ts_CNC205_CommitExecBuffer | 内部TS | CNC205_EXEC_BUFFER | void/result | 二相コミットでRT可視化。 |
| Rt_CNC205_ValidateSnapshot | 内部RT | status/buffer snapshot | bool | 世代番号、valid、count、stateを固定時間で検査。 |
| Rt_CNC205_ExecuteCycle | 内部RT | RT context pointer | cycle result | 周期内実行。ブロック消費、安全監視、ログ要求投入。 |

# DD-08 NC解析・コマンド受理仕様

| 入力項目 | 受理条件 | 異常時 |
| --- | --- | --- |
| 短線分NCブロック | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| 許容丸め量 | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| 最大加速度/ジャーク | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| 加工種別 | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| スムージング強度設定 | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |

| 出力項目 | 出力先 | 更新タイミング |
| --- | --- | --- |
| 平滑化済み実行ブロック | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |
| コーナ通過速度 | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |
| 輪郭誤差見積り | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |
| スムージング状態 | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |

# DD-09 TS_SERVICE処理詳細

先読み、速度プロファイル、許容誤差判定、ジャーク/加速度制限計算はTS_SERVICEで行う。

RT_CONTROLは先読み充足率とプロファイル世代を監視し、アンダーラン時は安全側速度または停止へ遷移する。

要求キューまたはNCブロックから対象コマンドを取得し、文字列、アドレス、P/Q/R等のパラメータを正規化する。

現在の運転モード、主状態、補正状態、座標系、対象軸、オプション有効状態を検査する。

基本設計で定義された処理フローに従い、RTで直接消費できる固定長ブロックへ変換する。

変換結果を一時バッファに書込み、generation_begin、blocks、head/tail、count、generation_end、validの順でコミットする。

準備結果、警告、異常、処理時間を診断ログとしてg_logQueueまたはTS側ログへ登録する。

| 基本設計フロー | 詳細化内容 |
| --- | --- |
| TS_SERVICEがG08開始を受理し、対象区間の先読みを開始する。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |
| 隣接ブロックの方向差、長さ、送り速度から丸め可否を判定する。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |
| 許容誤差内のブレンド曲線または補間点列を生成し、RT用バッファに登録する。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |
| RT_CONTROLは登録済みブロックを周期実行し、G08 P0で通常ブロック消費へ戻る。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |

# DD-10 RT_CONTROL処理詳細

void Rt_CNC205_ExecuteCycle(RT_CONTEXT* rt) {

const CNC205_EXEC_BUFFER* buf = &g_cnc205Feature.exec_buffer;

if (!Rt_CNC205_ValidateSnapshot(buf)) {

Rt_SetFeatureAlarm(CNC205_ALM_BUFFER_INVALID);

return;

}

if (g_cnc205Feature.status.state == CNC205_STATE_ACTIVE) {

const CNC205_EXEC_BLOCK* block = Rt_PeekExecBlock(buf);

Rt_CheckInterlockAndAxisLimit(rt, block);

Rt_ApplyPreparedCommand(rt, block);

Rt_AdvanceExecBlock(buf);

}

}

| RT処理 | 内容 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| スナップショット取得 | generationとvalidを読み、採用可否を固定手順で判定する。 | ロック待ち、動的メモリ確保 |
| ブロック消費 | head/tail/countを確認し、1周期あたり最大1ブロックまたは定義済みステップを実行する。 | 可変長探索、文字列解析 |
| 安全監視 | インターロック、軸リミット、追従誤差、バッファ不足を監視する。 | ファイル出力、HMI更新 |
| ログ要求 | 固定長イベントIDと補助情報のみg_logQueueへ投入する。 | 文字列整形、printf系 |

# DD-11 状態遷移設計

| 状態 | 意味 | 遷移条件 | RT/TS責務 |
| --- | --- | --- | --- |
| DISABLED | 機能無効。通常制御のみ。 | 初期化、解除完了、オプション無効。 | TS:要求待ち / RT:通常実行 |
| ARMED | 開始要求を受理し準備中。 | 対象Gコード/API要求受理。 | TS:検証・変換 / RT:既存状態維持 |
| PREPARED | RT向けデータ生成済み。 | valid=1、世代番号一致、バッファ充足。 | TS:コミット / RT:採用可能 |
| ACTIVE | RT周期で機能実行中。 | 開始条件成立、RUNNING状態。 | RT:ブロック消費・監視 / TS:補充・ログ |
| HOLD | 一時停止または復帰待ち。 | フィードホールド、バッファ補充待ち、オペレータ停止。 | RT:安全保持 / TS:復帰準備 |
| COMPLETE | 対象区間が正常完了。 | 終了Gコード、バッファ空、完了ステップ到達。 | RT:通常復帰 / TS:状態保存 |
| ALARM | 異常検出により安全側停止。 | アラーム条件成立。 | RT:安全出力 / TS:診断・表示 |

# DD-12 シーケンス設計

| Seq | 主体 | 処理 | 共有データ | 異常時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC Parser/API | 対象コマンドまたは操作要求を検出する。 | CNC205_FEATURE_REQUEST | 要求拒否 |
| 2 | TS_SERVICE | 入力値、モード、軸、補正、オプションを検証する。 | CNC205_FEATURE_CONFIG | ALARM/REJECT |
| 3 | TS_SERVICE | 実行ブロックまたは補正/変換テーブルを生成する。 | CNC205_EXEC_BUFFER | 準備失敗 |
| 4 | TS_SERVICE | 二相コミットでRT可視化する。 | generation/valid | valid=0のまま終了 |
| 5 | RT_CONTROL | 周期ごとにブロックを消費し安全監視する。 | CNC205_EXEC_BLOCK | 安全側停止 |
| 6 | RT_OUTPUT | 軸指令、PLC補助指令、安全側出力を確定する。 | g_ioOut | フェイルセーフ出力 |
| 7 | TS_SERVICE | 完了・異常ログを保存しHMI/API状態を更新する。 | CNC205_FEATURE_STATUS | ログ欠落警告 |

# DD-13 パラメータ・設定設計

| パラメータ | 型/範囲 | 既定値 | 更新条件 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC205_ENABLE | bool | false | STOPPED/READY | 機能有効化。オプション未搭載時はfalse固定。 |
| CNC205_MAX_BUFFER_BLOCKS | uint16_t | 機種別 | 起動時 | RT実行バッファの最大ブロック数。 |
| CNC205_UNDERRUN_POLICY | enum | SAFE_STOP | STOPPED/READY | バッファ不足時の動作。 |
| CNC205_ALARM_LEVEL | enum | ALARM | STOPPED/READY | 警告/減速/停止の基準。 |
| CNC205_RT_BUDGET_USEC | uint16_t | 未定 | 詳細設計レビュー後 | RT周期内処理時間の設計上限。実測により確定。 |

# DD-14 入出力・PLC・HMI連携

| 連携先 | 信号/情報 | 方向 | 処理主体 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC | 開始許可、補助機能完了、異常入力、リセット | PLC→CNC | RT_INPUT/TS_SERVICE | 周期先頭でスナップショット化し、TSで詳細解釈する。 |
| PLC | 動作要求、安全停止、アラーム通知 | CNC→PLC | RT_OUTPUT | 安全側出力はRT_OUTPUTで確定する。 |
| HMI | 状態、対象ブロック、アラーム、設定値、診断情報 | CNC→HMI | TS_SERVICE | RTから直接画面更新しない。 |
| API | 状態取得、設定更新要求、ログフラッシュ要求 | 外部→CNC | control_api.c/TS_SERVICE | 既存API互換を維持する。 |

# DD-15 エラー・アラーム詳細

| アラームID | 条件 | 検出時動作 | 復旧条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC205-ALM-001 | 許容誤差超過 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |
| CNC205-ALM-002 | 非対応補間混在 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |
| CNC205-ALM-003 | 先読み不足 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |
| CNC205-ALM-004 | モード解除漏れ | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |

# DD-16 安全・フェイルセーフ設計

RT_CONTROLで危険状態を検出した場合は、処理継続より安全側出力を優先する。

TS_SERVICEの準備未完了、世代番号不一致、valid=0、count不足はRT採用不可とし、運転前ならREJECT、運転中ならHOLDまたはSAFE_STOPへ遷移する。

軸リミット、補正量上限、速度/加速度上限、PLC応答タイムアウトは共通安全監視へ接続する。

アラーム解除後は、現在位置、モード、対象工具、対象ブロック、バッファ世代を再確認し、古いバッファを破棄する。

# DD-17 排他・整合性・世代番号設計

| 対象 | 単一書込元 | 読取元 | 整合性方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC205_FEATURE_REQUEST | API/HMI要求登録関数 | TS_SERVICE | request_id単調増加。TSがack_request_idを返す。 |
| CNC205_FEATURE_CONFIG | TS_SERVICE | API/HMI/RT_CONTROL | RUNNING中の直接更新禁止。shadow→commit方式。 |
| CNC205_EXEC_BUFFER | TS_SERVICE | RT_CONTROL | generation_beginを書込み、blocks更新、generation_endを書込み、valid=1。RTはbegin==endのみ採用。 |
| CNC205_FEATURE_STATUS | RT_CONTROL/TS_SERVICE分割 | API/HMI/ログ | RT更新フィールドとTS更新フィールドを分離し、必要に応じてスナップショットコピーを作成。 |

/* TS commit order */

status->generation_begin++;

buffer->valid = 0;

write_exec_blocks(buffer);

buffer->generation_end = status->generation_begin;

buffer->valid = 1;

/* RT read rule */

if (buffer->valid && buffer->generation_begin == buffer->generation_end) {

use_buffer_snapshot(buffer);

}

# DD-18 ログ・診断設計

| ログID | 発生主体 | 記録内容 | 保存先 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC205-LOG-START | TS_SERVICE | 開始要求、対象Gコード/API、パラメータ、request_id | TSログファイル |
| CNC205-LOG-COMMIT | TS_SERVICE | 生成ブロック数、世代番号、先読み/変換時間、警告 | TSログファイル |
| CNC205-LOG-RTMAX | RT_CONTROL | RT最大処理時間、周期番号、ブロック番号 | g_logQueue→TS保存 |
| CNC205-LOG-ALARM | RT/TS | アラームID、対象軸、NCブロック、入力スナップショット | TSログファイル/診断画面 |
| CNC205-LOG-END | TS_SERVICE | 正常完了、解除、処理件数、最終状態 | TSログファイル |

# DD-19 性能・RT処理時間見積もり

| 処理項目 | 初期目標 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 世代番号/valid確認 | 2 usec以下 | 固定長フィールド参照のみ。 |
| 状態遷移判定 | 3 usec以下 | switch/enumベース。 |
| 実行ブロック取得 | 5 usec以下 | リングバッファhead/tail参照。 |
| 安全監視 | 15 usec以下 | 軸数に比例。最大軸数で実測する。 |
| RTログ要求投入 | 3 usec以下 | 固定長イベントのみ。満杯時は破棄カウンタを更新。 |
| 合計 | 1割込周期内 | 詳細設計レビュー後、実装計測値で確定する。 |

上記は詳細設計時点の初期目標であり、実装後にVC2026/clang Windows環境でRT計測用フックを有効化して最大値を測定する。

# DD-20 ビルド・静的解析・実行確認

| 環境 | コマンド/確認内容 |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat および cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat および cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | RT禁止API、malloc/free、fopen/printf、Sleep/Wait系、未初期化、整数オーバーフロー、共有メモリ競合を確認する。 |
| 構造チェック | DD-00〜DD-24、JSON Path、トレーサビリティ、レビューID、成果物名を確認する。 |

# DD-21 単体テスト設計観点

| テストID | 対象 | 入力/条件 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-CNC205-001 | TS入力検証 | 正常なGコード/API要求 | PREPAREDへ遷移し実行ブロックが生成される。 |
| UT-CNC205-002 | TS異常入力 | 範囲外パラメータ、併用禁止状態 | REJECTまたはALARMとなりRTバッファへ投入されない。 |
| UT-CNC205-003 | 世代番号整合性 | begin/end不一致、valid=0 | RTが採用せず安全側処理となる。 |
| UT-CNC205-004 | RT周期処理 | 有効な固定長ブロック | 1周期内でブロック消費、状態更新、ログ要求投入が完了する。 |
| UT-CNC205-005 | アラーム変換 | 各ALM条件 | 定義済みアラームIDと復旧条件が返る。 |

# DD-22 機能テスト設計観点

| テストID | 観点 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| FT-CNC205-001 | 正常開始/解除 | 対象GコードまたはAPIで開始し、対象区間完了後に通常モードへ戻る。 |
| FT-CNC205-002 | モード競合 | 補正、座標系、サイクル、運転モードとの禁止組合せで安全に拒否する。 |
| FT-CNC205-003 | 境界値 | 軸リミット、速度、加速度、バッファ数、パラメータ最大/最小を確認する。 |
| FT-CNC205-004 | RT性能 | 最大軸数・最大ブロック条件でRT周期内に収まる。 |
| FT-CNC205-005 | 異常安全 | バッファ不足、PLCタイムアウト、インターロック、RESET時の安全側遷移を確認する。 |

# DD-23 影響分析

| 影響対象 | 影響レベル | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 既存NC解析 | 中 | 対象Gコード/設定の受理分岐を追加する。 | 既存Gコードの優先順位と回帰テストを追加。 |
| RT_CONTROL | 中 | 機能固有周期処理を追加する。 | 固定長・上限時間を守り、計測フックで確認。 |
| 共有メモリ | 中 | 要求/状態/実行バッファ構造体を追加する。 | 既存構造体のABIを変更しない。 |
| 公開API | 低〜中 | 詳細状態取得や設定要求APIを追加する場合がある。 | 既存APIのシグネチャ互換を維持。 |
| HMI/ログ | 低 | 状態・アラーム表示、診断ログの項目を追加する。 | 表示未対応でもRT動作に依存させない。 |
| テスト/ビルド | 中 | VC2026/clang両方でビルド対象を追加する。 | CIまたはローカルスクリプトにテスト追加。 |

# DD-24 未決事項・プレレビュー観点

| 未決ID | 内容 | 確定方法 |
| --- | --- | --- |
| TBD-CNC205-001 | 機種別パラメータ番号、設定範囲、オプション有無。 | 設備仕様書、PLC信号表、パラメータ台帳と照合する。 |
| TBD-CNC205-002 | RT周期内処理時間の実測上限。 | 実装後に最大軸数・最大ブロック条件で計測する。 |
| TBD-CNC205-003 | HMI画面項目、CSV/JSONログ出力形式、保存期間。 | 操作設計、ログ運用規約で確定する。 |
| TBD-CNC205-004 | PLC信号名、タイムアウト値、リトライ可否。 | PLCインターフェース台帳と安全設計レビューで確定する。 |

| レビューID | チェック観点 |
| --- | --- |
| DDR-001 | 基本設計要求と詳細設計セクションが対応していること。 |
| DDR-002 | RT/TS/API責務分担が関数・ファイル単位まで落ちていること。 |
| DDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、世代番号、valid制御が明記されていること。 |
| DDR-004 | RT禁止事項に反する処理がRT_CONTROLへ入っていないこと。 |
| DDR-005 | 異常時の安全側出力、停止、復旧条件が明確であること。 |
| DDR-006 | VC2026/clang Windowsのbuild/test対象が明記されていること。 |
| DDR-007 | 単体テスト・機能テスト観点が受入条件をカバーしていること。 |
| DDR-008 | 未決事項が実装前に人間レビュー可能な粒度で分離されていること。 |