レビュー状態: draft_for_review

対象機能: 径・半径指定切換機能 基本設計書

文書ID: BD-DRAFT-径・半径指定切換機能 基本設計書

径・半径指定切換機能
基本設計書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | BD-CNC-214 |
| 対象機能 | 径・半径指定切換機能 |
| 分類 | 座標指令方式 |
| 版数 | 0.1（ドラフト） |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| 入力元資料 | 設計_径半径指定切換機能.docx |
| 前提基盤 | IBM-Bob Windows C リアルタイム/タイムシェア分離制御基盤 |

# BD-00 文書管理

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成/確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | アップロード済み機能資料をもとに基本設計書ドラフトを作成 | AI生成 |
| 0.2 | 未定 | 人間レビュー結果の反映予定 | 設計担当 |

# BD-01 文書目的・適用範囲

旋盤加工において外径/内径の座標値を径指令と半径指令のどちらで解釈するかを、プログラムまたは外部信号で安全に切り替える。

本書は基本設計レベルの文書であり、詳細な関数仕様、構造体レイアウト、単体テストコード、実機パラメータ値は詳細設計書以降で確定する。

| 区分 | 対象 |
| --- | --- |
| 対象範囲 | NCプログラム解釈、モード状態管理、共有メモリ連携、RT/TS責務分担、異常安全、受入条件 |
| 対象外 | 機械メーカー固有の全パラメータ値、PLCラダー詳細、サーボアンプ内部制御、HMI画面の詳細レイアウト |
| 前提 | Windows C言語製のマルチスレッド機械制御基盤を前提とする。ハードウェア割込で起床するRT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTと、CPU余力で動作するTS_SERVICEを分離する。 |

# BD-02 機能概要

G10.9 IP_によるプログラム切換、または外部信号による切換を扱う。TS_SERVICEが停止条件とパラメータを確認し、内部座標は常に正規化単位へ変換してRT_CONTROLへ渡す。

| 観点 | 基本方針 |
| --- | --- |
| 設計粒度 | 基本設計として、機能責務、データ流れ、状態、異常安全、既存基盤への影響を定義する。 |
| RT/TS分離 | 解析・変換・ファイルI/O・重計算はTS_SERVICE側、周期内の最終判定と固定長データ消費はRT_CONTROL側に配置する。 |
| 互換性 | 既存公開APIと共有メモリを壊さず、追加データは世代番号付きの新規構造体として拡張する。 |

# BD-03 用語・前提条件

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| RT_CONTROL | ハードウェア割込周期内で実行されるリアルタイム制御。固定長データの読み出しと安全判定のみを行う。 |
| TS_SERVICE | リアルタイム余力で実行されるタイムシェア処理。ファイルI/O、NC解析、先読み、ログ保存、HMI/API連携を担当する。 |
| 実行ブロック | NCプログラムをRT_CONTROLが直接消費できる固定長形式に正規化した内部データ。 |
| 世代番号 | TS_SERVICEが更新した複数フィールドの整合性をRT_CONTROLが確認するための番号。 |

RT側ではWindowsシステムコール、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキング、三角関数や探索など処理時間が変動する重計算を禁止し、1割込周期内に処理を完了する。

# BD-04 要求仕様・ユースケース

| 要求ID | 要求内容 |
| --- | --- |
| REQ-01 | NCプログラムまたは操作要求から本機能を有効化・解除できること。 |
| REQ-02 | 実行前にモード、軸、補正、座標系、機械状態の整合性を検査できること。 |
| REQ-03 | RT_CONTROL周期内では処理時間が予測可能な固定長処理に限定すること。 |
| REQ-04 | 異常検出時はフェイルセーフ出力、減速停止、アラーム通知のいずれかへ安全側遷移すること。 |
| REQ-05 | HMI/API/ログから状態と異常原因を確認できること。 |

# BD-05 Gコード・設定インターフェース

| 種別 | 内容 |
| --- | --- |
| Gコード/設定 | G10.9 IP_: 指定軸の径/半径指定切換 PGD: プログラム切換有効化 DPA/DPM: 表示方式設定 DM1〜DM8: 切換中出力信号 |

| 入力 | 説明 |
| --- | --- |
| G10.9指令 | 本機能の判定・変換・実行に使用する入力情報 |
| 切換対象軸 | 本機能の判定・変換・実行に使用する入力情報 |
| 径/半径指定値 | 本機能の判定・変換・実行に使用する入力情報 |
| PGD/DPA/DPM/DIAxパラメータ | 本機能の判定・変換・実行に使用する入力情報 |
| 外部切換信号 | 本機能の判定・変換・実行に使用する入力情報 |

| 出力 | 説明 |
| --- | --- |
| 軸ごとの径/半径モード | 共有メモリ、HMI、PLC、RT実行ブロック、ログへ反映される出力情報 |
| 表示基準情報 | 共有メモリ、HMI、PLC、RT実行ブロック、ログへ反映される出力情報 |
| DM切換中信号 | 共有メモリ、HMI、PLC、RT実行ブロック、ログへ反映される出力情報 |
| 切換アラーム | 共有メモリ、HMI、PLC、RT実行ブロック、ログへ反映される出力情報 |

# BD-06 RT/TS/API責務分担

| 区分 | 責務 |
| --- | --- |
| RT_INPUT | 外部I/O、サーボ状態、インターロック入力を周期先頭でスナップショット化する。 |
| RT_CONTROL | TS_SERVICEが生成した固定長実行ブロック、モードビット、補正値、状態スナップショットを読み、周期内で実行・監視する。 |
| RT_OUTPUT | 安全側出力、減速停止、PLC補助指令、サーボ指令を確定する。 |
| TS_SERVICE | NC解析、パラメータ検証、先読み、座標/補間変換、ファイルI/O、ログ保存、HMI/API連携を行う。 |
| 公開API | 既存API互換を維持し、必要に応じて状態取得・機能パラメータ更新・記録出力の拡張APIを追加する。 |

# BD-07 状態遷移・運転モード

| 状態 | 概要 | 遷移条件 |
| --- | --- | --- |
| DISABLED | 本機能が無効。通常NC処理のみ実行。 | 初期状態、解除指令、オプション無効 |
| ARMED | 開始指令を受理し、TS_SERVICEが検証・準備中。 | 開始Gコード/API受理 |
| ACTIVE | RT_CONTROLが本機能の実行ブロックまたはモードを使用中。 | 検証完了、バッファ充足、安全条件成立 |
| HOLD | 一時停止または安全確認中。状態を保持し再開可否を判定。 | フィードホールド、TS準備待ち、オペレータ停止 |
| ALARM | 異常検出により安全側停止。解除には原因除去とリセットが必要。 | 入力不整合、干渉、バッファ不足、RT監視異常 |

# BD-08 データ設計・共有メモリ

| データ | 所有者 | 書込元 | 読取元 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g_FeatureRequest | TS/API | API/TS_SERVICE | TS_SERVICE/RT_CONTROL | 開始・解除・パラメータ更新要求。busy/state/generationを持つ。 |
| g_FeatureStatus | RT/TS | RT_CONTROL/TS_SERVICE | API/HMI/ログ | 有効状態、異常コード、現在ブロック、バッファ充足率、警告状態。 |
| g_FeatureExecBuffer | TS | TS_SERVICE | RT_CONTROL | RTが直接消費する固定長実行ブロック、補正テーブル、モードスナップショット。 |
| g_machineCtx | RT | RT_CONTROL | TS_SERVICE/API | 運転モード、主状態、インターロック、アラームを既存互換で保持。 |
| g_logQueue | RT/TS | RT_CONTROL/TS_SERVICE | TS_SERVICE | RTからは固定長ログ要求のみ登録し、永続化はTS_SERVICEで行う。 |

複数フィールドを更新するデータは、begin_generation/end_generationまたはvalidフラグで整合性を保証する。RT_CONTROLは世代番号が不一致のデータを採用しない。

# BD-09 処理方式

TS_SERVICEがG10.9または外部信号を検出し、PGD設定と方式競合を確認する。

バッファ実行中、軸移動中、サイクル中でないことを確認し、対象軸の指定方式を更新する。

以降のNC座標値を内部半径基準または機械基準へ正規化し、RT実行ブロックへ格納する。

表示系にはDPA/DPM設定に応じた座標値を提供し、RT_CONTROLには正規化済み値のみを渡す。

重い計算、ファイルI/O、可変長文字列処理、メモリ確保、ログ整形はTS_SERVICEに限定する。RT_CONTROLは、固定長構造体と事前計算済み数値のみを参照する。

# BD-10 シーケンス概要

| ステップ | 主体 | 処理 | 失敗時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS_SERVICE | NCブロックまたはAPI要求を受理し、対象機能の開始/解除を識別する。 | 構文エラーとしてALARMまたはREJECT |
| 2 | TS_SERVICE | モード、軸、補正、座標系、オプション、パラメータ、機械状態の整合性を検証する。 | 実行前アラーム |
| 3 | TS_SERVICE | RT向け固定長データへ変換し、世代番号付きで共有メモリに登録する。 | 準備失敗、バッファ不足 |
| 4 | RT_CONTROL | 周期ごとに世代番号とvalidを確認し、実行ブロックを消費する。 | 安全側停止または通常速度へフォールバック |
| 5 | RT_OUTPUT/TS_SERVICE | 完了状態、ログ、HMI/API表示を更新する。 | ログ欠落時もRT制御は継続 |

# BD-11 異常・アラーム設計

| ID | 異常条件 | 基本動作 |
| --- | --- | --- |
| ALM-01 | 移動中切換 | RT検出時は即時安全側、TS検出時は実行前拒否または運転停止要求 |
| ALM-02 | PGDと外部信号方式競合 | RT検出時は即時安全側、TS検出時は実行前拒否または運転停止要求 |
| ALM-03 | 指令値小数点付き | RT検出時は即時安全側、TS検出時は実行前拒否または運転停止要求 |
| ALM-04 | 対象軸不正 | RT検出時は即時安全側、TS検出時は実行前拒否または運転停止要求 |
| ALM-05 | 表示変換不整合 | RT検出時は即時安全側、TS検出時は実行前拒否または運転停止要求 |

# BD-12 安全設計・フェイルセーフ

RT_CONTROLが危険状態を検出した場合、g_machineCtxをALARMへ遷移させ、RT_OUTPUTで安全側出力を確定する。

TS_SERVICEの準備未完了、世代番号不一致、バッファ不足、パラメータ不正は、RT実行に入る前に拒否する。

運転中に不整合が発生した場合は、加工内容に応じて通常速度フォールバック、段階減速停止、即時停止を選択する。

オペレータ解除は、原因除去、リセット、再準備、インターロック再評価の順に実施する。

# BD-13 性能・リアルタイム制約

| 項目 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| RT周期処理 | 固定長データ参照、境界チェック、状態遷移、ログ要求登録のみ。ワーストケース時間を詳細設計で測定する。 |
| TS処理 | 先読み、変換、補間展開、ファイルI/O、ログ整形など変動時間処理を担当する。 |
| バッファ | RTが消費する前にTSが十分な先読み量を確保する。アンダーラン時は安全側に遷移する。 |
| メモリ | RT側では静的確保済み固定長領域のみ使用する。 |

# BD-14 制約・併用条件

軸移動中やバッファプログラム実行中の切換は禁止

切削送り速度は半径基準で管理

オフセットやワーク座標系は既存DIAx/ORC/ODI優先規則を尊重

併用条件は機種オプション、サーボ設定、座標変換状態、補正状態、サイクル状態によって変化するため、詳細設計で機種別パラメータ表として分離する。

# BD-15 操作・表示・API

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| HMI表示 | 有効/無効、準備中、実行中、保持中、異常、対象軸、現在ブロック、バッファ充足率、異常コードを表示する。 |
| API状態取得 | 既存Api_GetStatusSnapshotと互換性を維持し、必要な場合は拡張ステータス構造体を追加する。 |
| API要求 | 運転モード変更やログフラッシュの既存APIを壊さず、機能固有パラメータ更新は新規APIまたはg_uiRequest拡張で扱う。 |
| 操作制限 | RUNNING中の危険なパラメータ変更は拒否し、READY/STOPPEDでのみ更新を許可する。 |

# BD-16 ログ・診断

| ログ種別 | 記録内容 | 記録主体 |
| --- | --- | --- |
| 操作ログ | 開始/解除指令、パラメータ変更、オペレータ操作 | TS_SERVICE |
| 実行ログ | モード遷移、対象ブロック、バッファ状態、速度/補正概要 | RT要求→TS保存 |
| 異常ログ | アラームID、発生周期、対象軸、NCブロック番号、入力スナップショット | RT_CONTROL/TS_SERVICE |
| 診断ログ | 先読み時間、変換時間、RT最大処理時間、世代番号不一致回数 | TS_SERVICE |

# BD-17 既存資産への影響調査

| 対象 | 影響内容 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効化マクロ、最大軸数、バッファ長、オプション有無の定義追加。 |
| include/system_shared.h | 要求/状態/実行バッファ構造体の追加、既存共有メモリとの整合性維持。 |
| include/control_api.h | 必要に応じた状態取得・設定要求APIの追加。既存APIのシグネチャは変更しない。 |
| src/control_api.c | 入力値検証、要求登録、世代番号更新、RUNNING中変更拒否を追加。 |
| src/rt_control.c | RT周期内の固定長実行、異常監視、フェイルセーフ遷移を追加。 |
| src/ts_service.c | NC解析、先読み、変換、ログ保存、HMI連携を追加。 |
| docs/tests | 基本設計、詳細設計、機能テスト、回帰テスト観点を追加。 |

# BD-18 受入条件

| 受入ID | 条件 |
| --- | --- |
| AC-01 | G10.9により対象軸の指定方式が切り替わる |
| AC-02 | 移動中切換はアラームになる |
| AC-03 | RT側では正規化済み座標のみを使用する |
| AC-99 | VC2026およびclang Windows版のbuild/testが通ること。 |

# BD-19 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 正常系 | 開始、実行、解除、通常運転復帰が仕様通りであること。 |
| 異常系 | 入力不正、モード競合、バッファ不足、インターロック発生時に安全側へ遷移すること。 |
| 境界値 | 軸リミット、速度上限、パラメータ最小/最大、先読み数、補正値上限を確認する。 |
| RT性能 | RT_CONTROLのワーストケース処理時間が1割込周期内に収まること。 |
| 回帰 | 既存NCプログラム、既存API、既存共有メモリ、既存ログ出力が互換であること。 |

# BD-20 ビルド・静的解析・実行確認

| 環境 | コマンド/確認内容 |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat および cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat および cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | RT禁止API、動的メモリ確保、ファイルI/O、未初期化、整数オーバーフロー、共有メモリ競合を確認する。 |
| 成果物確認 | JSON構文、DOCX構造、SECTION_ID、JSON Path、レビュー観点の整合性を確認する。 |

# BD-21 AIプレレビュー観点

| ID | チェック観点 |
| --- | --- |
| BDR-001 | 目的、対象範囲、対象外が明確であること。 |
| BDR-002 | RT/TS/API責務分担が曖昧でないこと。 |
| BDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、整合性方式が定義されていること。 |
| BDR-004 | 異常検出時の安全側動作が定義されていること。 |
| BDR-005 | 既存API互換、既存ソース影響、build/test観点が含まれていること。 |
| BDR-006 | 詳細設計で確定すべき未決事項が分離されていること。 |

# BD-22 未決事項・付録

| 未決ID | 内容 | 詳細設計での扱い |
| --- | --- | --- |
| TBD-01 | 機種ごとの実パラメータ番号・有効範囲 | 機械仕様書/設備パラメータ台帳と照合して確定する。 |
| TBD-02 | RT周期内処理時間のusec上限 | 実装後に計測し、機能別上限値を確定する。 |
| TBD-03 | HMI画面の詳細レイアウト | 操作設計またはHMI詳細設計で確定する。 |
| TBD-04 | PLC信号名・ハンドシェイク詳細 | PLCインターフェース台帳と照合して確定する。 |