レビュー状態: draft_for_review

文書ID: BD-010

IBM-Bob 基本設計書

特殊ねじ切り機能

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | BD-010 |
| 文書種別 | 基本設計書 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| ステータス | ドラフト（レビュー対象） |
| 入力資料 | 設計_特殊ねじ切り機能.docx |
| 適用テンプレート | IBM-Bob 基本設計書テンプレート v2.0（BD-00〜BD-22相当） |

本書は、アップロードされた機能資料を入力として、IBM-Bob基盤システムへ組み込むことを前提に基本設計レベルで整理したものである。詳細設計では関数名、構造体名、ビット割付け、処理時間上限、設備別パラメータを確定する。

# BD-00 文書管理・改訂情報

| 版 | 日付 | 作成者 | 変更概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | IBM-Bob生成 | 初版ドラフト。入力機能資料から基本設計書を生成。 |

# BD-01 目的・背景

本機能は、標準的なねじ切りサイクルに加え、特殊なねじ切り操作をソフトウェアで実現するための設計指針をまとめたものです。
切り上げねじ切りは、ねじ切りの終端で加工深さを徐々に減らし、ねじの仕上げ面を整えるためのサイクルです。
正逆ねじ切りは、右ねじと左ねじを一つのサイクルで切削するための機能で、順方向（G84）と逆方向（G74）のタッピングサイクルを使い分けます。
また、G76.7 多山ねじ切りサイクルは、同一ピッチのねじ山を複数回に分けて形成するサイクルで、多条ねじ加工に対応します。

IBM-Bob基盤では、リアルタイム周期処理とタイムシェア処理を分離し、機械の安全性と既存公開API互換を維持したまま本機能を追加する。

# BD-02 対象範囲・用語

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| RT | ハードウェア割込周期で起床し、RT_INPUT、RT_CONTROL、RT_OUTPUTを実行するリアルタイム処理。 |
| TS | RTアイドル時間に動作し、ファイルI/O、NC解析、ログ、UI連携、重い演算を担当するタイムシェア処理。 |
| NCブロック | G/M/S/Tや軸アドレスを含む加工プログラム1ブロック。TS側で解析し固定長実行情報へ変換する。 |
| PMC/PLC | 補助機能、外部信号、操作盤入力、機械側シーケンスと連携する外部制御。 |
| フェイルセーフ | 異常時に軸停止、出力遮断、アラーム遷移を優先する安全側動作。 |

# BD-03 機能概要

機能分類: 加工サイクル・特殊加工

特殊ねじ切り機能は、入力資料に記載された指令形式、パラメータ、信号、制約をもとに、IBM-Bob基盤のAUTO/MANUAL/MAINT運転モードおよびSTOPPED/READY/RUNNING/ALARM状態と整合するよう実装する。

対象Gコード/指令候補: G00, G74, G76, G76.7, G78, G80, G84, G92, G95, G97

# BD-04 前提条件・制約

RT_CONTROLは1割込周期内に完了し、Windows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングを行わない。

TS_SERVICEはNC解析、パラメータ整合性検査、ログ書込み、UI/外部アプリ連携を担当し、RTへは固定長データとして渡す。

設定変更は原則としてSTOPPEDまたはREADY状態で受け付ける。RUNNING中に軌跡や安全性へ影響する変更は拒否または次ブロック境界まで遅延する。

既存公開APIの互換性を維持し、新APIを追加する場合も要求登録/状態取得に限定する。

異常検出時は加工継続よりもフェイルセーフ出力、減速停止、ALARM遷移を優先する。

# BD-05 ユースケース・運用シナリオ

| ID | シナリオ | 概要 |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 通常加工 | NCプログラムまたは設定画面から本機能を有効化し、RT周期内で補間/補正/監視を実行する。 |
| UC-02 | 段取り・設定変更 | オペレータまたは保守担当がパラメータを設定し、TS_SERVICEが妥当性検査と反映予約を行う。 |
| UC-03 | 異常・制約違反 | 未対応指令、範囲外パラメータ、干渉リスク、外部信号不一致を検出し、アラームまたは安全側キャンセルを行う。 |
| UC-04 | 保守・診断 | 状態スナップショット、ログ、トレース情報を参照し、再現性と原因追跡を可能にする。 |

# BD-06 外部仕様・指令/入力

・切り上げねじ切り：標準のねじ切りサイクル（G92やG76）に自作マクロを組み合わせ、終点付近で送りや切込み量を段階的に減少させて仕上げ面を整える。専用Gコードはなく、マクロ内で減速制御を行う。

・正逆ねじ切り：右ねじはG84タッピングサイクル、左ねじはG74リバースタッピングサイクルを使用する。X／Yで穴位置、Zで深さ、Rで安全平面、Fでピッチを指定し、Qでペック長を設定できる【363221455941444†L66-L74】。F値は主軸回転数とねじピッチの積であり、回転方向と送りは同期する【363221455941444†L85-L88】。

・多山（多条）ねじ切り：複数条のねじを切削する場合、G76やG78などの2ブロックねじ切りサイクルを使用し、ねじ終了後にZ軸の始点をピッチ／条数だけオフセットして次の条を切削する。G92を用いて各条の開始位置をずらす手法もあり、これにより多条ねじを生成する【260966754397660†L344-L359】。

入力資料表 1

| 機能 | Gコード/パラメータ | 主要パラメータ説明 |
| --- | --- | --- |
| 切り上げねじ切り | 特定のGコードは無く、G76/G92で加工末尾の切り上げ長さや減少量を設定する | プログラムの終点付近で削り込み量を徐々に減少させるため、カスタムマクロやサブプログラムで制御する |
| 正逆ねじ切り | G84（順タップ）/G74（逆タップ） | X,Y座標、Z深さ、R面、F送り、P滞留時間、K繰り返し回数などが指定可能【781510933352330†L52-L110】 |
| 多山ねじ切り（G76.7） | G76.7 | 多条ねじを一つのサイクルで指定回数（R）、ピッチやねじ山の高さ（P,Q）を設定して加工する。 |

# BD-07 処理配置方針（RT/TS/API分担）

| 処理区分 | 設計方針 |
| --- | --- |
| TS_SERVICE | NCブロックの字句解析、Gコードグループ判定、パラメータ範囲検査、先読み演算を担当する。 |
| RT_CONTROL | TS側で固定長化された実行ブロックを消費し、補間・補正・軸同期の周期処理だけを実行する。 |
| RT_INPUT | インターロック、サーボ準備、PMC応答、有効信号を周期ごとに取得する。 |
| RT_OUTPUT | 軸移動量、補助指令、アラーム、モード状態を出力する。 |
| 公開API | プログラム開始/停止/状態取得の要求登録のみを扱い、NC解析やファイルI/Oは行わない。 |

# BD-08 共有メモリ・グローバル変数方針

| 共有データ | 主な書込元 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| g_ioIn | RT_INPUT | 外部入力、PMC信号、サーボ/主軸状態を取得する既存共有メモリ。 |
| g_ioOut | RT_OUTPUT | 軸指令、補助出力、アラーム出力、フェイルセーフ出力を反映する既存共有メモリ。 |
| g_machineCtx | RT_CONTROL | 運転モード、主状態、インターロック、現在座標、アラーム状態を保持する既存コンテキスト。 |
| g_featureConfig[10] | TS_SERVICE→RT | 特殊ねじ切り機能の有効/無効、軸選択、パラメータ、制限値を格納する追加候補。 |
| g_featureStatus[10] | RT→TS/API | 特殊ねじ切り機能の動作中、完了、キャンセル、アラーム、診断値を格納する追加候補。 |

複数フィールドを同時更新する構造体には、validフラグ、generation番号、busy/stateの更新順序を定義し、RT/TS間の中途半端な読み取りを防止する。

# BD-09 状態遷移・モード管理

| 状態 | 本機能での扱い |
| --- | --- |
| STOPPED | 設定変更、パラメータ反映、軸割付け変更、診断クリアを許可する。 |
| READY | 加工開始前の妥当性検査を行い、未確定設定や危険条件があれば開始拒否する。 |
| RUNNING | RT周期内で本機能を実行する。危険な設定変更は拒否または次回停止時まで保留する。 |
| ALARM | 軸停止、出力安全化、ログ採取を行い、復旧操作があるまで本機能の実行を禁止する。 |

# BD-10 正常処理フロー

1. ねじの種類（単条、多条、右ねじ、左ねじ）を決定し、使用するサイクルを選択する。

2. 主軸を定速モード(G97)と毎回転送り(G95)に設定し、工具を始点へ迅速送りで移動する。

3. 正逆ねじ切りの場合はG84またはG74ブロックを記述し、X/Y/Z/R/Q/Fを指定してねじ切りを実行する。Fはピッチ×回転数で計算し、Qが指定されていればペックを行う【363221455941444†L85-L88】。

4. 多条ねじの場合、G76やG78の2ブロックサイクルで1条目のねじを切削後、G92などで始点をピッチ／条数だけオフセットし、同じサイクルを繰り返して残りの条を加工する【260966754397660†L344-L359】。

5. 切り上げねじでは、最終パス近傍で自作マクロにより送り量や切込み量を段階的に減少させる。

6. 全ての条が完了したら、G80やG00でサイクルをキャンセルし、工具を安全位置へ退避させる。

プログラム開始時にねじ切りの種類を選択します。
切り上げねじ切りでは、通常のねじ切りサイクル（G92やG76）の終点付近で、カスタムマクロにより送り量や深さを段階的に減少させます。
正逆ねじ切りでは、まずG84で順方向のねじ切りを実行し、続いてG74を用いて逆方向のねじ切りを行います。
多山ねじ切りでは、G76.7の1ブロック目でピッチやねじ山高さ、繰り返し数を指定し、2ブロック目でねじ終端位置と送りピッチを指定します。
各サイクル終了後はG00などで安全な位置まで戻ります。

# BD-11 異常処理・アラーム

| 異常条件 | 検出箇所 | 基本動作 |
| --- | --- | --- |
| 未対応または併用禁止の指令 | TS_SERVICE | NCブロックを実行キューへ投入せず、プログラムアラームとして通知する。 |
| パラメータ範囲外・軸指定不正 | TS_SERVICE | 設定反映を拒否し、詳細理由をログへ記録する。 |
| RT周期内の安全条件不成立 | RT_CONTROL | 対象指令をキャンセルし、必要に応じて減速停止またはALARMへ遷移する。 |
| 外部信号不一致・PMC応答タイムアウト | RT_INPUT/RT_CONTROL | 出力を安全側に固定し、TS_SERVICEへ診断イベントを渡す。 |
| 共有メモリ世代番号不整合 | RT_CONTROL/TS_SERVICE | 対象データを破棄し、前回有効値または安全値で継続する。 |

# BD-12 安全設計・フェイルセーフ

・G84/G74はモーダルな固定サイクルであり、G80でキャンセルしないと各位置移動ごとにタッピングを繰り返す【363221455941444†L90-L95】。

・リジッドタッピングではF値がピッチと回転数に一致していないとねじピッチが合わず、タップ破損の危険がある【363221455941444†L85-L88】。

・多条ねじは条ごとに開始角度や始点位置を正確にずらす必要があり、オフセット量を誤るとねじ山が干渉する【260966754397660†L344-L359】。

・G76/G78のパラメータ設定を誤ると仕上げしろが残らない、または切込みが過大となる。加工材や工具に応じた適正値を設定する。

・切り上げねじ切りでは、仕上げ面の品質が工具摩耗や手動設定に依存するため、段取り後にテストカットで最適な減少率を確認する。

・G84/G74：X・Y＝穴の座標、Z＝到達深さ、R＝R平面、F＝送り（ピッチ×主軸回転数）、Q＝1回の切削長（ペック時）。Fはピッチと回転数が一致しなければならない【363221455941444†L85-L88】。

・G76/G78：第1ブロックのPは仕上げ回数・ねじ逃げ長・工具角度を6桁で指示し、Qは最小切込み量、Rは仕上げしろを指定する【260966754397660†L209-L219】。第2ブロックのX/Uは最終径、Z/Wは終端位置、Pはねじ高さ、Qは初回切込み量、Fはピッチ、Rはテーパ量を設定する。

軸移動、補正、座標変換、協調制御のいずれも、インターロック不成立時は出力を安全側に遷移させる。

モード開始/終了ブロックは、軸停止またはブロック境界で実施し、中途半端な補正量・同期関係を残さない。

機械干渉、軸ストローク、速度/加速度上限、主軸同期、PMC応答の条件を満たさない場合は加工継続しない。

ALARM解除時は、原因除去、軸状態確認、必要に応じた原点復帰/再設定を要求する。

# BD-13 リアルタイム性能・負荷設計

| 観点 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| RT周期内処理 | 1周期内の演算量を固定化し、探索・ファイルI/O・可変長文字列処理はTS側で完了させる。 |
| 先読み/重い計算 | 工具補正、自由曲面、指数補間、協調制御など重い演算はTS_SERVICEまたは専用先読み結果としてRTへ渡す。 |
| バッファリング | RTは固定長リングバッファを消費し、アンダーラン時は安全減速またはALARMとする。 |
| ワーストケース | 詳細設計で軸数、経路数、補正タイプ別にusec上限と計測方法を定義する。 |

# BD-14 既存基盤への影響

| 既存モジュール | 影響方針 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効フラグ、軸数上限、バッファサイズ、パラメータ上限値を追加する可能性がある。 |
| include/system_shared.h | 追加共有メモリ構造体、状態列挙、アラームコード、世代番号を定義する。 |
| include/control_api.h / src/control_api.c | 設定要求・状態取得APIを追加する場合、既存API互換を維持する。 |
| src/rt_control.c | RT周期処理、状態遷移、フェイルセーフ判定、実行ブロック消費処理を追加する。 |
| src/ts_service.c | NC解析、パラメータ検査、ログ、UI/PMC連携、先読み計算を追加する。 |
| src/system_shared.c | 共有メモリ初期値、クリア処理、診断用スナップショットを追加する。 |

# BD-15 公開API互換・UI/PMC連携

既存公開API（運転モード変更要求、状態スナップショット、ログフラッシュ要求、先読み状態取得）は互換維持とし、本機能のためのAPI追加は次の原則に従う。

| API候補 | 責務 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| Api_RequestFeature10ConfigChange | 設定変更を要求キューへ登録する。 | RT状態を直接書き換えない。 |
| Api_GetFeature10Status | 状態スナップショットを返す。 | ロック待ちやファイルI/Oを行わない。 |
| Api_ClearFeature10AlarmRequest | ALARM解除要求を登録する。 | 原因未解消のアラームを強制解除しない。 |

# BD-16 ログ・トレース・診断

機能開始、機能終了、キャンセル、アラーム、パラメータ拒否、外部信号不一致をg_logQueueへ記録する。

RT側ログは固定長イベントIDと最小限の数値情報のみとし、文字列整形はTS_SERVICEで行う。

診断用に、対象軸、対象経路、指令コード、パラメータ世代番号、アラーム詳細コードを残す。

再現性確保のため、異常発生前後のg_ioIn/g_ioOut/g_machineCtxのスナップショット取得を検討する。

# BD-17 パラメータ・設定項目

| 設定項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 機能有効フラグ | 特殊ねじ切り機能を使用可能にする設備別設定。 |
| 対象軸/経路設定 | 対象軸、マスタ/スレーブ、補正対象軸、座標系の割付け。 |
| 速度・加速度・補正上限 | 機械仕様に応じた上限値。範囲外の場合は設定拒否する。 |

# BD-18 テスト方針・受入条件

| 区分 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 正常系 | 代表的なGコード/設定で期待通りの軌跡、補正、状態遷移、ログが得られること。 |
| 境界値 | 軸数上限、パラメータ最小/最大、速度/加速度上限、開始/終了ブロック境界を確認する。 |
| 異常系 | 未対応指令、範囲外値、併用禁止、外部信号不成立、バッファアンダーランで安全側に遷移すること。 |
| RT性能 | 最大軸数・最大経路数・最長ブロック連続時もRT周期内に収まること。 |
| 回帰 | 既存のMANUAL/AUTO/MAINT、STOPPED/READY/RUNNING/ALARM、ログ、公開APIに影響がないこと。 |

# BD-19 ビルド・静的解析・検証コマンド

| 環境 | コマンド |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat && cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat && cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | clang-tidy相当のポインタ、配列境界、未初期化、RT禁止API使用検出を実施する。 |
| レビュー観点 | BDR-RT、BDR-SHM、BDR-API、BDR-SAFE、BDR-TRACEのチェックを実施する。 |

# BD-20 未決事項・詳細設計への引継ぎ

機種別のGコードグループ、PMC信号、パラメータ番号、オプション有無を正式台帳と照合する。

共有メモリ構造体名、フィールド名、ビット割付け、世代番号更新順序を確定する。

RT周期内処理時間の目標値と測定方法を機能別に決める。

併用禁止機能、キャンセル条件、異常復旧条件、手動介入条件を詳細設計で具体化する。

機能テストでは実機/シミュレータ/ログ照合のどの組合せで受入とするかを決める。

# BD-21 トレーサビリティ

| 入力資料 | 抽出対象 | 展開先 |
| --- | --- | --- |
| 設計_特殊ねじ切り機能.docx | 特殊ねじ切り機能の目的、インターフェース、処理の流れ、留意事項 | 本基本設計書 BD-01〜BD-18へ展開 |

# BD-22 AIプレレビュー観点

| チェックID | 確認内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| BDR-001 | 目的、対象範囲、外部仕様が入力資料と整合している。 | 要レビュー |
| BDR-002 | RT/TS/APIの責務分離が明示され、RT禁止事項に反していない。 | 要レビュー |
| BDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、整合性方針が記載されている。 | 要レビュー |
| BDR-004 | 異常処理、フェイルセーフ、ALARM遷移、復旧条件が記載されている。 | 要レビュー |
| BDR-005 | 既存ソース、公開API、ビルド/テストへの影響が記載されている。 | 要レビュー |