レビュー状態: draft_for_review

補間機能
基本設計書

文書ID: BD-INTERPOLATION-001 / 対象機能ID: FX-INTERPOLATION-001 / 作成日: 2026-04-29

入力資料: 補間機能 基本設計書.docx

| 管理項目 | 内容 | JSON Path |
| --- | --- | --- |
| 文書ID | BD-INTERPOLATION-001 | $.document_control.document_id |
| 対象機能ID | FX-INTERPOLATION-001 | $.feature.feature_id |
| 対象システム | IBM-Bob baseline | $.system_context.baseline |
| 作成者 | AIドラフト | $.document_control.author |
| 版数 | 0.1 | $.document_control.version |

# 0. テンプレート利用方針

[SECTION_ID: BD-00]

本書はIBM-Bob基本設計書テンプレート v2.0 相当のSECTION_ID構成に従い、基本設計レベルの粒度で機能仕様、データ連携、RT/TS/API分担、安全設計、影響調査、受入条件を整理する。

詳細な関数仕様、構造体フィールド確定、RT処理時間実測値、機種別パラメータ最終値は詳細設計へ移譲する。

# 1. 文書管理

[SECTION_ID: BD-01]

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名称 | 補間機能 基本設計書 |
| 対象機能ID | FX-INTERPOLATION-001 |
| 対象バージョン | Ver.0.1 |
| 作成者 | AIドラフト |
| 入力資料 | 補間機能 基本設計書.docx |
| レビュー状態 | ドラフト |

# 2. 要件トレーサビリティ

[SECTION_ID: BD-02]

| 要件ID | 要件概要 | 設計反映箇所 | 受入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | G00/G01/G02/G03の補間モードを解釈しモーダル状態として保持する。 | BD-07/BD-09/BD-11/BD-15/BD-19 | 各補間モードがモーダル保持されること。 |
| REQ-002 | 補間パラメータから軌跡セグメントを生成する。 | BD-07/BD-09/BD-11/BD-15/BD-19 | 円弧半径矛盾を検出し実行拒否できること。 |
| REQ-003 | 送り機能・補正機能・座標変換との適用順序を明確にする。 | BD-07/BD-09/BD-11/BD-15/BD-19 | RT周期内のセグメント消費処理が上限時間内に完了すること。 |
| REQ-004 | 不正半径、終点不一致、速度上限超過を検出する。 | BD-07/BD-09/BD-11/BD-15/BD-19 | RT周期内のセグメント消費処理が上限時間内に完了すること。 |

# 3. 目的・背景・設計方針

[SECTION_ID: BD-03]

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 目的 | G00/G01/G02/G03等の補間指令に従い、工具軌跡に沿って複数制御軸を同期移動させる。 |
| 背景 | NCプログラム運転時の全ての軌跡生成の基盤となる機能であり、送り・補正・座標変換・安全停止と整合した処理順序が必要である。 |
| 基本方針 | RT側は周期内の軽量処理に限定し、解析・設定・重計算・ファイルI/OはTS_SERVICEへ分離する。APIは要求登録/状態取得に留める。 |

入力資料からの主要仕様

G00は早送り位置決め、G01は直線補間、G02/G03は円弧補間として扱う。

補間モードはモーダル状態として保持し、次の同一グループGコードまで継続する。

終点座標、I/J/K、R、Fなどの補間パラメータをTS_SERVICEで妥当性確認する。

RT_CONTROLは処理済み補間セグメントを消費し、周期内で出力指令へ反映する。

# 4. 対象範囲・非対象範囲

[SECTION_ID: BD-04]

| 区分 | 対象 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 対象範囲 | 機能仕様反映 | G00/G01/G02/G03等の補間指令に従い、工具軌跡に沿って複数制御軸を同期移動させる。 |
| 対象範囲 | 共有メモリ/API/RT/TS連携 | 既存IBM-Bob基盤へ追加するためのデータ・処理分担・安全方針を定義する。 |
| 対象範囲 | 異常・安全・テスト観点 | 禁止条件、異常入力、インターロック、安全側出力、回帰影響を扱う。 |
| 非対象範囲 | サーボ内部制御 | モーションコントローラ/サーボドライブ内部の詳細制御は対象外。 |
| 非対象範囲 | 機種別パラメータ最終値 | 軸数、閾値、信号割付、コード割付の最終値は詳細設計または機種別台帳で確定する。 |

# 5. システム前提・既存構成

[SECTION_ID: BD-05]

| 分類 | 既存前提 | 今回機能への関係 |
| --- | --- | --- |
| OS/言語 | Windows上で動作するC言語システム。VC2026/clang Windowsを想定。 | 既存ビルド環境へ追加する。 |
| RTスレッド | RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTが割込周期ごとに実行。 | 周期内に状態判定・軽量演算・出力反映を行う。 |
| TSスレッド | TS_SERVICEがRT休止中にI/O、ログ、重計算を行う。 | 解析、検証、ファイル/設定I/O、診断を担当する。 |
| 共有メモリ | g_ioIn, g_ioOut, g_machineCtx, g_uiRequest, g_logQueue, g_prefetchResult。 | 機能固有共有領域を追加し、所有者・更新順序を定義する。 |
| 制約 | RTでI/O/動的メモリ/ブロック待ち禁止。 | 詳細設計でRT追加処理時間を見積・実測する。 |

# 6. 機能概要

[SECTION_ID: BD-06]

| 機能ID | 機能名 | 概要 | 利用元 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FX-INTERPOLATION-001 | 補間機能 | G00/G01/G02/G03等の補間指令に従い、工具軌跡に沿って複数制御軸を同期移動させる。 | NCプログラム/API/RT_CONTROL/TS_SERVICE/外部機器 | High |

| 機能分類 | 該当 | 記載先 |
| --- | --- | --- |
| リアルタイム制御 | ○ | BD-09, BD-11, BD-14 |
| タイムシェア処理 | ○ | BD-11, BD-16 |
| API追加/変更 | ○ | BD-12 |
| 共有メモリ/グローバル変数追加 | ○ | BD-11 |
| 状態遷移管理 | ○ | BD-09 |
| シーケンス応答動作 | ○ | BD-10 |

# 7. 機能要件

[SECTION_ID: BD-07]

| 要件種別 | 要件ID | 内容 | 入力 | 出力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常系 | FR-N01 | G00/G01/G02/G03の補間モードを解釈しモーダル状態として保持する。 | Gコード/パラメータ/API/入力信号 | 共有メモリ状態、軸/PLC出力、ログ |
| 正常系 | FR-N02 | 補間パラメータから軌跡セグメントを生成する。 | Gコード/パラメータ/API/入力信号 | 共有メモリ状態、軸/PLC出力、ログ |
| 正常系 | FR-N03 | 送り機能・補正機能・座標変換との適用順序を明確にする。 | Gコード/パラメータ/API/入力信号 | 共有メモリ状態、軸/PLC出力、ログ |
| 正常系 | FR-N04 | 不正半径、終点不一致、速度上限超過を検出する。 | Gコード/パラメータ/API/入力信号 | 共有メモリ状態、軸/PLC出力、ログ |
| 異常系 | FR-A01 | 不正入力、禁止条件、異常信号、タイムアウトを検出する。 | 異常入力/不整合状態 | 要求拒否、HOLD、ALARM、安全側出力、ログ |
| 境界条件 | FR-B01 | 最大軸数、最大ペア数、最大バッファ数など上限条件で破綻しない。 | 上限条件 | 正常処理または定義済み拒否 |

# 8. 利用シナリオ・運用シナリオ

[SECTION_ID: BD-08]

| シナリオID | 起点 | 事前条件 | 手順概要 | 正常終了条件 | 例外/中断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-001 | NCプログラム/API | 基盤初期化済み、安全条件成立 | 対象機能の開始要求または指令を受け付ける。 | 機能状態が有効または実行可能になる。 | 不正要求時は拒否しログを残す。 |
| SC-002 | TS_SERVICE | 要求またはNC先読みあり | 構文解析、パラメータ検証、重計算、共有データ生成を行う。 | ready/generationを更新する。 | 検証異常時はERROR状態へ遷移する。 |
| SC-003 | RT_CONTROL/RT_OUTPUT | ready状態、RT周期中 | 共有メモリを読み取り、状態更新・安全判定・出力反映を行う。 | 周期内に完了する。 | 異常検出時は安全側出力。 |

# 9. 状態遷移設計

[SECTION_ID: BD-09]

| 状態ID | 概要 | 進入条件 | 主処理 | 遷移/終了条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERP_IDLE | 機能状態 | 前状態の条件成立 | 状態に応じた監視・制御・診断 | 詳細設計で確定 |
| INTERP_MODAL_ACTIVE | 機能状態 | 前状態の条件成立 | 状態に応じた監視・制御・診断 | 詳細設計で確定 |
| INTERP_SEGMENT_READY | 機能状態 | 前状態の条件成立 | 状態に応じた監視・制御・診断 | 詳細設計で確定 |
| INTERP_RUNNING | 機能状態 | 前状態の条件成立 | 状態に応じた監視・制御・診断 | 詳細設計で確定 |
| INTERP_ERROR | 機能状態 | 前状態の条件成立 | 状態に応じた監視・制御・診断 | 詳細設計で確定 |

初期状態は INTERP_IDLE、異常終了状態は INTERP_ERROR とする。停止/リセット/非常停止要求は開始・継続要求より優先する。

# 10. シーケンス・応答動作設計

[SECTION_ID: BD-10]

| Step | 処理主体 | 入力/監視信号 | 処理内容 | 出力/応答 | 異常時遷移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API/TS_SERVICE | 要求・Gコード・パラメータ | 妥当性確認と処理済みデータ生成 | readyデータ/要求登録 | ERROR |
| 2 | RT_INPUT | 入力信号/要求フラグ | 周期入力を取り込む | 入力ミラー更新 | 前回値保持またはALARM |
| 3 | RT_CONTROL | 共有メモリ状態 | 状態遷移、安全判定、出力値決定 | g_machineCtx/g_ioOut更新 | 安全側出力 |
| 4 | RT_OUTPUT | g_ioOut | 外部公開領域へ反映 | モーション/PLC/I/O出力 | 安全マスク適用 |

中断・停止・異常時は、非常停止、インターロック、RT周期超過兆候、共有データ破壊検出を最優先し、安全側出力へ遷移する。

# 11. データ設計・共有メモリ・グローバル変数

[SECTION_ID: BD-11]

| データID | 名称/概要 | 所有・更新主体 | 参照主体 | 互換性方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA-001 | g_interpModalState | TS_SERVICE/API/RT_CONTROLのいずれかを詳細設計で確定 | RT/TS/API | 新規追加を基本とし既存構造体は末尾追加または独立externで互換維持 |
| DATA-002 | g_interpSegmentBuffer | TS_SERVICE/API/RT_CONTROLのいずれかを詳細設計で確定 | RT/TS/API | 新規追加を基本とし既存構造体は末尾追加または独立externで互換維持 |
| DATA-003 | g_interpStatus | TS_SERVICE/API/RT_CONTROLのいずれかを詳細設計で確定 | RT/TS/API | 新規追加を基本とし既存構造体は末尾追加または独立externで互換維持 |

SystemShared_Initializeで全機能固有共有領域を初期値へクリアする。RT/TS間で共有する場合は、データ本体を書き込み後にgeneration/valid/stateを更新し、参照側は世代番号を確認する。

# 12. 外部API・公開インターフェース

[SECTION_ID: BD-12]

| API名 | 概要 | 入力 | 出力 | 互換性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Api_SetInterpolationMode | 要求登録または状態取得 | API利用元 | 共有メモリ要求/状態領域 | 既存APIは変更せず追加APIとして定義 |
| Api_GetInterpolationStatus | 要求登録または状態取得 | API利用元 | 共有メモリ要求/状態領域 | 既存APIは変更せず追加APIとして定義 |
| Api_ClearInterpolationError | 要求登録または状態取得 | API利用元 | 共有メモリ要求/状態領域 | 既存APIは変更せず追加APIとして定義 |

# 13. RT/TS/API処理配置

[SECTION_ID: BD-13]

| 処理主体 | 配置する処理 | 配置しない処理 |
| --- | --- | --- |
| API | 要求登録、状態スナップショット取得 | 重計算、ファイルI/O、RT出力直接変更 |
| TS_SERVICE | Gコード/パラメータ解析、妥当性確認、重計算、ログ、設定I/O | RT周期で必須の安全判定 |
| RT_INPUT | 入力信号と要求フラグの取込み | ファイルI/O、動的メモリ確保 |
| RT_CONTROL | 状態遷移、安全判定、軽量演算、出力値決定 | 長時間ループ、ブロック待ち |
| RT_OUTPUT | 外部公開領域への反映、安全マスク | 解析・重計算 |

# 14. リアルタイム制約・性能設計

[SECTION_ID: BD-14]

RT処理追加分は1割込周期内に完了することを前提とし、詳細設計でワーストケース時間を見積・実測する。

RT側ではWindowsシステムコール、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロック、未上限ループを禁止する。

TS_SERVICEで生成した処理済みデータを固定長バッファに格納し、RT側は固定回数・固定長の参照に限定する。

周期超過兆候、世代不一致、バッファアンダーランを検出した場合はHOLDまたはALARMへ遷移する。

# 15. 異常処理・安全設計

[SECTION_ID: BD-15]

| 異常分類 | 検出主体 | 安全側動作 |
| --- | --- | --- |
| 入力値不正/範囲外 | TS_SERVICE/API | 要求拒否、ログ出力、状態維持 |
| 共有データ世代不一致 | RT_CONTROL | 前回安全値保持またはHOLD |
| タイムアウト/応答未達 | RT_CONTROL/TS_SERVICE | ALARM遷移、安全側出力 |
| インターロック/非常停止 | RT_CONTROL | 即時安全側出力、RUNNING解除 |
| RT周期超過兆候 | RT_CONTROL | 追加処理停止、診断ログ、必要時ALARM |

機能固有の安全設計

補間パラメータ不正時はRT出力へ渡さずALARM遷移する。

セグメントバッファ破壊や世代不一致時はHOLDまたは安全側停止へ遷移する。

円弧半径/中心指定の矛盾はTS_SERVICEで検出し、RT処理に持ち込まない。

# 16. 既存仕様・既存ソース影響調査

[SECTION_ID: BD-16]

| 対象 | 影響概要 | 確認観点 |
| --- | --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効化定数、上限値、タイムアウト値の追加 | 既存定数の意味変更を避ける |
| include/system_shared.h | 機能固有共有構造体またはextern宣言の追加 | 末尾追加/独立追加でABI互換を維持 |
| include/control_api.h | 新規APIプロトタイプ追加 | 既存APIシグネチャ不変更 |
| src/system_shared.c | 初期化処理追加 | 全フィールド初期値と世代番号を確認 |
| src/control_api.c | API要求登録・状態取得処理追加 | RT直接制御を避ける |
| src/rt_control.c | 状態遷移・安全判定追加 | 固定時間処理であること |
| src/ts_service.c | 解析、検証、ログ、設定I/O追加 | RT休止中処理で完結すること |

# 17. 非機能要件

[SECTION_ID: BD-17]

| 分類 | 要件 |
| --- | --- |
| 安全性 | 異常時はHOLD/ALARM/安全側出力へ遷移し、危険な軸/PLC出力を継続しない。 |
| 保守性 | 機能固有データ、API、状態ID、エラーIDは命名規約に従う。 |
| 互換性 | 既存公開API、既存共有メモリの意味変更を行わない。 |
| 診断性 | 要求拒否、異常検出、状態遷移はログキューへ記録可能とする。 |
| 試験性 | 単体テスト、機能テスト、異常系、境界値、回帰テストを実施できる設計とする。 |

# 18. ビルド・静的解析・テスト方針

[SECTION_ID: BD-18]

| 区分 | コマンド/観点 |
| --- | --- |
| VC2026 build | cmd /c scripts\build_vc2026.bat |
| VC2026 test | cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows build | cmd /c scripts\build_clang.bat |
| clang Windows test | cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析観点 | RT禁止API混入、未初期化、配列境界、共有データ更新順序、未使用状態遷移を確認する。 |

# 19. 受入条件

[SECTION_ID: BD-19]

| ID | 受入条件 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| AC-001 | 各補間モードがモーダル保持されること。 | 機能テスト/レビュー/ログ確認 |
| AC-002 | 円弧半径矛盾を検出し実行拒否できること。 | 機能テスト/レビュー/ログ確認 |
| AC-003 | RT周期内のセグメント消費処理が上限時間内に完了すること。 | 機能テスト/レビュー/ログ確認 |

# 20. 未決事項・詳細設計への引継ぎ

[SECTION_ID: BD-20]

機種別パラメータ、信号割付、軸数上限、バッファ上限は詳細設計または設備別台帳で確定する。

RT周期内処理時間のワーストケースは実装後の計測値で確定する。

共有メモリのフィールド単位の所有者、更新順序、排他・世代番号仕様は詳細設計で確定する。

API戻り値、エラーコード、ログIDの番号体系は共通台帳と整合させる。

# 21. AIプレレビュー観点

[SECTION_ID: BD-21]

| チェックID | 観点 | 結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| BDR-RT-001 | RT/TS/API分担が明確である | OK | RT禁止事項を明記 |
| BDR-SM-001 | 共有メモリの所有者と整合性方針が記載されている | OK | 詳細設計でフィールド確定 |
| BDR-SAFE-001 | 異常時の安全側遷移が定義されている | OK | HOLD/ALARM/安全側出力を定義 |
| BDR-COMPAT-001 | 既存API互換性に配慮している | OK | 追加方式を基本 |
| BDR-TEST-001 | 受入条件とbuild/test観点が記載されている | OK | VC2026/clangを記載 |

# 22. 変更履歴

[SECTION_ID: BD-22]

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成/更新者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | 初版AIドラフト作成 | AIドラフト |