レビュー状態: draft_for_review

文書ID: BD-DRAFT-EGB軸用スキップ機能_基本設計書

EGB軸用スキップ機能
基本設計書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | BD-CNC-412 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| 入力元資料 | 設計_EGB軸用スキップ機能.docx |
| テンプレート | IBM-Bob 基本設計書テンプレート v2.0 / BD-00〜BD-22 |

# BD-00 文書管理

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| SECTION_ID | BD-00 |
| JSON Path | $.metadata |
| 対象機能 | EGB軸用スキップ機能 |
| カテゴリ | 同期制御・スキップ |
| 作成方針 | 入力資料をIBM-Bob基盤のRT/TS/API分離、共有メモリ、異常安全、影響調査、受入条件へ展開する。 |

# BD-01 目的・対象範囲

EGB軸用スキップ機能 電子ギアボックス(EGB)同期モードでスレーブ軸に対してスキップ信号を利用するための機能である。EGB軸用スキップ機能では、スキップ信号が入力されてもブロックが終了せず、指定数のスキップ信号が入力されるまで同期モードを維持して移動を続ける。また、スキップ信号が入力された際の機械座標と入力回数をカスタムマクロ変数に記録できる。 スキップ信号が入力されると、EGBスレーブ軸は停止せず同期モードを維持したまま運動を続ける。指定したQ回分のスキップ信号が入力されるとブロックが終了し、記録された各スキップ位置はPで指定したカスタムマクロ変数列に保存され、Rで指定した変数には入力された信号数が格納される。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | EGB軸用スキップ機能のNC指令/設定、状態管理、RT実行、TS側解析、HMI/API表示、異常安全設計。 |
| 対象外 | C関数内部の詳細アルゴリズム、構造体バイト配置、HMI画面レイアウト、機種別パラメータ確定値は詳細設計で扱う。 |
| 前提 | Windows C言語マルチスレッド機械制御基盤。RT_INPUT / RT_CONTROL / RT_OUTPUT をハードウェア割込周期内で実行し、TS_SERVICE がファイルI/O、NC解析、ログ、HMI/API連携、先読み処理を担当する。 |

# BD-02 入力元資料・前提条件

| 入力元 | 反映内容 |
| --- | --- |
| 設計_EGB軸用スキップ機能.docx | EGB軸用スキップ機能 / 電子ギアボックス(EGB)同期モードでスレーブ軸に対してスキップ信号を利用するための機能である。EGB軸用スキップ機能では、スキップ信号が入力されてもブロックが終了せず、指定数のスキップ信号が入力されるまで同期モードを維持して移動を続ける。また、スキップ信号が入力された際の機械座標と入力回数をカスタムマクロ変数に記録できる。 / スキップ信号が入力されると、EGBスレーブ軸は停止せず同期モードを維持したまま運動を続ける。指定したQ回分のスキップ信号が入力されるとブロックが終了し、記録された各スキップ位置はPで指定したカスタムマクロ変数列に保存され、Rで指定した変数には入力された信号数が格納される。 / コマンド ¦ 説明 ¦ 備考 / G81 T_ L_ ; ¦ EGBモードをONにする。T:マスター／スレーブの組数、L:カム曲線番号などを指定。 ¦ EGBの詳細は電子ギアボックスの節を参照。 / G31.8 G91 α0 P_ Q_ (R_) ; ¦ EGB軸用スキップ命令。α0でスレーブ軸(常に0)を指定し、Pはスキップ位置を保存するカスタムマクロ変数の先頭番号、Qは許可するスキップ信号数(1〜200)、Rは入力信号数を格納する変数番号。 ¦ G31.8はワンショットGコードであり、ブロック終了後にPから始まる連続した変数に座標が格納され、Rに信号数が格納される【272618553149539†L0-L0】。 |

RT_CONTROLはTS_SERVICEで事前変換された固定長データのみを周期内で扱う。

TS_SERVICEはNC解析、先読み、座標/補間/サイクル変換、ログ整形を担当する。

既存公開APIの互換性を維持し、必要な状態は拡張スナップショットまたは機能固有APIで提供する。

# BD-03 機能概要

EGB軸用スキップ機能 電子ギアボックス(EGB)同期モードでスレーブ軸に対してスキップ信号を利用するための機能である。EGB軸用スキップ機能では、スキップ信号が入力されてもブロックが終了せず、指定数のスキップ信号が入力されるまで同期モードを維持して移動を続ける。また、スキップ信号が入力された際の機械座標と入力回数をカスタムマクロ変数に記録できる。 スキップ信号が入力されると、EGBスレーブ軸は停止せず同期モードを維持したまま運動を続ける。指定したQ回分のスキップ信号が入力されるとブロックが終了し、記録された各スキップ位置はPで指定したカスタムマクロ変数列に保存され、Rで指定した変数には入力された信号数が格納される。 コマンド | 説明 | 備考 G81 T_ L_ ; | EGBモードをONにする。T:マスター／スレーブの組数、L:カム曲線番号などを指定。 | EGBの詳細は電子ギアボックスの節を参照。 G31.8 G91 α0 P_ Q_ (R_) ; | EGB軸用スキップ命令。α0でスレーブ軸(常に0)を指定し、Pはスキップ位置を保存するカスタムマクロ変数の先頭番号、Qは許可するスキップ信号数(1〜200)、Rは入力信号数を格納する変数番号。 | G31.8はワンショットGコードであり、ブロック終了後にPから始まる連続した変数に座標が格納され、Rに信号数が格納される【272618553149539†L0-L0】。

| 観点 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| 指令解釈 | NCブロック、G/Mコード、アドレス、機能固有パラメータはTS_SERVICEで構文解析し、モーダル状態へ反映する。 |
| 実行方式 | RT_CONTROLは変換済み実行ブロック、状態ビット、固定長パラメータを参照して周期内実行する。 |
| 安全方式 | インターロック、軸リミット、モード競合、パラメータ不正は実行前または周期内で検出し、安全側へ遷移する。 |

# BD-04 用語・略語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| RT | ハードウェア割込に同期して実行されるリアルタイム処理。 |
| TS | RTアイドル時間で実行されるタイムシェア処理。 |
| 実行ブロック | RT_CONTROLが周期内で直接消費できる固定長の内部命令。 |
| 世代番号 | TS/API更新とRT参照の整合性を確認するための番号。 |
| PMC/PLC | 補助機能や外部装置信号を扱うシーケンス制御インターフェース。 |

# BD-05 外部仕様・インターフェース

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| G/M/アドレス/パラメータ | G81 G31.8 G91 L0 G81 G31.8 G91 L0 |
| 入力 | EGB同期状態 G31.8スキップ指令 スキップ信号 カスタムマクロ変数番号 |
| 出力 | スキップ位置記録 スキップ入力回数 同期継続/終了状態 スキップ異常アラーム |

# BD-06 システム構成上の位置づけ

| 構成要素 | 責務 |
| --- | --- |
| RT_INPUT | 外部入力、サーボ/軸状態、PMC信号、主軸同期信号、インターロック状態を周期取得する。 |
| RT_CONTROL | EGB軸用スキップ機能の周期内状態判定、固定長実行ブロック消費、異常安全判定を担当する。 |
| RT_OUTPUT | 軸指令、減速/停止要求、PMC出力、安全側出力を確定する。 |
| TS_SERVICE | NC解析、パラメータ検証、変換・展開、ログ、HMI/API連携、ファイルI/Oを担当する。 |
| control_api | 外部アプリ/HMIからの状態取得・要求登録を行い、RTデータを直接破壊しない。 |

# BD-07 RT/TS/API責務分担

| 処理 | RT_CONTROL | TS_SERVICE | API/HMI |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令受付 | 原則実施しない。世代番号付き準備済み要求のみ参照。 | NCブロック/API要求を解析し、妥当性を判定。 | ユーザ要求を検証して共有メモリ要求へ登録。 |
| 演算/変換 | 固定長、O(1)相当の境界チェックと状態遷移のみ。 | 補間展開、座標変換、パラメータ解決、ログ整形を実施。 | 状態表示、操作要求、診断表示を提供。 |
| 異常処理 | 周期内で即時安全側遷移。 | 原因記録、詳細ログ、復旧準備。 | 異常内容と復旧手順を表示。 |

# BD-08 データ設計・共有メモリ

| データ | 所有者 | 書込元 | 読取元 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g_bdcnc412_request | API/TS | control_api/TS_SERVICE | TS_SERVICE/RT_CONTROL | 機能開始・解除・設定更新要求。valid、busy、generationを持つ。 |
| g_bdcnc412_status | RT/TS | RT_CONTROL/TS_SERVICE | API/HMI/ログ | 有効状態、現在ステップ、異常コード、対象軸、診断値を保持。 |
| g_bdcnc412_execBuffer | TS | TS_SERVICE | RT_CONTROL | RTが直接消費する固定長実行ブロックまたは補正済みパラメータ。 |
| g_machineCtx | RT | RT_CONTROL | TS_SERVICE/API | 運転モード、主状態、アラーム、インターロックを既存互換で保持。 |
| g_logQueue | RT/TS | RT_CONTROL/TS_SERVICE | TS_SERVICE | RTからは固定長ログ要求のみ登録し、永続化はTS側で実施。 |

共有メモリ更新は、begin_generation/end_generationまたはvalidフラグで整合性を保証する。RT_CONTROLは世代番号不一致データを採用しない。

# BD-09 処理方式

TS_SERVICEがEGB軸用スキップ機能の指令ブロック、アドレス、パラメータを解析し、実行可否を判定する。

TS_SERVICEが座標変換、補間展開、サイクル展開、補助機能分離などの可変時間処理を行い、RT向け固定長データへ変換する。

RT_CONTROLは共有メモリ上のvalid/generationを確認し、周期内で固定長実行ブロックを消費する。

異常またはインターロック発生時はRT_OUTPUTで安全側出力を確定し、TS_SERVICEがログとHMI/API状態を更新する。

# BD-10 シーケンス概要

| ステップ | 主体 | 処理 | 失敗時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS_SERVICE/API | NCブロックまたは操作要求を受け付け、対象機能指令を識別する。 | 構文エラーまたは要求拒否。 |
| 2 | TS_SERVICE | モード、軸、補正、座標系、機械状態、オプション、パラメータを検証する。 | 実行前アラーム。 |
| 3 | TS_SERVICE | RT向け固定長データを生成し、世代番号付きで共有領域に登録する。 | 準備失敗、バッファ不足。 |
| 4 | RT_CONTROL | 周期ごとにvalid/generationを確認し、実行・監視する。 | 安全側停止または拒否。 |
| 5 | TS_SERVICE/HMI | 完了、異常、診断ログ、状態表示を更新する。 | ログ欠落時もRT安全を優先。 |

# BD-11 異常・アラーム設計

| ID | 異常条件 | 基本動作 |
| --- | --- | --- |
| ALM-01 | パラメータ未指定または範囲外 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-02 | モード競合または併用禁止 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-03 | 軸リミットまたは安全距離超過 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-04 | RT実行バッファ不足/世代番号不一致 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-05 | インターロックまたは主状態不一致 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |

# BD-12 安全設計・フェイルセーフ

危険状態検出時はg_machineCtxをALARMへ遷移させ、RT_OUTPUTで安全側出力を確定する。

TS_SERVICEの準備未完了、世代番号不一致、パラメータ不正はRT実行に入る前に拒否する。

運転中異常は、加工内容に応じて通常速度フォールバック、段階減速停止、即時停止を選択する。

復旧は原因除去、リセット、再準備、インターロック再評価の順に行う。

# BD-13 性能・リアルタイム制約

| 項目 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| RT周期処理 | 固定長データ参照、状態遷移、境界チェック、ログ要求登録のみ。ワーストケース時間は詳細設計で測定する。 |
| TS処理 | NC解析、補間展開、座標変換、ファイルI/O、ログ整形など変動時間処理を担当する。 |
| メモリ | RT側では静的確保済み固定長領域のみ使用する。 |
| 禁止事項 | Windows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングをRT側で行わない。 |

# BD-14 制約・併用条件

RT側では可変長文字列解析、ファイルI/O、動的メモリ確保を行わない。

併用禁止機能、補正状態、座標系状態、原点復帰状態は実行前に判定する。

機種依存パラメータとオプション有無は詳細設計で確定する。

併用条件は機種オプション、サーボ設定、座標変換状態、補正状態、サイクル状態により変化するため、詳細設計で機種別制限表を作成する。

# BD-15 操作・表示・API

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| HMI表示 | 有効/無効、準備中、実行中、保持中、異常、対象軸、現在ブロック、異常コードを表示する。 |
| API状態取得 | 既存Api_GetStatusSnapshotと互換性を維持し、必要に応じて拡張状態を追加する。 |
| API要求 | RUNNING中の危険な設定変更は拒否し、READY/STOPPEDでのみ更新を許可する。 |
| 操作制限 | モード競合、インターロック、未原点復帰、未準備状態では開始要求を拒否する。 |

# BD-16 ログ・診断

| ログ種別 | 記録内容 | 記録主体 |
| --- | --- | --- |
| 操作ログ | 開始/解除指令、パラメータ変更、オペレータ操作 | TS_SERVICE |
| 実行ログ | モード遷移、対象ブロック、対象軸、状態遷移 | RT要求→TS保存 |
| 異常ログ | アラームID、発生周期、対象軸、NCブロック、入力スナップショット | RT_CONTROL/TS_SERVICE |
| 診断ログ | 変換時間、RT最大処理時間、世代番号不一致、バッファ状態 | TS_SERVICE |

# BD-17 既存資産への影響調査

| 対象 | 影響内容 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効化マクロ、最大軸数、バッファ長、機種オプション有無の定義追加。 |
| include/system_shared.h | 要求/状態/実行バッファ構造体を追加し、既存共有メモリと整合させる。 |
| include/control_api.h | 必要に応じて状態取得・設定要求APIを追加し、既存APIのシグネチャは変更しない。 |
| src/control_api.c | 入力値検証、要求登録、世代番号更新、RUNNING中変更拒否を追加。 |
| src/rt_control.c | RT周期内の固定長実行、異常監視、フェイルセーフ遷移を追加。 |
| src/ts_service.c | NC解析、パラメータ検証、変換、ログ保存、HMI連携を追加。 |
| docs/tests | 詳細設計、機能テスト、回帰テスト、AIプレレビュー観点を追加。 |

# BD-18 受入条件

| 受入ID | 条件 |
| --- | --- |
| AC-01 | 正常な機能指令または設定により、EGB軸用スキップ機能の状態が準備→実行→完了へ遷移する。 |
| AC-02 | 入力不正、モード競合、未対応コード、インターロック発生時に実行前または周期内で安全側へ遷移する。 |
| AC-03 | RT_CONTROLの処理は固定長データ参照と状態遷移に限定され、1割込周期内に完了する。 |
| AC-04 | 既存公開APIと既存共有メモリの互換性を破壊しない。 |
| AC-05 | VC2026およびclang Windows版のbuild/testが成功する。 |

# BD-19 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 正常系 | 開始、実行、解除、通常運転復帰が仕様通りであること。 |
| 異常系 | 入力不正、モード競合、バッファ不足、インターロック発生時に安全側へ遷移すること。 |
| 境界値 | 軸リミット、速度上限、パラメータ最小/最大、補正値上限、信号数上限を確認する。 |
| RT性能 | RT_CONTROLのワーストケース処理時間が1割込周期内に収まること。 |
| 回帰 | 既存NCプログラム、既存API、既存共有メモリ、既存ログ出力が互換であること。 |

# BD-20 ビルド・静的解析・実行確認

| 環境 | コマンド/確認内容 |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat および cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat および cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | RT禁止API、動的メモリ確保、ファイルI/O、未初期化、整数オーバーフロー、共有メモリ競合を確認する。 |
| 成果物確認 | JSON構文、DOCX構造、SECTION_ID、JSON Path、レビュー観点の整合性を確認する。 |

# BD-21 AIプレレビュー観点

| ID | チェック観点 |
| --- | --- |
| BDR-001 | 目的、対象範囲、対象外が明確であること。 |
| BDR-002 | RT/TS/API責務分担が曖昧でないこと。 |
| BDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、整合性方式が定義されていること。 |
| BDR-004 | 異常検出時の安全側動作が定義されていること。 |
| BDR-005 | 既存API互換、既存ソース影響、build/test観点が含まれていること。 |
| BDR-006 | 詳細設計で確定すべき未決事項が分離されていること。 |

# BD-22 未決事項・付録

| 未決ID | 内容 | 詳細設計での扱い |
| --- | --- | --- |
| TBD-01 | 機種ごとの実パラメータ番号・有効範囲 | 機械仕様書/設備パラメータ台帳と照合して確定する。 |
| TBD-02 | RT周期内処理時間のusec上限 | 実装後に計測し、機能別上限値を確定する。 |
| TBD-03 | HMI画面の詳細レイアウト | 操作設計またはHMI詳細設計で確定する。 |
| TBD-04 | PLC/PMC信号名・ハンドシェイク詳細 | PLC/PMCインターフェース台帳と照合して確定する。 |