IBM-Bob 基本設計書

G73高速ペックドリルサイクル機能

文書ID: BD-219

文書名称: G73高速ペックドリルサイクル機能 基本設計書

対象機能ID: FX-BD-219

対象システム: IBM-Bob baseline / Windows C realtime-control platform

対象バージョン: Ver.0.1

作成日: 2026-04-29

作成者: AIドラフト

レビュー状態: draft

# 0. テンプレート利用方針 [SECTION_ID: BD-00]

JSONパス: $.template_usage

基本設計の粒度で、機能仕様、外部仕様、データ連携、状態、制約、影響範囲を記載する。該当なしは理由付きで明記し、未定は未確定事項へ集約する。

# 1. 文書管理 [SECTION_ID: BD-01]

JSONパス: $.document_control

文書ID=BD-219、文書名称=G73高速ペックドリルサイクル機能 基本設計書、JSON版=ibm-bob-basic-design/2.0。

# 2. 要件トレーサビリティ [SECTION_ID: BD-02]

JSONパス: $.requirement_traceability

REQ-001:有効指令の実行、REQ-002:不正指令拒否、REQ-003:異常時安全側遷移、REQ-004:RT周期内完了、REQ-005:共有メモリ整合性を本書のBD-07/BD-13/BD-15/BD-19へ対応付ける。

# 3. 目的・背景・設計方針 [SECTION_ID: BD-03]

JSONパス: $.purpose_background

目的は、浅いペックと小さな戻りを高速に繰り返し、チップブレークしながら穴あけする。 背景として、既存IBM-Bob基盤へNC関連機能を追加する際、RT側の周期制約とTS側の解析・重計算分離を両立させる必要がある。基本方針は、TS側で解析/準備/ログ、RT側で確定データ消費/状態遷移/安全出力、API側で要求登録/状態取得のみを行うことである。

# 4. 対象範囲・非対象範囲 [SECTION_ID: BD-04]

JSONパス: $.scope

対象範囲は、G73/Q/F/Kに基づくG73高速ペックドリルサイクル機能の実行制御、状態管理、共有メモリ、API、異常安全、テスト観点である。非対象範囲は、サーボアンプ内部制御、PLCラダー詳細、機械固有工具選定である。

# 5. システム前提・既存構成 [SECTION_ID: BD-05]

JSONパス: $.system_context

既存基盤はWindows/Cの制御アプリで、RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTを割込周期内に実行し、TS_SERVICEがRT休止中にファイルI/O、ログ、UI、重計算を実行する。既存共有メモリはg_ioIn、g_ioOut、g_machineCtx、g_uiRequest、g_logQueue、g_prefetchResultを中心とする。

# 6. 機能概要 [SECTION_ID: BD-06]

JSONパス: $.feature

機能ID=FX-BD-219。機能名=G73高速ペックドリルサイクル機能。概要=浅いペックと小さな戻りを高速に繰り返し、チップブレークしながら穴あけする。 主な指令/設定は G73/Q/F/K。利用元はNCプログラム、外部UI、保守API、機械操作である。

# 7. 機能要件 [SECTION_ID: BD-07]

JSONパス: $.functional_requirements

正常系: 有効なG73/Q/F/K指令を受理し、対象軸/主軸/PLC状態を確認したうえでG73高速ペックドリルサイクル機能を開始・完了する。異常系: 必須アドレス不足、範囲外値、併用禁止、未設定パラメータ、外部機器応答なしを検出して実行拒否またはALARMへ遷移する。境界条件: 最小/最大座標、送り、ドウェル、繰返し回数、復帰面、G90/G91、G98/G99、モーダル状態を確認する。

# 8. 利用シナリオ・運用シナリオ [SECTION_ID: BD-08]

JSONパス: $.scenarios

オペレータがAUTOまたは該当モードでNCプログラムを開始し、TS_SERVICEが指令を解析、RT_CONTROLが安全条件を満たす場合にG73高速ペックドリルサイクル機能を実行する。正常終了時は次ブロックへ進み、異常時は安全側出力、ALARM、ログ投入を行う。

# 9. 状態遷移設計 [SECTION_ID: BD-09]

JSONパス: $.state_machine

ST-PECK-IDLE -> ST-PECK-CUT -> ST-PECK-RETRACT -> ST-PECK-CUT(繰返し) -> ST-PECK-RETURN。過負荷/タイムアウトはST-PECK-ALARM。

# 10. シーケンス・応答動作設計 [SECTION_ID: BD-10]

JSONパス: $.sequence_design

TS_SERVICEがNCブロック/パラメータを解析し、機能実行コンテキストへ正規化する。 / RT_INPUTがAPI/NC要求フラグを取り込み、RT_CONTROLで参照可能にする。 / RT_CONTROLがAUTO/該当モード、インターロック、対象軸/主軸/PLC状態を確認し、G73高速ペックドリルサイクル機能を開始する。 / RT_CONTROLが周期ごとに状態遷移、軸指令、主軸指令、PLC補助指令を更新する。 / RT_OUTPUTがg_ioOutへ確定出力を反映する。 / TS_SERVICEがログ、診断スナップショット、UI通知を保存する。

# 11. データ設計・共有メモリ・グローバル変数 [SECTION_ID: BD-11]

JSONパス: $.data_design

追加候補データ: FX-BD-219_REQUEST、FX-BD-219_STATUS、FX-BD-219_PARAM、FX-BD-219_EXEC_CONTEXT。所有者は、要求領域=API/TS_SERVICE、状態領域=RT_CONTROL、パラメータ/解析結果=TS_SERVICE、実行中コンテキスト=RT_CONTROLとする。RT/TS間はready/busy/generation、固定長バッファ、コピー完了後の世代更新で整合性を保つ。

# 12. 外部インターフェース・API設計 [SECTION_ID: BD-12]

JSONパス: $.interfaces

新規API候補: Api_RequestFeatureCommand_219、Api_GetFeatureStatus_219。APIは要求登録またはスナップショット取得のみを行い、RT確定処理やブロッキング待ちは行わない。既存Api_RequestRunModeChange等の互換性は維持する。

# 13. スレッド配置・処理分担 [SECTION_ID: BD-13]

JSONパス: $.thread_allocation

RT_INPUT: 要求フラグと外部入力を取り込む。RT_CONTROL: 状態遷移、インターロック、軸/主軸/PLC指令、安全出力を決定する。RT_OUTPUT: g_ioOutへ確定出力を反映する。TS_SERVICE: NC/パラメータ解析、先読み/パス生成、ログ、UI通知、診断を担当する。API: 要求登録/状態取得のみを担当する。

# 14. リアルタイム性・性能・同期設計 [SECTION_ID: BD-14]

JSONパス: $.non_functional.realtime_performance

RT処理は1割込間隔以内とし、文字列解析、ファイルI/O、重計算、長時間ループはTS_SERVICEへ分離する。RT側は確定済みの実行コンテキストを読み出し、状態遷移と出力決定のみを行う。性能確認ではワーストケースの軸数、繰返し回数、外部応答遅延を含めて測定する。

# 15. 異常処理・安全設計 [SECTION_ID: BD-15]

JSONパス: $.error_safety_design

異常: パラメータ異常、併用禁止、インターロック、非常停止、軸/主軸/PLC応答なし、RT処理超過、TS生成データ不整合。即時動作: 新規指令拒否、軸送り停止、主軸停止または保持、PLC安全値、ALARM遷移、ログ投入。停止優先順位は非常停止 > インターロック > 軸/主軸異常 > パラメータ異常 > 通常停止とする。

# 16. ログ・診断・保守性 [SECTION_ID: BD-16]

JSONパス: $.logging_diagnostics

ログ契機はG73高速ペックドリルサイクル機能の開始、完了、パラメータ拒否、状態遷移、異常発生、復旧である。RT側はログキュー投入のみを行い、ファイル出力はTS_SERVICEがCSVまたは診断ログへ保存する。

# 17. セキュリティ・権限・公開範囲 [SECTION_ID: BD-17]

JSONパス: $.security

要求APIは保守UIまたはNC実行管理権限の呼出元に限定する。公開ヘッダ追加は構造体サイズと通信先互換性をレビュー対象とする。ログには加工条件や装置設定が含まれるため保守情報として扱う。

# 18. 既存仕様書・ソースコード影響調査 [SECTION_ID: BD-18]

JSONパス: $.impact_analysis

影響対象: include/system_config.h、include/system_shared.h、include/control_api.h、src/system_shared.c、src/control_api.c、src/rt_control.c、src/ts_service.c、src/main.c、tests/*、scripts/build_vc2026.bat、scripts/build_clang.bat。確認観点: 共有構造体末尾追加、extern宣言、初期化、RT禁止事項、TS中断時整合性、既存API互換、VC2026/clang Windowsビルド。

# 19. テスト観点・受入条件 [SECTION_ID: BD-19]

JSONパス: $.test_acceptance

テスト観点: 正常実行、不正パラメータ、境界値、G90/G91、G98/G99、モーダル継続/解除、多重要求、TSバッファ未準備、generation不一致、非常停止、インターロック、外部機器タイムアウト、RT処理時間。受入条件: 主要ケースが合格し、オーバラン0、未解決blockerなし。

# 20. 実装範囲・見積・制約・未確定事項 [SECTION_ID: BD-20]

JSONパス: $.implementation_plan

想定追加規模は500〜1500 step。追加/変更モジュールは共有ヘッダ、RT制御、TSサービス、API、テスト、ビルドスクリプト。未確定事項は装置別パラメータ上限、PLC信号割付、RT処理時間実測、機種別オプション有無である。

# 21. JSON構造化仕様・Word差し込み規約 [SECTION_ID: BD-21]

JSONパス: $.json_interop

本書はschema_version=ibm-bob-basic-design/2.0のJSONへ抽出可能とする。章アンカーはSECTION_IDを優先し、未記載は「未定」、対象外は「該当なし：理由」と記載する。

# 22. AIプレレビュー用チェックリスト [SECTION_ID: BD-22]

JSONパス: $.pre_review_checklist

BRC-A01構造化、BRC-A02トレーサビリティ、BRC-B01 RT/TS/API分担、BRC-B02 RT禁止事項、BRC-C01共有データ所有者、BRC-E03安全側出力、BRC-F01影響調査、BRC-F03ビルド/テストをレビュー対象とする。

# 付録A. 入力資料要約

G73 高速ペックドリルサイクル（チップブレーク）機能 G73は高速ペックドリルサイクルで、切りくずを細かく折るために浅いペックと小さな反転（バッファ）を繰り返しながら穴あけを行います。 インターフェース仕様 ・G73は高速ペックドリルサイクルで、フォーマットは "G73 X... Y... Z... R... Q... F..." です。Qはペック深さ、RはR平面、Zは穴深さを表します。 形式: G73 X... Y... Z... R... Q... F... K... パラメータ 説明 X, Y 穴位置の座標 Z 深さ（R平面からZまで送り） R R平面の高さ Q 1回の切込み深さ（ペック深さ） F 送り速度 K 繰返し回数 処理手順 ・X,Y位置へ早送りで移動し、R平面まで迅速に移動します。 ・Z深さまで送りで加工する際、Qで指定された量ごとに切込みを分割し、その都度小さな後退動作で切りくずを破断します。 ・最終深さに達したら、G98なら初期位置へ、G99ならR平面へ戻ります。 X,Y位置へ移動しR平面まで早送り ペック量Qだけ送りで切り込み、約1mm後退して切りくずを折る 再び次のペック深さまで移動して切削を繰り返し、最終深さZまで続ける G98なら初期位置へ、G99ならR平面へ戻る 設計上の留意事項 ・G73は浅い穴やチップブレーク目的の高速ペックに適しており、深穴加工にはG83を用います。 ・ペック深さQや戻り量は機械のパラメータ設定に依存する場合があり、使用前に確認が必要です。 G73はモーダルで、G80または別のグループ01コードでキャンセルするまで有効です。 G98/G99コードによって復帰高さが異なります。 切りくずが絡みつくのを防ぐため、浅いペックと小さな後退量が設定されます。 ・X,Y: 穴位置。 ・Z : 穴の絶対深さ。 ・R : R平面（安全高さ）。 ・Q : ペック深さ。高速ペックでは浅めに設定し、チップブレークを目的とします。 ・F : 送り速度。 ・K : G91モードでの繰返し回数。