レビュー状態: draft_for_review

文書ID: BD-DRAFT-G74左ねじタップサイクル機能_基本設計書

G74左ねじタップサイクル機能
基本設計書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | BD-CNC-408 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| 入力元資料 | 設計_G74左ねじタップサイクル機能.docx |
| テンプレート | IBM-Bob 基本設計書テンプレート v2.0 / BD-00〜BD-22 |

# BD-00 文書管理

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| SECTION_ID | BD-00 |
| JSON Path | $.metadata |
| 対象機能 | G74左ねじタップサイクル機能 |
| カテゴリ | タッピングサイクル |
| 作成方針 | 入力資料をIBM-Bob基盤のRT/TS/API分離、共有メモリ、異常安全、影響調査、受入条件へ展開する。 |

# BD-01 目的・対象範囲

G74 左ねじタップサイクルは、ミーリング加工で左ねじ（逆ねじ）を形成するためのタッピングサイクルである。右ねじを切るG84タッピングサイクルの動作を逆方向にしたもので、スピンドルを反時計方向に回転させ、指定深さまでタップを送り、底に到達したらスピンドルを反転してタップを抜き上げる。運転はモーダルであり、G80 でキャンセルしない限り各X/Y 移動ごとに繰り返される【475713985563758†L66-L93】。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | G74左ねじタップサイクル機能のNC指令/設定、状態管理、RT実行、TS側解析、HMI/API表示、異常安全設計。 |
| 対象外 | C関数内部の詳細アルゴリズム、構造体バイト配置、HMI画面レイアウト、機種別パラメータ確定値は詳細設計で扱う。 |
| 前提 | Windows C言語マルチスレッド機械制御基盤。RT_INPUT / RT_CONTROL / RT_OUTPUT をハードウェア割込周期内で実行し、TS_SERVICE がファイルI/O、NC解析、ログ、HMI/API連携、先読み処理を担当する。 |

# BD-02 入力元資料・前提条件

| 入力元 | 反映内容 |
| --- | --- |
| 設計_G74左ねじタップサイクル機能.docx | G74 左ねじタップサイクル機能（リバースタッピング） / 目的・概要 / G74 左ねじタップサイクルは、ミーリング加工で左ねじ（逆ねじ）を形成するためのタッピングサイクルである。右ねじを切るG84タッピングサイクルの動作を逆方向にしたもので、スピンドルを反時計方向に回転させ、指定深さまでタップを送り、底に到達したらスピンドルを反転してタップを抜き上げる。運転はモーダルであり、G80 でキャンセルしない限り各X/Y 移動ごとに繰り返される【475713985563758†L66-L93】。 / インターフェース（Gコード形式） / 標準サイクルは次の形式で呼び出す。 / G74 X… Y… Z… R… F… / X, Y は穴の位置、Z は工具が到達すべき深さ、R はR平面（安全平面）の座標、F は送り速度である【475713985563758†L66-L75】。 / 深穴などでチップ排出を改善するため、Q パラメータを追加してペックタップ（Peck tapping）にすることもできる。 / ・X, Y：タップを行う穴の座標。 / ・Z：タッピングの最終深さ。 / ・R：R平面（タップが戻る安全高さ）。 / ・F：送り速度（1回転あたりの送り量）。F値は主軸回転数×ねじピッチに等しく、ピッチが合わないとねじが形成されない【363221455941444†L85-L88】。 / ・Q：ペック長さ（任意）。深穴タップ時に1回の切削長を制御し、切りくず排出と工具負荷低減に用いる【363221455941444†L66-L74】。 / ・G98/G99：サイクルの復帰位置を制御し、G98は初期点まで戻り、G99はR平面まで戻る。 / ・Mコード：M03/M04でスピンドルの回転方向を制御し、G74では反時計回転で切削し、底部で時計回転に切り替えて抜き上げる【363221455941444†L76-L81】。 / ・X, Y：タップを行う穴の座標。 / ・Z：タッピングの最終深さ。 / ・R：R平面（タップが戻る安全高さ）。 / ・F：送り速度（1回転あたりの送り量）。F値は主軸回転数×ねじピッチに等しく、ピッチが合わないとねじが形成されない【363221455941444†L85-L88】。 / ・Q：ペック長さ（任意）。深穴タップ時に1回の切削長を制御し、切りくず排出と工具負荷低減に用いる【363221455941444†L66-L74】。 / ・G98/G99：サイクルの復帰位置を制御し、G98は初期点まで戻り、G99はR平面まで戻る。 / ・Mコード：M03/M04でスピンドルの回転方向を制御し、G74では反時計回転で切削し、底部で時計回転に切り替えて抜き上げる【363221455941444†L76-L81】。 / G74 X… Y… Z… R… Q… F... |

RT_CONTROLはTS_SERVICEで事前変換された固定長データのみを周期内で扱う。

TS_SERVICEはNC解析、先読み、座標/補間/サイクル変換、ログ整形を担当する。

既存公開APIの互換性を維持し、必要な状態は拡張スナップショットまたは機能固有APIで提供する。

# BD-03 機能概要

G74 左ねじタップサイクルは、ミーリング加工で左ねじ（逆ねじ）を形成するためのタッピングサイクルである。右ねじを切るG84タッピングサイクルの動作を逆方向にしたもので、スピンドルを反時計方向に回転させ、指定深さまでタップを送り、底に到達したらスピンドルを反転してタップを抜き上げる。運転はモーダルであり、G80 でキャンセルしない限り各X/Y 移動ごとに繰り返される【475713985563758†L66-L93】。

| 観点 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| 指令解釈 | NCブロック、G/Mコード、アドレス、機能固有パラメータはTS_SERVICEで構文解析し、モーダル状態へ反映する。 |
| 実行方式 | RT_CONTROLは変換済み実行ブロック、状態ビット、固定長パラメータを参照して周期内実行する。 |
| 安全方式 | インターロック、軸リミット、モード競合、パラメータ不正は実行前または周期内で検出し、安全側へ遷移する。 |

# BD-04 用語・略語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| RT | ハードウェア割込に同期して実行されるリアルタイム処理。 |
| TS | RTアイドル時間で実行されるタイムシェア処理。 |
| 実行ブロック | RT_CONTROLが周期内で直接消費できる固定長の内部命令。 |
| 世代番号 | TS/API更新とRT参照の整合性を確認するための番号。 |
| PMC/PLC | 補助機能や外部装置信号を扱うシーケンス制御インターフェース。 |

# BD-05 外部仕様・インターフェース

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| G/M/アドレス/パラメータ | G74 G84 G80 G98 G99 M03 M04 L66 L93 L75 標準サイクルは次の形式で呼び出す。 G74 X… Y… Z… R… F… X, Y は穴の位置、Z は工具が到達すべき深さ、R はR平面（安全平面）の座標、F は送り速度である【475713985563758†L66-L75】。 深穴などでチップ排出を改善するため、Q パラメータを追加してペックタップ（Peck tapping）にすることもできる。 |
| 入力 | 対象Gコードブロック X/Y/Z/U/W/R/P/Q/F/S等のアドレス値 主軸状態・送りモード 工具補正・座標系状態 |
| 出力 | サイクル展開済み実行ブロック 加工パス進行状態 主軸/送り同期要求 パラメータ不正アラーム |

# BD-06 システム構成上の位置づけ

| 構成要素 | 責務 |
| --- | --- |
| RT_INPUT | 外部入力、サーボ/軸状態、PMC信号、主軸同期信号、インターロック状態を周期取得する。 |
| RT_CONTROL | G74左ねじタップサイクル機能の周期内状態判定、固定長実行ブロック消費、異常安全判定を担当する。 |
| RT_OUTPUT | 軸指令、減速/停止要求、PMC出力、安全側出力を確定する。 |
| TS_SERVICE | NC解析、パラメータ検証、変換・展開、ログ、HMI/API連携、ファイルI/Oを担当する。 |
| control_api | 外部アプリ/HMIからの状態取得・要求登録を行い、RTデータを直接破壊しない。 |

# BD-07 RT/TS/API責務分担

| 処理 | RT_CONTROL | TS_SERVICE | API/HMI |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令受付 | 原則実施しない。世代番号付き準備済み要求のみ参照。 | NCブロック/API要求を解析し、妥当性を判定。 | ユーザ要求を検証して共有メモリ要求へ登録。 |
| 演算/変換 | 固定長、O(1)相当の境界チェックと状態遷移のみ。 | 補間展開、座標変換、パラメータ解決、ログ整形を実施。 | 状態表示、操作要求、診断表示を提供。 |
| 異常処理 | 周期内で即時安全側遷移。 | 原因記録、詳細ログ、復旧準備。 | 異常内容と復旧手順を表示。 |

# BD-08 データ設計・共有メモリ

| データ | 所有者 | 書込元 | 読取元 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g_bdcnc408_request | API/TS | control_api/TS_SERVICE | TS_SERVICE/RT_CONTROL | 機能開始・解除・設定更新要求。valid、busy、generationを持つ。 |
| g_bdcnc408_status | RT/TS | RT_CONTROL/TS_SERVICE | API/HMI/ログ | 有効状態、現在ステップ、異常コード、対象軸、診断値を保持。 |
| g_bdcnc408_execBuffer | TS | TS_SERVICE | RT_CONTROL | RTが直接消費する固定長実行ブロックまたは補正済みパラメータ。 |
| g_machineCtx | RT | RT_CONTROL | TS_SERVICE/API | 運転モード、主状態、アラーム、インターロックを既存互換で保持。 |
| g_logQueue | RT/TS | RT_CONTROL/TS_SERVICE | TS_SERVICE | RTからは固定長ログ要求のみ登録し、永続化はTS側で実施。 |

共有メモリ更新は、begin_generation/end_generationまたはvalidフラグで整合性を保証する。RT_CONTROLは世代番号不一致データを採用しない。

# BD-09 処理方式

1. タップとねじピッチを決定し、スピンドル回転数を設定してリジッドタッピングを有効にする。

2. G74ブロックでX/Y/Z/R/Fを指定する。制御装置はスピンドルを反時計方向に回転させ、Fのピッチに同期してタップをZまで送り込む【363221455941444†L76-L81】。

3. Qが指定されている場合は、タップはQの長さだけ進んで一旦引き抜き、切りくずを排出してから再度切削を続ける。

4. Z深さに達するとスピンドル回転方向が逆転し、タップを送り出してR平面または初期点へ戻す。

5. この動作はモーダルであり、次の位置へX/Yを移動すると自動的に繰り返される。中断する場合はG80を記述して固定サイクルをキャンセルする【363221455941444†L90-L95】。

1. タップとねじピッチを決定し、スピンドル回転数を設定してリジッドタッピングを有効にする。

2. G74ブロックでX/Y/Z/R/Fを指定する。制御装置はスピンドルを反時計方向に回転させ、Fのピッチに同期してタップをZまで送り込む【363221455941444†L76-L81】。

3. Qが指定されている場合は、タップはQの長さだけ進んで一旦引き抜き、切りくずを排出してから再度切削を続ける。

# BD-10 シーケンス概要

| ステップ | 主体 | 処理 | 失敗時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS_SERVICE/API | NCブロックまたは操作要求を受け付け、対象機能指令を識別する。 | 構文エラーまたは要求拒否。 |
| 2 | TS_SERVICE | モード、軸、補正、座標系、機械状態、オプション、パラメータを検証する。 | 実行前アラーム。 |
| 3 | TS_SERVICE | RT向け固定長データを生成し、世代番号付きで共有領域に登録する。 | 準備失敗、バッファ不足。 |
| 4 | RT_CONTROL | 周期ごとにvalid/generationを確認し、実行・監視する。 | 安全側停止または拒否。 |
| 5 | TS_SERVICE/HMI | 完了、異常、診断ログ、状態表示を更新する。 | ログ欠落時もRT安全を優先。 |

# BD-11 異常・アラーム設計

| ID | 異常条件 | 基本動作 |
| --- | --- | --- |
| ALM-01 | 主軸同期未確立 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-02 | ピッチ/送りF未指定または不正 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-03 | パラメータ未指定または範囲外 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-04 | モード競合または併用禁止 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-05 | 軸リミットまたは安全距離超過 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-06 | RT実行バッファ不足/世代番号不一致 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |
| ALM-07 | インターロックまたは主状態不一致 | 実行前検出時は要求拒否、RT検出時は安全側停止またはフェイルセーフ出力を確定する。 |

# BD-12 安全設計・フェイルセーフ

危険状態検出時はg_machineCtxをALARMへ遷移させ、RT_OUTPUTで安全側出力を確定する。

TS_SERVICEの準備未完了、世代番号不一致、パラメータ不正はRT実行に入る前に拒否する。

運転中異常は、加工内容に応じて通常速度フォールバック、段階減速停止、即時停止を選択する。

復旧は原因除去、リセット、再準備、インターロック再評価の順に行う。

# BD-13 性能・リアルタイム制約

| 項目 | 基本設計方針 |
| --- | --- |
| RT周期処理 | 固定長データ参照、状態遷移、境界チェック、ログ要求登録のみ。ワーストケース時間は詳細設計で測定する。 |
| TS処理 | NC解析、補間展開、座標変換、ファイルI/O、ログ整形など変動時間処理を担当する。 |
| メモリ | RT側では静的確保済み固定長領域のみ使用する。 |
| 禁止事項 | Windows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングをRT側で行わない。 |

# BD-14 制約・併用条件

・送り速度 F はスピンドル回転数とタップピッチから計算する（RPM × ピッチ）【475713985563758†L84-L88】。

・G98 と G99 により退避高さを制御できる。G98 は初期平面まで戻るのに対し、G99 は R 平面まで戻るため加工サイクルの時間短縮になる。

・G74 は左ねじ専用であり、右ねじは G84 を用いる。G74 を使用する場合、ねじの回転方向に合わせてスピンドル回転指令（M03/M04）を適切に設定する。

・サイクル中は各穴位置に対して同じ深さを加工するため、段付きの穴は加工できない。

アドレス | 内容

X, Y | 穴位置の座標

Z | R 平面からの穴深さ (絶対値)

R | R 平面の高さ。ここまで早送りで移動し、その後送りで穴あけを開始する

併用条件は機種オプション、サーボ設定、座標変換状態、補正状態、サイクル状態により変化するため、詳細設計で機種別制限表を作成する。

# BD-15 操作・表示・API

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| HMI表示 | 有効/無効、準備中、実行中、保持中、異常、対象軸、現在ブロック、異常コードを表示する。 |
| API状態取得 | 既存Api_GetStatusSnapshotと互換性を維持し、必要に応じて拡張状態を追加する。 |
| API要求 | RUNNING中の危険な設定変更は拒否し、READY/STOPPEDでのみ更新を許可する。 |
| 操作制限 | モード競合、インターロック、未原点復帰、未準備状態では開始要求を拒否する。 |

# BD-16 ログ・診断

| ログ種別 | 記録内容 | 記録主体 |
| --- | --- | --- |
| 操作ログ | 開始/解除指令、パラメータ変更、オペレータ操作 | TS_SERVICE |
| 実行ログ | モード遷移、対象ブロック、対象軸、状態遷移 | RT要求→TS保存 |
| 異常ログ | アラームID、発生周期、対象軸、NCブロック、入力スナップショット | RT_CONTROL/TS_SERVICE |
| 診断ログ | 変換時間、RT最大処理時間、世代番号不一致、バッファ状態 | TS_SERVICE |

# BD-17 既存資産への影響調査

| 対象 | 影響内容 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効化マクロ、最大軸数、バッファ長、機種オプション有無の定義追加。 |
| include/system_shared.h | 要求/状態/実行バッファ構造体を追加し、既存共有メモリと整合させる。 |
| include/control_api.h | 必要に応じて状態取得・設定要求APIを追加し、既存APIのシグネチャは変更しない。 |
| src/control_api.c | 入力値検証、要求登録、世代番号更新、RUNNING中変更拒否を追加。 |
| src/rt_control.c | RT周期内の固定長実行、異常監視、フェイルセーフ遷移を追加。 |
| src/ts_service.c | NC解析、パラメータ検証、変換、ログ保存、HMI連携を追加。 |
| docs/tests | 詳細設計、機能テスト、回帰テスト、AIプレレビュー観点を追加。 |

# BD-18 受入条件

| 受入ID | 条件 |
| --- | --- |
| AC-01 | 正常なG74指令または設定により、G74左ねじタップサイクル機能の状態が準備→実行→完了へ遷移する。 |
| AC-02 | 入力不正、モード競合、未対応コード、インターロック発生時に実行前または周期内で安全側へ遷移する。 |
| AC-03 | RT_CONTROLの処理は固定長データ参照と状態遷移に限定され、1割込周期内に完了する。 |
| AC-04 | 既存公開APIと既存共有メモリの互換性を破壊しない。 |
| AC-05 | VC2026およびclang Windows版のbuild/testが成功する。 |

# BD-19 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 正常系 | 開始、実行、解除、通常運転復帰が仕様通りであること。 |
| 異常系 | 入力不正、モード競合、バッファ不足、インターロック発生時に安全側へ遷移すること。 |
| 境界値 | 軸リミット、速度上限、パラメータ最小/最大、補正値上限、信号数上限を確認する。 |
| RT性能 | RT_CONTROLのワーストケース処理時間が1割込周期内に収まること。 |
| 回帰 | 既存NCプログラム、既存API、既存共有メモリ、既存ログ出力が互換であること。 |

# BD-20 ビルド・静的解析・実行確認

| 環境 | コマンド/確認内容 |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat および cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat および cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | RT禁止API、動的メモリ確保、ファイルI/O、未初期化、整数オーバーフロー、共有メモリ競合を確認する。 |
| 成果物確認 | JSON構文、DOCX構造、SECTION_ID、JSON Path、レビュー観点の整合性を確認する。 |

# BD-21 AIプレレビュー観点

| ID | チェック観点 |
| --- | --- |
| BDR-001 | 目的、対象範囲、対象外が明確であること。 |
| BDR-002 | RT/TS/API責務分担が曖昧でないこと。 |
| BDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、整合性方式が定義されていること。 |
| BDR-004 | 異常検出時の安全側動作が定義されていること。 |
| BDR-005 | 既存API互換、既存ソース影響、build/test観点が含まれていること。 |
| BDR-006 | 詳細設計で確定すべき未決事項が分離されていること。 |

# BD-22 未決事項・付録

| 未決ID | 内容 | 詳細設計での扱い |
| --- | --- | --- |
| TBD-01 | 機種ごとの実パラメータ番号・有効範囲 | 機械仕様書/設備パラメータ台帳と照合して確定する。 |
| TBD-02 | RT周期内処理時間のusec上限 | 実装後に計測し、機能別上限値を確定する。 |
| TBD-03 | HMI画面の詳細レイアウト | 操作設計またはHMI詳細設計で確定する。 |
| TBD-04 | PLC/PMC信号名・ハンドシェイク詳細 | PLC/PMCインターフェース台帳と照合して確定する。 |