参照基本設計: ../基本設計書/予期せぬ負荷トルク検出機能_基本設計書.docx

レビュー状態: draft_for_review

文書ID: DD-002

# 予期せぬ負荷トルク検出機能 詳細設計書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | DD-002 |
| 機能ID | F002 |
| 文書名 | 予期せぬ負荷トルク検出機能_詳細設計書 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| ステータス | draft_for_review |
| 入力基本設計書 | 予期せぬ負荷トルク検出機能_基本設計書 |

本書はIBM-Bob詳細設計書テンプレート v2.0 相当のDD-00〜DD-24構成に基づき、基本設計書から実装・単体テストへ展開するための設計情報を定義する。

# DD-00 文書管理

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成/確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | 基本設計書から詳細設計ドラフトを作成 | IBM-Bob |
| 1.0候補 | レビュー後 | 未確定事項反映、RT実測値反映 | 設計担当 |

# DD-01 目的・適用範囲

予期せぬ負荷トルク検出機能は、機械の衝突や工具破損などによりサーボモータや主軸モータに大きな負荷が発生した場合、推定された負荷トルク値をPMCへ出力し、設定値を超えた際にはモータを停止または逆転させて機械の損傷を最小化する機能である。

本詳細設計の対象は「予期せぬ負荷トルク検出機能」の要求登録、パラメータ検証、RT周期内処理、TS側先読み/ログ処理、公開API、共有メモリ、異常安全処理である。

# DD-02 基本設計トレーサビリティ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本設計SECTION_ID | BD-00, BD-01, BD-02, BD-03, BD-04, BD-05, BD-06, BD-07, BD-08, BD-09, BD-10, BD-11, BD-12, BD-13, BD-14, BD-15, BD-16, BD-17, BD-18, BD-19, BD-20, BD-21, BD-22 |
| 対象Gコード | 該当なし/パラメータ・信号主体 |
| 対象パラメータ | 詳細設計時に機種別設定表で確定 |
| 対象信号/状態 | CNCは加減速トルクを除いた推定負荷トルクを常時計算し, CNCは各モータの推定負荷トルクをリアルタイムに計算し, PMCがウィンドウ機能で読み取れるようにする, PMCに出力する |
| 機能分類 | 安全監視・入出力制御 |

# DD-03 既存システム影響調査

| 既存要素 | 影響 | 対応方針 |
| --- | --- | --- |
| RT_INPUT | 入力信号・軸状態・外部停止条件を周期取得する。 | 信号読み取りのみ。変換や文字列処理は行わない。 |
| RT_CONTROL | 機能状態、補正/補間/安全判定、出力確定に影響する。 | 固定長データのみ参照し、1周期内で完了する。 |
| RT_OUTPUT | 確定済み指令をg_ioOutへ反映する。 | ALARM時はフェイルセーフ出力を優先する。 |
| TS_SERVICE | パラメータ検証、NC解析、先読み、ログ、UI通知を担当する。 | 重い計算とファイルI/Oをここへ隔離する。 |
| 公開API | 外部アプリから要求登録と状態参照を行う。 | 既存API互換を維持し、新規APIは要求登録に限定する。 |

# DD-04 機能要件詳細

1. パラメータで負荷トルク検出機能および閾値を設定する。

2. CNCは各モータの推定負荷トルクをリアルタイムに計算し、PMCに出力する。

3. 推定値が設定値を超えるとアラーム機能が動作し、サーボモータを停止または逆転させる。

4. アラーム後、オペレータは原因を確認し、必要に応じて軸や工具を点検する。

5. 特定軸のみ無効化したい場合は、検出機能無効信号やパラメータを設定する。

要求はAPI、NCブロック、PMC/外部信号のいずれかから発生する。開始条件と終了条件を状態遷移表で一元管理し、RT側の分岐を最小化する。

# DD-05 処理配置設計（RT/TS/API）

RT_INPUTで信号を取得し、RT_CONTROLで安全判定と停止/逆転/出力抑止を行い、TS_SERVICEはログとUI通知を担当する。

| 処理 | 配置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 入力検証・範囲検査 | TS_SERVICE/API | 文字列・可変長・機種依存判定をRTから分離するため。 |
| 状態確定・安全判定 | RT_CONTROL | ハードウェア信号と同期した即時フェイルセーフが必要なため。 |
| 補正/補間/比率など重い演算 | TS_SERVICE先読み | RT周期内時間を固定化するため。 |
| 出力反映 | RT_OUTPUT | 周期末に安全側優先で一括反映するため。 |
| ログ/診断/画面通知 | TS_SERVICE | ファイルI/OとUI連携をRTから隔離するため。 |

# DD-06 データ構造・共有メモリ設計

| 構造体 | 所有者 | 主なフィールド | 整合性方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| FEATURE_002_CONFIG | TS_SERVICE | enable, option_bits, axis_mask, path_id, limits, parameter_seq | TSが二相更新しRTはseq確定後に参照 |
| FEATURE_002_REQUEST | API/TS_SERVICE | request_id, command, target_axis, target_path, cancel, seq | APIが要求登録、TSが検証、RTが必要項目のみ参照 |
| FEATURE_002_STATUS | RT_CONTROL | state, alarm_code, active_axis, progress, snapshot_seq | RTが周期末に一括更新、APIはスナップショット取得 |
| FEATURE_002_TRACE | RT/TS | last_event, rt_cycle_cost_us, error_latch, trace_index | RTは固定長イベント、TSが詳細ログへ変換 |

整合性方針: TS/API書込の要求領域はseq/busy/validを持つ二相更新とし、RTはseq一致時のみ読み取る。RT書込の状態領域はsnapshot_seqで公開する。

# DD-07 API設計

| API名 | 種別 | 責務 | 戻り値/異常 |
| --- | --- | --- | --- |
| Api_RequestF002ModeChange | request | 機能開始/終了/キャンセル要求を共有メモリへ登録する。 | 0:受付 / 負値:範囲外・状態不正・キュー満杯 |
| Api_SetF002Parameters | request | パラメータ候補値をTS検証キューへ登録する。 | 0:受付 / 負値:範囲外・状態不正・キュー満杯 |
| Api_GetF002StatusSnapshot | snapshot | RT/TSが確定した状態を読み取り専用スナップショットとして返す。 | 0:受付 / 負値:範囲外・状態不正・キュー満杯 |

APIは状態を直接変更しない。要求領域にコマンドと世代番号を登録し、TS_SERVICEまたはRT_CONTROLが状態確定する。

# DD-08 モジュール構造

| ファイル | 責務 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効フラグ、配列上限、閾値の定数定義 |
| include/system_shared.h | 共有メモリ構造体定義と世代番号フィールド追加 |
| include/control_api.h | 要求登録APIとスナップショット取得APIの宣言 |
| src/control_api.c | API入力検証と要求世代番号更新 |
| src/rt_control.c | RT周期内状態評価、補間/補正/安全判定、出力反映 |
| src/ts_service.c | パラメータ検証、先読み計算、ログ、UI/PMC連携 |

# DD-09 関数詳細仕様

| 関数名 | スレッド | 入力 | 出力 | 異常条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ts_ValidateF002Config | TS_SERVICE | API要求、パラメータ、対象Gコード | FEATURE_002_CONFIG | 範囲外・併用不可・軸未設定 |
| Ts_PrecomputeF002 | TS_SERVICE | NCブロック、工具/軸設定、補正条件 | 固定長実行データまたは補正結果 | 先読み不足・演算不能・未対応形式 |
| Rt_EvaluateF002 | RT_CONTROL | g_ioIn、g_machineCtx、確定済み設定 | FEATURE_002_STATUS | インターロック・過負荷・状態不整合 |
| Rt_ApplyF002Output | RT_OUTPUT | RT_CONTROL確定指令 | g_ioOut | フェイルセーフ出力へ遷移 |
| Ts_LogF002Event | TS_SERVICE | 状態変化、アラーム、診断値 | g_logQueue | ログキュー満杯時は要約イベントへ縮退 |

## DD-09.1 擬似コード

Ts_ValidateF002Config: 要求値を読み取り、軸番号/経路番号/パラメータ範囲/併用不可条件を検査する。成功時のみCONFIG.valid=1としてseqを更新する。

Rt_EvaluateF002: CONFIG.validとREQUEST.seqを確認し、現在状態とインターロックを評価する。異常時はALARMへ遷移し安全出力を要求する。

# DD-10 状態遷移設計

| 現在状態 | 次状態 | 遷移条件 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | REQUESTED | APIまたはNCブロックで開始要求を受理 |
| REQUESTED | VALIDATING | TS_SERVICEがパラメータ・併用条件を検証 |
| VALIDATING | ARMED | 検証成功、RT参照可能な設定を公開 |
| ARMED | ACTIVE | RT_CONTROLが開始条件を満たして周期処理へ反映 |
| ACTIVE | HOLD | 一時停止、バッファ待ち、外部信号待ち |
| ACTIVE | DONE | 終了Gコード/解除要求/完了条件を検出 |
| ANY | ALARM | 範囲外、インターロック、過負荷、併用不可を検出 |
| ALARM | IDLE | リセット後、出力安全化と状態初期化が完了 |

# DD-11 シーケンス設計

API/NC/信号から要求を受理する。

TS_SERVICEが要求内容を検証し、RT参照可能な固定長設定に変換する。

RT_CONTROLが周期内で開始条件を判定し、ACTIVEへ遷移する。

ACTIVE中は周期ごとに軸状態、補正量、停止条件、インターロックを評価する。

終了条件またはキャンセルを検出したらDONE/IDLEへ遷移し、ALARM時はフェイルセーフ出力を優先する。

# DD-12 NC/Gコード・パラメータ解析詳細

| 分類 | 対象 | 解析・検証方針 |
| --- | --- | --- |
| Gコード | 該当なし | TS_SERVICEでモーダル状態、単独ブロック制約、同時指定可否を検証する。 |
| パラメータ | 機種別設定表 | 範囲、単位、軸別設定、電源再投入要否を検証する。 |
| 信号 | CNCは加減速トルクを除いた推定負荷トルクを常時計算し, CNCは各モータの推定負荷トルクをリアルタイムに計算し, PMCがウィンドウ機能で読み取れるようにする, PMCに出力する | RT_INPUTで固定長ビットとして取得し、チャタリングや状態不整合はTSログに記録する。 |

# DD-13 リアルタイム処理詳細

RT側ではWindows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、待ち合わせ、可変長文字列処理を禁止する。

RT_CONTROLは1割込周期内で完了し、演算量が入力データ長に比例する処理はTS_SERVICEへ分離する。

安全停止、出力抑止、アラームラッチはRT_CONTROL側で確定し、TS_SERVICEは表示・記録に限定する。

RT_CONTROLの想定処理時間上限は暫定で1機能あたり50usec以内とし、実装後にVC2026/clang Windowsの計測結果で確定する。

# DD-14 タイムシェア処理詳細

TS_SERVICEは、NC解析、設定検証、先読み計算、ログ生成、UI通知、保守診断を担当する。RTへ渡すデータは固定長・事前検証済みに限定する。

# DD-15 排他・整合性設計

| 対象 | 書込元 | 読取元 | 整合性ルール |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUEST | API/TS_SERVICE | TS_SERVICE/RT_CONTROL | seq更新前にpayloadを全て書き込み、最後にvalid/seqを更新 |
| CONFIG | TS_SERVICE | RT_CONTROL | busy=1中はRTは旧世代を使用、busy=0かつseq一致で新世代採用 |
| STATUS | RT_CONTROL | API/TS_SERVICE | RT周期末にsnapshot_seqをインクリメントし、APIは同一seqで二重読み |
| TRACE | RT/TS | TS_SERVICE/API | RTは固定長リングにイベントコードのみ書込、TSが文字列化 |

# DD-16 エラー・アラーム設計

| コード | 条件 | 処置 |
| --- | --- | --- |
| ALM-002-001 | パラメータ範囲外または未設定 | 要求を拒否し、既存状態を維持する。 |
| ALM-002-002 | 対象軸、経路、補正モードの併用不可 | ACTIVE遷移を禁止し、TSログに根拠を記録する。 |
| ALM-002-003 | RT周期内で安全条件違反を検出 | g_ioOutを安全側へ遷移し、ALARM状態をラッチする。 |
| WARN-002-001 | 先読み不足またはTS計算遅延 | HOLDまたは減速要求へ移行し、復帰可能性を判定する。 |

# DD-17 安全設計・フェイルセーフ

インターロック、停電、過負荷、制御軸取り外し、併用不可状態を検出した場合、RT_CONTROLがALARMへ遷移し、RT_OUTPUTは安全側出力を優先する。

安全停止中は新規要求を受け付けず、リセット後にCONFIG/REQUEST/STATUSの世代番号を再同期する。

工具・ワーク干渉の可能性がある機能では、TS_SERVICEで事前検証できない条件をRT側の停止条件として保持する。

# DD-18 ログ・診断・トレース

| ログ種別 | 出力元 | 内容 | 保存/公開 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状態遷移ログ | RT_CONTROL→TS_SERVICE | IDLE/ACTIVE/HOLD/ALARM等の遷移理由 | g_logQueue経由でTSが保存 |
| パラメータ検証ログ | TS_SERVICE | 範囲外・併用不可・未対応形式 | UI/API診断へ公開 |
| RT性能ログ | RT_CONTROL | 最大/平均処理時間、ワーストケース周期 | 保守画面・CSV出力候補 |
| 異常トレース | RT/TS | アラーム直前の入力、状態、要求世代番号 | リングバッファに保持 |

# DD-19 設定・パラメータ

機種依存の軸数、経路数、サーボ軸番号、補正量上限、送り速度上限、オプション有効/無効はsystem_config.hおよび外部パラメータ表で管理する。

# DD-20 既存ソース変更方針

| 変更対象 | 変更内容 | 互換性 |
| --- | --- | --- |
| system_config.h | 機能有効フラグ、配列上限、アラーム番号範囲を追加 | 既存定義値は変更しない |
| system_shared.h | 機能別CONFIG/REQUEST/STATUS/TRACEを追加 | 既存共有メモリ構造は後方互換を維持 |
| control_api.c/h | 要求登録APIと状態取得APIを追加 | 既存APIのシグネチャは変更しない |
| rt_control.c | 状態評価・安全判定・出力要求を追加 | 既存状態遷移の優先順位を維持 |
| ts_service.c | 検証・先読み・ログ処理を追加 | ファイルI/OはTS側に限定 |

# DD-21 ビルド・静的解析・単体テスト

| 項目 | コマンド/観点 |
| --- | --- |
| VC2026 build/test | cmd /c scripts\build_vc2026.bat && cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows build/test | cmd /c scripts\build_clang.bat && cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | 警告レベル/W4相当, RT禁止API使用検出, 共有メモリ二相更新規約チェック |

# DD-22 機能テスト観点

正常開始/終了、キャンセル、再開始、ALARM復帰を確認する。

対象Gコード/パラメータ/信号の境界値、未設定値、併用不可条件を確認する。

RT周期内処理時間、TS先読み遅延、共有メモリ世代番号の整合性を確認する。

異常時にg_ioOutが安全側へ遷移し、ログとAPIスナップショットが一致することを確認する。

# DD-23 AIプレレビュー結果

| 判定 | OK | WARN | NG |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件付き合格 | 14 | 3 | 0 |

RT周期内処理時間の実測値を詳細設計完了後に確定すること。

設備依存パラメータの初期値は機種別設定表で確定すること。

併用不可機能の最終一覧はNC仕様書と照合すること。

# DD-24 未確定事項・制約

機種別パラメータの初期値、単位、許容範囲は詳細設計レビュー後に設定表へ確定する。

対象機能と他の協調制御、補間、補正、固定サイクルとの併用可否はNC仕様書の最新版で再照合する。

RT処理時間の実測値、メモリ使用量、ログ保存期間は実装後の単体テスト・機能テストで確定する。