参照基本設計: ../基本設計書/円弧ねじ切り機能_基本設計書.docx

レビュー状態: draft_for_review

文書ID: DD-DRAFT-円弧ねじ切り機能_詳細設計書

IBM-Bob 詳細設計書

円弧ねじ切り機能

文書ID: DD-CNC-308 / Version 0.1

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書種別 | IBM-Bob Detail Design |
| テンプレート | IBM-Bob 詳細設計書テンプレート v2.0 相当 (DD-00〜DD-24) |
| 対象機能 | 円弧ねじ切り機能 |
| 分類 | ねじ切り・主軸同期 |
| 入力元基本設計書 | BD-CNC-308 |
| 入力元資料 | 設計_円弧ねじ切り機能.docx |
| 作成日 | 2026-04-29 |

本書は基本設計書を入力として、IBM-Bob既存制御基盤への実装を行うための詳細設計を定義する。RT/TS/API分離、共有メモリ、リアルタイム制約、異常安全、ビルド・テスト観点を含む。

# DD-00 文書管理・変更履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | 初版作成。基本設計書から詳細設計書へ展開。 | IBM-Bob |

JSON Path: $.metadata, $.section_ids

# DD-01 目的・適用範囲

G35/G36により円弧に沿った一定リードのねじを加工し、曲線形状上のねじ山生成を可能にする。

適用範囲: 円弧ねじ切り機能のNC指令解析、パラメータ検証、RT周期実行、状態通知、異常安全処理。

適用外: 実機固有のPMCラダー詳細、サーボゲイン調整、工具・治具そのものの機械設計。

# DD-02 関連文書・入力情報

| 種別 | 文書/情報 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 基本設計書 | BD-CNC-308 | 機能要求・制約・受入条件の入力 |
| 入力資料 | 設計_円弧ねじ切り機能.docx | Gコード、パラメータ、注意事項の根拠 |
| 既存基盤設計 | IBM-Bob 基盤システム基本/詳細設計 | RT/TS/API/共有メモリ方針 |
| テンプレート | IBM-Bob 詳細設計書テンプレート v2.0 | 章立て、JSON相互変換、プレレビュー基準 |

# DD-03 基本設計トレーサビリティ

| 基本設計 | 詳細設計 | 展開内容 |
| --- | --- | --- |
| BD-01/BD-02 | DD-01/DD-05 | 目的・機能要求の詳細化 |
| BD-06/BD-07 | DD-06/DD-11/DD-12 | RT/TS/API処理分担の具体化 |
| BD-09 | DD-07/DD-16 | 共有メモリ・整合性方式の具体化 |
| BD-14/BD-15 | DD-14/DD-15 | 異常検出・フェイルセーフ設計の具体化 |

# DD-04 既存基盤前提・処理配置

Windows C言語マルチスレッド機械制御基盤。RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTを割込周期内で実行し、TS_SERVICEがファイルI/O、NC解析、ログ、HMI/API連携を担当する。

| 区分 | 方針 |
| --- | --- |
| RT | RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTは固定周期内で完了し、Windows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキングを使用しない。 |
| TS | TS_SERVICEはNC解析、パラメータ検証、ログ、画面/API連携、事前計算を担当する。 |
| API | 公開APIは要求登録とスナップショット取得に限定し、最終状態確定はRT_CONTROLまたはTS_SERVICEで行う。 |
| 機能グループ | 主軸同期ねじ切り |

# DD-05 機能要求詳細

G35を時計回り、G36を反時計回りとして、円弧終点、中心/半径、リードF、開始角Qを解析する。TS_SERVICEが円弧ねじ軌跡を生成し、RT_CONTROLが主軸同期送りで実行する。

| 分類 | 内容 |
| --- | --- |
| 入力 | 円弧ねじ切りブロック 選択平面 円弧幾何 長軸リードF 開始角Q 主軸位相 |
| Gコード/指令 | G35: CW円弧ねじ切り G36: CCW円弧ねじ切り X/Z/I/K/R/F/Q: 終点、円弧中心、半径、リード、開始角 G36機能切替パラメータ |
| 出力 | 円弧ねじ同期指令 円弧補間パラメータ 主軸同期状態 長軸不正アラーム |

要求はTS_SERVICEで正規化し、RT_CONTROLへは固定長の確定済みデータとして渡す。これによりRT周期内の実行時間ばらつきを抑制する。

# DD-06 モジュール構成

| モジュール | 責務 |
| --- | --- |
| TS_NC_PARSE | Gコード/アドレスを解釈し、ねじ切り条件を正規化する |
| TS_THREAD_PLAN | ピッチ、切込み、開始角、終端条件から実行ステップ列を生成する |
| RT_SPINDLE_SYNC | 主軸位相と送り軸指令を同期させる |
| RT_AXIS_FEED | 周期内で固定長実行ブロックを消費し、送り指令を出力する |

各モジュールは既存ソースへ最小差分で追加する。公開ヘッダの互換性を維持し、既存APIのシグネチャ変更は行わない。

# DD-07 共有メモリ・グローバル変数

| 名称 | 所有者 | 書込元 | 読取元 | 周期 | 整合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g_thread_arcRequest | API/TS_SERVICE | API, TS_SERVICE | TS_SERVICE, RT_CONTROL | 要求発生時 | request_idとgenerationの二相更新 |
| g_thread_arcStatus | RT_CONTROL | RT_CONTROL, TS_SERVICE | API, UI, TS_SERVICE | RT周期/TS周期 | state更新後にgenerationをインクリメント |
| g_thread_arcParam | TS_SERVICE | TS_SERVICE | RT_CONTROL | 設定変更時 | inactive領域で編集後にactive_indexを切替 |
| g_machineCtx | RT_CONTROL | RT_CONTROL | TS_SERVICE/API | RT周期 | 既存世代番号に追随 |
| g_logQueue | TS_SERVICE | RT_CONTROL/TS_SERVICE | TS_SERVICE | イベント発生時 | 固定長リング、上書き時は欠落カウンタ更新 |

共有メモリは固定長構造体とし、RT側ではポインタ差替えや動的確保を行わない。複数フィールド更新は世代番号またはactive_index切替で一貫性を保証する。

# DD-08 公開API詳細

| API | 方向 | 役割 | RT安全方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| Api_RequestTHREADARCMode | UI/外部→TS | 機能有効化・解除または設定変更を要求する | 直接RT状態を書き換えない |
| Api_GetTHREADARCStatus | 外部←状態 | 機能状態、アラーム、処理中ブロック番号を取得する | スナップショットのみ |
| Api_SetTHREADARCParameter | UI/保守→TS | 設備依存パラメータを検証キューへ登録する | 運転中変更不可項目をTSで拒否 |

API戻り値はOK/INVALID_PARAM/BUSY/NOT_READY/ALARMの5分類を基本とする。詳細エラーはstatus.last_error_codeとログに格納する。

# DD-09 入力解析・パラメータ正規化

NCブロック、設定パラメータ、PMC/外部信号は、TS_SERVICEで以下の順に検証する。

構文・アドレス有無・値範囲を検証する。

現在のモード、座標系、補正、原点確立状態との併用可否を検証する。

機械依存パラメータを参照し、軸番号・単位・方向・速度を内部単位へ変換する。

RT_CONTROLが直接実行できる固定長実行データへ展開する。

運転中変更不可の値は、RUNNING中に要求された場合BUSYまたはALARMとして扱う。

# DD-10 状態遷移・シーケンス

| 状態 | 概要 | 入口条件 | 出口条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| DISABLED | 機能無効。通常のNC/軸制御を行う。 | 初期状態または解除要求完了 | 有効化要求をTSが検証完了 |
| ARMED | 設定検証済み。次の対象ブロックまたは条件成立を待つ。 | パラメータ/モード検証OK | 対象ブロック実行開始 |
| ACTIVE | 機能がRT周期で反映中。 | RT_CONTROLが有効世代を取得 | 対象区間終了、解除要求、異常検出 |
| HOLD | 一時停止・保留。出力は安全側に固定。 | 保持要求またはインターロック | 再開条件成立または停止要求 |
| ALARM | 異常検出。安全出力へ遷移し復帰操作を待つ。 | パラメータ不正、追従誤差、併用禁止、バッファ欠落 | 原因除去とリセット |

状態遷移はRT_CONTROLが最終確定する。TS_SERVICEは要求と事前計算結果を準備し、APIは状態を直接書き換えない。

# DD-11 RT_CONTROL詳細処理

主軸位相読取り、同期開始判定、送り軸目標値出力、過大追従誤差検出を実施する。文字列解析、パス展開、浮動小数点の重い演算は実施しない。

| 順序 | 処理 | 周期内制約 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入力/現在位置/主軸位相/外部信号を取得 | 既存g_ioInおよびg_machineCtxから固定長読取り |
| 2 | 有効世代・状態を確認 | 不完全世代は前回有効値を維持 |
| 3 | 対象機能の周期処理を実行 | ループ回数上限を固定し、動的確保禁止 |
| 4 | 軸指令・出力信号を更新 | フェイルセーフ優先でg_ioOutへ反映 |
| 5 | 状態/ログイベントを登録 | ログは固定長キューへ投入しTSがフラッシュ |

# DD-12 TS_SERVICE詳細処理

NCブロックを解析し、リード、切込み、開始角、終端条件、退避条件を検証してNC_EXEC_BLOCK列へ変換する。

| 処理 | 内容 | 失敗時 |
| --- | --- | --- |
| 解析 | Gコード、パラメータ、PMC設定、画面入力を内部形式へ変換 | INVALID_PARAM |
| 事前計算 | 補間係数、変換行列、パス列、速度制限値等を生成 | ALARMまたは要求拒否 |
| 反映準備 | inactiveバッファへ書込み、チェックサム/世代番号を更新 | 旧世代維持 |
| ログ | 操作、異常、状態遷移、測定値を記録 | 欠落カウンタ更新 |

# DD-13 アルゴリズム・演算詳細

主軸エンコーダ位相を基準に、F指定のピッチまたは可変リード量から送り軸の目標位置を周期ごとに算出する。G76等の複数パス機能ではTS側で各パス深さを展開し、RT側は主軸同期済みの軌跡点のみを実行する。

| 観点 | 詳細 |
| --- | --- |
| 単位変換 | 入力単位、径/半径、角度/線速度、機械単位をTS側で正規化し、RT側は内部単位のみ扱う。 |
| 併用順序 | 座標系、補正、補間、速度制限、安全監視の順序を固定し、モードテーブルで禁止組合せを検出する。 |
| 数値誤差 | RT側は固定小数点または事前計算係数を優先し、浮動小数点演算の使用箇所を限定する。 |
| 境界条件 | 開始点/終点一致、半径ゼロ、負ピッチ、軸未確立、回転軸設定不整合等をTS側で検出する。 |

# DD-14 エラー・アラーム設計

| コード | エラー内容 | 検出箇所 | 処置 |
| --- | --- | --- | --- |
| E001 | G36設定不一致 | TS検証またはRT周期監視で検出 | 対象機能をALARMへ遷移し安全側出力を適用 |
| E002 | 長軸不連続 | TS検証またはRT周期監視で検出 | 対象機能をALARMへ遷移し安全側出力を適用 |
| E003 | 円弧幾何不正 | TS検証またはRT周期監視で検出 | 対象機能をALARMへ遷移し安全側出力を適用 |
| E004 | リードF未指定 | TS検証またはRT周期監視で検出 | 対象機能をALARMへ遷移し安全側出力を適用 |
| E005 | 主軸同期異常 | TS検証またはRT周期監視で検出 | 対象機能をALARMへ遷移し安全側出力を適用 |

エラーは復帰可能/要リセット/保守要の3段階に分類し、UI表示とログ出力を行う。

# DD-15 安全設計・フェイルセーフ

異常検出時はRT_CONTROLが新規軸指令を抑止し、既存のフェイルセーフ出力に従う。

運転中に変更できないパラメータはTS_SERVICEが拒否し、変更要求を保留またはアラーム化する。

外部APIからの要求は直接RT制御値を変更せず、要求キューと世代番号で反映タイミングを制御する。

未確定座標、原点未確立、サーボ未励磁、補正未解除などの前提不成立時は対象ブロックを実行しない。

既存インターロックおよび主状態ALARMを優先し、本機能の継続可否よりも機械保護を優先する。

# DD-16 排他・整合性・競合制御

| 対象 | 方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 要求データ | request_id + generation | API/TS/RT間で古い要求の再実行を防止 |
| 設定データ | 二重バッファ + active_index | RT周期中に不完全設定を読まない |
| 状態データ | RT書込優先 + TS補足情報 | 制御状態の唯一の確定元をRTに集約 |
| ログ | 固定長リング + 欠落カウンタ | RT側でブロックせず証跡を残す |

共有メモリの複数フィールド更新では、先にデータ本体を更新し、最後に世代番号を更新する。読取側は同じ世代番号を二度確認して採用する。

# DD-17 性能・リアルタイム制約

RT処理は1割込周期内に完了する固定長処理とし、最悪時間は実機またはHILで測定する。

TS側の幾何計算・パス展開は先読みバッファに投入し、RT側での突発的な計算量増大を防ぐ。

共有メモリ更新は世代番号方式と二重バッファ方式を使い、RT周期中の不完全読取りを防止する。

| 項目 | 目標/制約 | 測定方法 |
| --- | --- | --- |
| RT周期処理 | 1割込周期内に完了 | HIL/実機で最大・平均・99.9%を測定 |
| TS事前計算 | RTバッファ枯渇前に完了 | 先読み残量と処理時間をログ化 |
| API応答 | 要求登録は短時間で戻る | UI/API単体テストで測定 |
| ログ | RTをブロックしない | リング欠落カウンタを確認 |

# DD-18 設定・パラメータ設計

| パラメータ | 内容 | 変更可否 | 初期値/備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable | 機能の有効/無効 | 停止中のみ | 既定は無効 |
| target_axis_mask | 対象軸ビットマスク | 停止中のみ | 設備仕様で確定 |
| limit/profile | 速度・角度・補正・範囲等の機能別設定 | 停止中または保守モード | 入力資料の範囲に従う |
| diagnostic_level | ログ詳細度 | 運転中可 | 通常は標準 |

実機パラメータ番号、PMC信号番号、軸番号は機種別差分があるため、詳細実装時に設備プロファイルで確定する。

# DD-19 ログ・診断・保守

| ログ種別 | 内容 | 出力契機 |
| --- | --- | --- |
| 操作ログ | 有効化/解除/設定変更要求 | APIまたは画面操作時 |
| 状態ログ | ARMED/ACTIVE/HOLD/ALARM遷移 | 状態遷移時 |
| 異常ログ | エラーコード、ブロック番号、軸、世代番号 | 異常検出時 |
| 性能ログ | RT処理時間、TS計算時間、バッファ残量 | 診断レベル有効時 |

# DD-20 画面・外部連携

UI/外部アプリは公開API経由で状態を取得する。RT内部構造体へ直接アクセスしない。

| 画面/連携項目 | 表示・操作内容 |
| --- | --- |
| 状態表示 | DISABLED/ARMED/ACTIVE/HOLD/ALARM、対象軸、処理中ブロック番号 |
| 設定表示 | 対象軸、パラメータ値、有効世代、変更可否 |
| 診断表示 | 直近アラーム、RT時間、TS時間、ログ欠落数 |
| 保守操作 | 停止中の設定変更、リセット、診断ログ出力 |

# DD-21 既存ソース影響調査

| ファイル | 変更内容 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効化マクロ、上限数、バッファサイズ、周期上限usecを追加 |
| include/system_shared.h | 要求・状態・パラメータ・実行ブロック用構造体を追加 |
| include/control_api.h | 要求登録/状態取得APIプロトタイプを追加 |
| src/control_api.c | API入力検証、要求ID採番、スナップショット取得を実装 |
| src/rt_control.c | 周期処理、状態遷移、安全停止、出力抑止を追加 |
| src/ts_service.c | NC解析、パラメータ検証、ログ、事前計算を追加 |

# DD-22 ビルド・静的解析・テスト

| 対象 | コマンド/観点 |
| --- | --- |
| VC2026 build/test | cmd /c scripts\build_vc2026.bat && cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows build/test | cmd /c scripts\build_clang.bat && cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | RT関数内のmalloc/free, file I/O, Win32 blocking API, 可変長ループを検出する |
| 単体テスト | 解析、境界値、状態遷移、異常、安全側出力、世代番号不整合を確認する |
| 結合テスト | NC実行、API要求、TS事前計算、RT周期処理、ログ連携を確認する |

# DD-23 未決事項・リスク

実機ごとの軸数、対象軸、パラメータ番号、PMC信号割付けを確定する。

RT周期内処理時間の上限値と測定方法を詳細設計レビューで確定する。

既存NC解析器の未対応Gコード/アドレスと併用禁止機能の優先順位を確定する。

# DD-24 AIプレレビュー結果

| ID | 判定 | コメント |
| --- | --- | --- |
| DDR-RT-001 | WARN | RT処理時間の実測値は実装後に確定する。 |
| DDR-SHM-002 | OK | 共有メモリは所有者、書込元、読取元、世代番号方式を定義した。 |
| DDR-SAFE-003 | OK | 異常時の安全側遷移と出力抑止を定義した。 |
| DDR-API-004 | OK | APIは要求登録/状態取得に限定しRT直接更新を避けた。 |
| DDR-BLD-005 | WARN | VC2026/clangの実装対象ファイル追加後にCIコマンド確認が必要。 |

総合判定: 条件付き合格。RT処理時間、設備依存パラメータ、CI対象ファイルは実装時に確定する。