参照基本設計: ../基本設計書/極座標補間機能 基本設計書.docx

レビュー状態: draft_for_review

文書ID: DD-DRAFT-極座標補間機能_詳細設計書

極座標補間機能
詳細設計書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | DD-CNC-216 |
| 対象機能 | 極座標補間機能 |
| 分類 | 補間 |
| 版数 | 0.1（ドラフト） |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| 参照基本設計書 | 極座標補間機能_基本設計書.docx |
| 入力元資料 | 設計_極座標補間機能.docx |
| 前提基盤 | IBM-Bob Windows C リアルタイム/タイムシェア分離制御基盤 |

# DD-00 文書管理

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成/確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-29 | 基本設計書をもとに詳細設計書ドラフトを作成 | AI生成 |
| 0.2 | 未定 | 人間レビュー結果、実機パラメータ、RT計測結果の反映予定 | 設計担当 |

# DD-01 詳細設計概要

直交座標で記述したカム形状などの輪郭を、直線軸と回転軸の同期動作へ変換し、円筒部品の加工を容易にする。

G12.1で極座標補間モードを開始し、G13.1で解除する。TS_SERVICEが極座標補間平面と対象軸を決定し、直交座標指令を直線軸/回転軸同期指令へ変換する。

| 設計方針 | 内容 |
| --- | --- |
| 処理配置 | 可変長解析、座標/補間/速度プロファイル生成、ファイルI/O、ログ整形はTS_SERVICEへ配置する。RT_CONTROLは固定長実行ブロックを周期内で消費する。 |
| 安全方針 | 不整合、アンダーラン、モード競合、軸リミット、PLC応答異常を検出した場合、g_machineCtxを安全側状態へ遷移させる。 |
| 互換方針 | 既存公開API、既存共有メモリ、既存RT/TS呼び出し順序を破壊しない。新規情報は拡張構造体として追加する。 |

# DD-02 参照基本設計・トレーサビリティ

| 基本設計要求 | 内容 | 詳細設計での反映先 |
| --- | --- | --- |
| BD-01 | 直交座標指令が直線/回転同期指令へ変換される | DD-08/DD-21/DD-22 |
| BD-02 | 禁止指令をモード中に検出する | DD-09/DD-21/DD-22 |
| BD-03 | G13.1で平面状態が復元される | DD-10/DD-21/DD-22 |
| BD-99 | VC2026およびclang Windows版のbuild/testが通ること。 | DD-20/DD-21 |

| Gコード/設定 | 詳細設計上の扱い |
| --- | --- |
| G12.1: 極座標補間モード開始 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |
| G13.1: 極座標補間モード解除 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |
| G01/G02/G03: 極座標平面内補間 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |
| G40〜G42: 工具径補正との関連管理 | Ts_NcParserで受理後、機能固有バリデータへ渡し、実行前にモード整合性を判定する。 |

# DD-03 既存基盤・前提条件

Windows C言語製のマルチスレッド機械制御基盤。RT_INPUT / RT_CONTROL / RT_OUTPUT がハードウェア割込周期で実行され、TS_SERVICE が非リアルタイム処理を担当する。

RT側ではWindowsシステムコール、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキング、可変長文字列処理、三角関数・探索など処理時間が変動する重計算を禁止する。

| 既存要素 | 本機能での扱い |
| --- | --- |
| g_ioIn/g_ioOut | 外部I/O、サーボ、PLC信号のスナップショットと安全側出力に利用する。 |
| g_machineCtx | 運転モード、主状態、アラーム、インターロックを既存規約に従い更新する。 |
| g_uiRequest | HMIまたはAPIからの開始/解除/設定変更要求を登録する。 |
| g_logQueue | RT側からは固定長イベントのみ投入し、TS_SERVICEがファイル保存する。 |
| g_prefetchResult | 先読み・変換・補間・速度プロファイル結果の既存領域または拡張領域として利用する。 |

# DD-04 機能分割・モジュール構成

| モジュール | 主な責務 |
| --- | --- |
| include/cnc216_feature.h | 機能固有の構造体、状態、内部関数プロトタイプ、API拡張定義を宣言する。 |
| src/cnc216_feature.c | TS準備処理、RT周期処理、バリデーション、状態遷移、診断ログ要求を実装する。 |
| src/ts_service.c | TS_SERVICEループからTs_CNC216_Prepareを呼び出し、準備済み実行バッファをコミットする。 |
| src/rt_control.c | RT_CONTROL周期からRt_CNC216_ExecuteCycleを呼び出し、固定長データを消費する。 |
| src/control_api.c | API要求の検証、共有メモリ要求登録、RUNNING中変更拒否を実装する。 |
| tests/test_cnc216_feature.c | 単体テスト、境界値テスト、世代番号整合性テスト、異常系テストを実装する。 |

# DD-05 ソースファイル変更詳細

| ファイル | 変更種別 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| include/system_config.h | 追加 | IBM_BOB_ENABLE_CNC216、バッファ長、最大対象軸数、RT計測有効化マクロを追加する。 |
| include/system_shared.h | 追加 | CNC216_FEATURE_REQUEST / CNC216_FEATURE_STATUS / CNC216_EXEC_BUFFERを追加する。既存構造体のフィールド順序は変更しない。 |
| include/control_api.h | 追加 | Api_GetCNC216Status、Api_RequestCNC216ConfigUpdateのプロトタイプを追加する。既存APIは互換維持。 |
| include/cnc216_feature.h | 新規 | 機能固有の型、enum、内部関数、テスト用フックを宣言する。 |
| src/cnc216_feature.c | 新規 | TS/RTの実処理、状態遷移、バリデーション、エラー変換を実装する。 |
| src/main.c | 軽微変更 | 初期化テーブルに機能モジュール初期化を追加する。 |
| tests/test_cnc216_feature.c | 新規 | 単体テストおよびモック入力を追加する。 |

# DD-06 データ構造・共有メモリ設計

| 構造体 | 所有者 | 主なフィールド | 整合性方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC216_FEATURE_CONFIG | TS/API | enable, option_flags, max_axis, limits, mode_policy, parameter_revision | READY/STOPPEDでのみ更新。RUNNING中変更は拒否または次回反映。 |
| CNC216_FEATURE_REQUEST | API/HMI | request_id, command, target_state, parameter_id, value, request_generation | APIが単一書込元。TS_SERVICEが受理後ack_generationを更新。 |
| CNC216_FEATURE_STATUS | RT/TS | state, alarm_code, current_block, buffer_fill, active_mode, rt_max_usec | RT更新領域とTS更新領域を分離し、スナップショットは世代番号で読む。 |
| CNC216_EXEC_BLOCK | TS | block_no, command_type, axis_value[], feed, flags, alarm_policy, source_line | TSが生成後valid=1。RTはvalidとgeneration一致時のみ採用。 |
| CNC216_EXEC_BUFFER | TS→RT | generation_begin, generation_end, head, tail, count, underrun_policy, blocks[] | 二相コミット。generation_begin==generation_endかつvalid=1のみRT採用。 |

typedef struct {

uint32_t generation_begin;

uint32_t generation_end;

uint32_t request_id;

uint16_t state;

uint16_t alarm_code;

uint16_t active_mode;

uint16_t reserved;

} CNC216_FEATURE_STATUS;

typedef struct {

uint32_t source_block_no;

uint16_t command_type;

uint16_t flags;

int32_t  axis_value[IBM_BOB_MAX_AXIS];

int32_t  feed_value;

uint16_t alarm_policy;

uint16_t valid;

} CNC216_EXEC_BLOCK;

# DD-07 公開API・内部API設計

| API/関数 | 区分 | 入力 | 出力 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Api_GetCNC216Status | 公開API追加候補 | status_out pointer | IBM_BOB_RESULT | 既存Api_GetStatusSnapshotを補完する詳細状態取得。NULLチェック必須。 |
| Api_RequestCNC216ConfigUpdate | 公開API追加候補 | config/request pointer | IBM_BOB_RESULT | RUNNING中の危険変更は拒否。request_idを払い出す。 |
| Ts_CNC216_Prepare | 内部TS | NC block / request / config | prepare result | 解析、検証、バッファ生成。ファイルI/Oと重計算はここに閉じ込める。 |
| Ts_CNC216_CommitExecBuffer | 内部TS | CNC216_EXEC_BUFFER | void/result | 二相コミットでRT可視化。 |
| Rt_CNC216_ValidateSnapshot | 内部RT | status/buffer snapshot | bool | 世代番号、valid、count、stateを固定時間で検査。 |
| Rt_CNC216_ExecuteCycle | 内部RT | RT context pointer | cycle result | 周期内実行。ブロック消費、安全監視、ログ要求投入。 |

# DD-08 NC解析・コマンド受理仕様

| 入力項目 | 受理条件 | 異常時 |
| --- | --- | --- |
| 極座標補間対象軸設定 | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| 直交座標指令 | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| 回転軸中心 | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| 送り速度F | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |
| 工具径補正状態 | 型、範囲、モード、軸、補正状態、オプション有効状態をTS_SERVICEで検査する。 | 実行前にREJECTまたはALARMへ変換し、RTバッファへ投入しない。 |

| 出力項目 | 出力先 | 更新タイミング |
| --- | --- | --- |
| 直線軸/回転軸同期指令 | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |
| 極座標補間状態 | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |
| 中心シフト情報 | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |
| 補間アラーム | RT実行ブロック、共有メモリ、HMI/API、PLC、ログのいずれか | TS準備完了時、RT周期実行時、解除時、異常検出時 |

# DD-09 TS_SERVICE処理詳細

座標・単位・指令方式の正規化はTS_SERVICEで完了し、RT_CONTROLには内部標準単位の絶対目標値だけを渡す。

座標変換モード中の禁止Gコード、補正、レファレンス点復帰、単位切換との競合を実行前に判定する。

幾何計算、分割点生成、同時制御軸の補間テーブル化はTS_SERVICEで実施する。

RT_CONTROLは補間セグメントを固定長ブロックとして消費し、幾何再計算は行わない。

要求キューまたはNCブロックから対象コマンドを取得し、文字列、アドレス、P/Q/R等のパラメータを正規化する。

現在の運転モード、主状態、補正状態、座標系、対象軸、オプション有効状態を検査する。

基本設計で定義された処理フローに従い、RTで直接消費できる固定長ブロックへ変換する。

変換結果を一時バッファに書込み、generation_begin、blocks、head/tail、count、generation_end、validの順でコミットする。

準備結果、警告、異常、処理時間を診断ログとしてg_logQueueまたはTS側ログへ登録する。

| 基本設計フロー | 詳細化内容 |
| --- | --- |
| TS_SERVICEがG12.1を単独ブロックで受理し、パラメータ指定の直線軸・回転軸を選択する。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |
| 後続の直交座標指令を極座標関係式により直線軸移動量と回転軸角度へ変換する。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |
| 工具径補正が必要な場合は補正後の通路に対して変換し、RT実行ブロックへ格納する。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |
| G13.1でモードを解除し、元の平面選択状態を復帰する。 | Ts側関数で検証・変換し、RT向け固定長データに反映する。 |

# DD-10 RT_CONTROL処理詳細

void Rt_CNC216_ExecuteCycle(RT_CONTEXT* rt) {

const CNC216_EXEC_BUFFER* buf = &g_cnc216Feature.exec_buffer;

if (!Rt_CNC216_ValidateSnapshot(buf)) {

Rt_SetFeatureAlarm(CNC216_ALM_BUFFER_INVALID);

return;

}

if (g_cnc216Feature.status.state == CNC216_STATE_ACTIVE) {

const CNC216_EXEC_BLOCK* block = Rt_PeekExecBlock(buf);

Rt_CheckInterlockAndAxisLimit(rt, block);

Rt_ApplyPreparedCommand(rt, block);

Rt_AdvanceExecBlock(buf);

}

}

| RT処理 | 内容 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| スナップショット取得 | generationとvalidを読み、採用可否を固定手順で判定する。 | ロック待ち、動的メモリ確保 |
| ブロック消費 | head/tail/countを確認し、1周期あたり最大1ブロックまたは定義済みステップを実行する。 | 可変長探索、文字列解析 |
| 安全監視 | インターロック、軸リミット、追従誤差、バッファ不足を監視する。 | ファイル出力、HMI更新 |
| ログ要求 | 固定長イベントIDと補助情報のみg_logQueueへ投入する。 | 文字列整形、printf系 |

# DD-11 状態遷移設計

| 状態 | 意味 | 遷移条件 | RT/TS責務 |
| --- | --- | --- | --- |
| DISABLED | 機能無効。通常制御のみ。 | 初期化、解除完了、オプション無効。 | TS:要求待ち / RT:通常実行 |
| ARMED | 開始要求を受理し準備中。 | 対象Gコード/API要求受理。 | TS:検証・変換 / RT:既存状態維持 |
| PREPARED | RT向けデータ生成済み。 | valid=1、世代番号一致、バッファ充足。 | TS:コミット / RT:採用可能 |
| ACTIVE | RT周期で機能実行中。 | 開始条件成立、RUNNING状態。 | RT:ブロック消費・監視 / TS:補充・ログ |
| HOLD | 一時停止または復帰待ち。 | フィードホールド、バッファ補充待ち、オペレータ停止。 | RT:安全保持 / TS:復帰準備 |
| COMPLETE | 対象区間が正常完了。 | 終了Gコード、バッファ空、完了ステップ到達。 | RT:通常復帰 / TS:状態保存 |
| ALARM | 異常検出により安全側停止。 | アラーム条件成立。 | RT:安全出力 / TS:診断・表示 |

# DD-12 シーケンス設計

| Seq | 主体 | 処理 | 共有データ | 異常時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC Parser/API | 対象コマンドまたは操作要求を検出する。 | CNC216_FEATURE_REQUEST | 要求拒否 |
| 2 | TS_SERVICE | 入力値、モード、軸、補正、オプションを検証する。 | CNC216_FEATURE_CONFIG | ALARM/REJECT |
| 3 | TS_SERVICE | 実行ブロックまたは補正/変換テーブルを生成する。 | CNC216_EXEC_BUFFER | 準備失敗 |
| 4 | TS_SERVICE | 二相コミットでRT可視化する。 | generation/valid | valid=0のまま終了 |
| 5 | RT_CONTROL | 周期ごとにブロックを消費し安全監視する。 | CNC216_EXEC_BLOCK | 安全側停止 |
| 6 | RT_OUTPUT | 軸指令、PLC補助指令、安全側出力を確定する。 | g_ioOut | フェイルセーフ出力 |
| 7 | TS_SERVICE | 完了・異常ログを保存しHMI/API状態を更新する。 | CNC216_FEATURE_STATUS | ログ欠落警告 |

# DD-13 パラメータ・設定設計

| パラメータ | 型/範囲 | 既定値 | 更新条件 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC216_ENABLE | bool | false | STOPPED/READY | 機能有効化。オプション未搭載時はfalse固定。 |
| CNC216_MAX_BUFFER_BLOCKS | uint16_t | 機種別 | 起動時 | RT実行バッファの最大ブロック数。 |
| CNC216_UNDERRUN_POLICY | enum | SAFE_STOP | STOPPED/READY | バッファ不足時の動作。 |
| CNC216_ALARM_LEVEL | enum | ALARM | STOPPED/READY | 警告/減速/停止の基準。 |
| CNC216_RT_BUDGET_USEC | uint16_t | 未定 | 詳細設計レビュー後 | RT周期内処理時間の設計上限。実測により確定。 |

# DD-14 入出力・PLC・HMI連携

| 連携先 | 信号/情報 | 方向 | 処理主体 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC | 開始許可、補助機能完了、異常入力、リセット | PLC→CNC | RT_INPUT/TS_SERVICE | 周期先頭でスナップショット化し、TSで詳細解釈する。 |
| PLC | 動作要求、安全停止、アラーム通知 | CNC→PLC | RT_OUTPUT | 安全側出力はRT_OUTPUTで確定する。 |
| HMI | 状態、対象ブロック、アラーム、設定値、診断情報 | CNC→HMI | TS_SERVICE | RTから直接画面更新しない。 |
| API | 状態取得、設定更新要求、ログフラッシュ要求 | 外部→CNC | control_api.c/TS_SERVICE | 既存API互換を維持する。 |

# DD-15 エラー・アラーム詳細

| アラームID | 条件 | 検出時動作 | 復旧条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC216-ALM-001 | 対象軸未設定 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |
| CNC216-ALM-002 | 補正状態不正 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |
| CNC216-ALM-003 | 座標系変更指令 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |
| CNC216-ALM-004 | 変換後速度超過 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |
| CNC216-ALM-005 | 中心シフト設定不正 | TS検出時: 実行前拒否。RT検出時: ALARM遷移または安全側停止。 | 原因除去後、RESET、再準備、インターロック再評価。 |

# DD-16 安全・フェイルセーフ設計

RT_CONTROLで危険状態を検出した場合は、処理継続より安全側出力を優先する。

TS_SERVICEの準備未完了、世代番号不一致、valid=0、count不足はRT採用不可とし、運転前ならREJECT、運転中ならHOLDまたはSAFE_STOPへ遷移する。

軸リミット、補正量上限、速度/加速度上限、PLC応答タイムアウトは共通安全監視へ接続する。

アラーム解除後は、現在位置、モード、対象工具、対象ブロック、バッファ世代を再確認し、古いバッファを破棄する。

# DD-17 排他・整合性・世代番号設計

| 対象 | 単一書込元 | 読取元 | 整合性方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC216_FEATURE_REQUEST | API/HMI要求登録関数 | TS_SERVICE | request_id単調増加。TSがack_request_idを返す。 |
| CNC216_FEATURE_CONFIG | TS_SERVICE | API/HMI/RT_CONTROL | RUNNING中の直接更新禁止。shadow→commit方式。 |
| CNC216_EXEC_BUFFER | TS_SERVICE | RT_CONTROL | generation_beginを書込み、blocks更新、generation_endを書込み、valid=1。RTはbegin==endのみ採用。 |
| CNC216_FEATURE_STATUS | RT_CONTROL/TS_SERVICE分割 | API/HMI/ログ | RT更新フィールドとTS更新フィールドを分離し、必要に応じてスナップショットコピーを作成。 |

/* TS commit order */

status->generation_begin++;

buffer->valid = 0;

write_exec_blocks(buffer);

buffer->generation_end = status->generation_begin;

buffer->valid = 1;

/* RT read rule */

if (buffer->valid && buffer->generation_begin == buffer->generation_end) {

use_buffer_snapshot(buffer);

}

# DD-18 ログ・診断設計

| ログID | 発生主体 | 記録内容 | 保存先 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC216-LOG-START | TS_SERVICE | 開始要求、対象Gコード/API、パラメータ、request_id | TSログファイル |
| CNC216-LOG-COMMIT | TS_SERVICE | 生成ブロック数、世代番号、先読み/変換時間、警告 | TSログファイル |
| CNC216-LOG-RTMAX | RT_CONTROL | RT最大処理時間、周期番号、ブロック番号 | g_logQueue→TS保存 |
| CNC216-LOG-ALARM | RT/TS | アラームID、対象軸、NCブロック、入力スナップショット | TSログファイル/診断画面 |
| CNC216-LOG-END | TS_SERVICE | 正常完了、解除、処理件数、最終状態 | TSログファイル |

# DD-19 性能・RT処理時間見積もり

| 処理項目 | 初期目標 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 世代番号/valid確認 | 2 usec以下 | 固定長フィールド参照のみ。 |
| 状態遷移判定 | 3 usec以下 | switch/enumベース。 |
| 実行ブロック取得 | 5 usec以下 | リングバッファhead/tail参照。 |
| 安全監視 | 15 usec以下 | 軸数に比例。最大軸数で実測する。 |
| RTログ要求投入 | 3 usec以下 | 固定長イベントのみ。満杯時は破棄カウンタを更新。 |
| 合計 | 1割込周期内 | 詳細設計レビュー後、実装計測値で確定する。 |

上記は詳細設計時点の初期目標であり、実装後にVC2026/clang Windows環境でRT計測用フックを有効化して最大値を測定する。

# DD-20 ビルド・静的解析・実行確認

| 環境 | コマンド/確認内容 |
| --- | --- |
| VC2026 | cmd /c scripts\build_vc2026.bat および cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows | cmd /c scripts\build_clang.bat および cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | RT禁止API、malloc/free、fopen/printf、Sleep/Wait系、未初期化、整数オーバーフロー、共有メモリ競合を確認する。 |
| 構造チェック | DD-00〜DD-24、JSON Path、トレーサビリティ、レビューID、成果物名を確認する。 |

# DD-21 単体テスト設計観点

| テストID | 対象 | 入力/条件 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-CNC216-001 | TS入力検証 | 正常なGコード/API要求 | PREPAREDへ遷移し実行ブロックが生成される。 |
| UT-CNC216-002 | TS異常入力 | 範囲外パラメータ、併用禁止状態 | REJECTまたはALARMとなりRTバッファへ投入されない。 |
| UT-CNC216-003 | 世代番号整合性 | begin/end不一致、valid=0 | RTが採用せず安全側処理となる。 |
| UT-CNC216-004 | RT周期処理 | 有効な固定長ブロック | 1周期内でブロック消費、状態更新、ログ要求投入が完了する。 |
| UT-CNC216-005 | アラーム変換 | 各ALM条件 | 定義済みアラームIDと復旧条件が返る。 |

# DD-22 機能テスト設計観点

| テストID | 観点 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| FT-CNC216-001 | 正常開始/解除 | 対象GコードまたはAPIで開始し、対象区間完了後に通常モードへ戻る。 |
| FT-CNC216-002 | モード競合 | 補正、座標系、サイクル、運転モードとの禁止組合せで安全に拒否する。 |
| FT-CNC216-003 | 境界値 | 軸リミット、速度、加速度、バッファ数、パラメータ最大/最小を確認する。 |
| FT-CNC216-004 | RT性能 | 最大軸数・最大ブロック条件でRT周期内に収まる。 |
| FT-CNC216-005 | 異常安全 | バッファ不足、PLCタイムアウト、インターロック、RESET時の安全側遷移を確認する。 |

# DD-23 影響分析

| 影響対象 | 影響レベル | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 既存NC解析 | 中 | 対象Gコード/設定の受理分岐を追加する。 | 既存Gコードの優先順位と回帰テストを追加。 |
| RT_CONTROL | 中 | 機能固有周期処理を追加する。 | 固定長・上限時間を守り、計測フックで確認。 |
| 共有メモリ | 中 | 要求/状態/実行バッファ構造体を追加する。 | 既存構造体のABIを変更しない。 |
| 公開API | 低〜中 | 詳細状態取得や設定要求APIを追加する場合がある。 | 既存APIのシグネチャ互換を維持。 |
| HMI/ログ | 低 | 状態・アラーム表示、診断ログの項目を追加する。 | 表示未対応でもRT動作に依存させない。 |
| テスト/ビルド | 中 | VC2026/clang両方でビルド対象を追加する。 | CIまたはローカルスクリプトにテスト追加。 |

# DD-24 未決事項・プレレビュー観点

| 未決ID | 内容 | 確定方法 |
| --- | --- | --- |
| TBD-CNC216-001 | 機種別パラメータ番号、設定範囲、オプション有無。 | 設備仕様書、PLC信号表、パラメータ台帳と照合する。 |
| TBD-CNC216-002 | RT周期内処理時間の実測上限。 | 実装後に最大軸数・最大ブロック条件で計測する。 |
| TBD-CNC216-003 | HMI画面項目、CSV/JSONログ出力形式、保存期間。 | 操作設計、ログ運用規約で確定する。 |
| TBD-CNC216-004 | PLC信号名、タイムアウト値、リトライ可否。 | PLCインターフェース台帳と安全設計レビューで確定する。 |

| レビューID | チェック観点 |
| --- | --- |
| DDR-001 | 基本設計要求と詳細設計セクションが対応していること。 |
| DDR-002 | RT/TS/API責務分担が関数・ファイル単位まで落ちていること。 |
| DDR-003 | 共有メモリの所有者、書込元、読取元、世代番号、valid制御が明記されていること。 |
| DDR-004 | RT禁止事項に反する処理がRT_CONTROLへ入っていないこと。 |
| DDR-005 | 異常時の安全側出力、停止、復旧条件が明確であること。 |
| DDR-006 | VC2026/clang Windowsのbuild/test対象が明記されていること。 |
| DDR-007 | 単体テスト・機能テスト観点が受入条件をカバーしていること。 |
| DDR-008 | 未決事項が実装前に人間レビュー可能な粒度で分離されていること。 |