参照基本設計: ../基本設計書/送り機能_基本設計書.docx

レビュー状態: draft_for_review

文書ID: DD-FEED-001

送り機能
詳細設計書

IBM-Bob 詳細設計書テンプレート v2.0 相当 / AIドラフト

| 管理項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | DD-FEED-001 |
| 対象機能ID | FX-FEED-001 |
| 入力基本設計書 | 送り機能 基本設計書.docx |
| 対象システム | IBM-Bob baseline |
| 対象バージョン | Ver.0.1 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| 作成者 | AIドラフト |

本書は、アップロードされた基本設計書を入力として、詳細設計で実装・レビュー・テストへ接続するための設計内容を定義する。RT/TS/API分担、共有メモリ、公開API互換、RT禁止事項、異常安全、既存ソース影響、VC2026/clang Windows build-test観点を含む。

# DD-00 テンプレート利用方針

本書はIBM-Bob 詳細設計書テンプレート v2.0 相当のSECTION_ID構成で記述する。JSON相互変換を想定し、各章に設計対象・入力・出力・処理主体・制約を明記する。

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 粒度 | 関数単位、共有メモリフィールド単位、状態遷移単位まで展開する。 |
| RT設計 | RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUTは固定長データ参照と軽量判定に限定する。 |
| TS設計 | 構文解析、重計算、ファイルI/O、診断、ログ整形はTS_SERVICEに配置する。 |
| API設計 | 外部APIは要求登録または状態取得に限定し、RT処理を直接実行しない。 |

# DD-01 文書管理

| 項目 | 内容 | JSON Path |
| --- | --- | --- |
| 文書ID | DD-FEED-001 | $.document_control.document_id |
| 機能ID | FX-FEED-001 | $.feature.feature_id |
| 機能名 | 送り機能 | $.feature.name |
| 入力元 | 送り機能 基本設計書.docx | $.document_control.source_basic_design |
| レビュー状態 | AIドラフト/未レビュー | $.review_status |

# DD-02 基本設計トレーサビリティ

| 要件ID | 基本設計要件 | 詳細設計反映箇所 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-FEED-001-001 | Fコードを毎分送り/毎回転送りとして解釈し、送り状態へ反映する。 | DD-06, DD-08, DD-11, DD-15, DD-21 | 詳細設計へ展開済み |
| REQ-FEED-001-002 | G00早送り、G01等の切削送り、G04ドウェルを制御する。 | DD-06, DD-08, DD-11, DD-15, DD-21 | 詳細設計へ展開済み |
| REQ-FEED-001-003 | G09/G61/G63/G64の速度制御モードを管理する。 | DD-06, DD-08, DD-11, DD-15, DD-21 | 詳細設計へ展開済み |
| REQ-FEED-001-004 | G96/G97の周速一定制御を主軸機能と連携して扱う。 | DD-06, DD-08, DD-11, DD-15, DD-21 | 詳細設計へ展開済み |

入力基本設計書からの要約: 送り機能 基本設計書 AIドラフト 2026-04-28 送り機能 基本設計書 本書は、入力資料「設計_送り機能.docx」を基に、IBM-Bob 基本設計書テンプレート v2.0 の構成へ展開した基本設計ドラフトである。 0. テンプレート利用方針 [SECTION_ID: BD-00] JSONパス: $.template_usage 必須区分: 必須 基本設計の粒度として、機能仕様、外部仕様、データ連携、状態、制約、影響範囲を明確化する。 詳細な関数実装、構造体フィールド確定、RT処理時間実測値は詳細設計へ移譲する。 1. 文書管理 [SECTION_ID: BD-01] 2. 要件トレーサビリティ [SECTION_ID: BD-02] 3. 目的・背景・設計方針 [SECTION_ID: BD-03] 3.1 入力資料からの主要仕様 Fコードにより送り速度を指定し、補間指令に従って各軸速度を制御する。 G00は早送り、G04はドウェル、G09/G61/G63/G64は速度制御モードを扱う。 G96/G97により周速一定制御/キャンセルを扱い、主軸速度制御と連携する。 早送りは工具とワークの干渉を避け、周速一定では最大回転数管理が必要である。 4. 対象範囲・非対象範囲 [SECTION_ID: BD-04] 5. システム前提・既存構成 [SECTION_ID: BD-05] 6. 機能概要 [SECTION_ID: BD-06] 7. 機能要件 [SECTION_ID: BD-07] 8. 利用シナリオ・運用シナリオ [SECTION_ID: BD-08] 9. 状...

# DD-03 詳細設計の前提と設計方針

Fコード、G00早送り、G04ドウェル、G09/G61/G63/G64、G96/G97等により、工具移動速度と速度制御モードを管理する。

| 分類 | 詳細方針 |
| --- | --- |
| RT/TS分担 | TS_SERVICEで解析・妥当性確認・テーブル生成を行い、RT_CONTROLはready済み固定長データを1周期内で消費する。 |
| 互換性 | 既存公開APIは変更せず、新規API/共有領域は追加方式とする。既存構造体へ追加する場合は末尾追加を原則とする。 |
| 安全 | 異常入力、共有データ破損、世代不一致、RT周期超過兆候を検出した場合はHOLDまたはALARMへ遷移し、安全側出力を優先する。 |
| テスト | VC2026/clang Windowsでビルドし、正常系、異常系、境界条件、RT周期内処理時間を確認する。 |

# DD-04 対象範囲・非対象範囲

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象範囲 | 送り機能に関する状態、共有メモリ、API、RT/TS処理、エラー処理、既存ソース影響。 |
| 対象範囲 | 基本設計書に記載された正常系・異常系・境界条件を詳細設計として関数/データ単位へ展開する。 |
| 非対象範囲 | モーションコントローラやサーボドライブ内部の制御アルゴリズム。 |
| 非対象範囲 | 機種別パラメータの最終値、実機調整値、PLCラダー内部の詳細。 |

# DD-05 モジュール構成

| ファイル | 役割 | 変更種別 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| include/feed_control.h | 公開ヘッダ | 新規追加または既存モジュール拡張 | 公開API互換を維持 |
| src/feed_control.c | 実装 | 新規追加または既存モジュール拡張 | 公開API互換を維持 |
| tests/test_feed_control.c | テスト | 新規追加または既存モジュール拡張 | 公開API互換を維持 |

# DD-06 データ構造・共有メモリ詳細

| データ名 | 用途 | 書込主体 | 参照主体 | 整合性方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g_feedModalState | 機能固有状態/要求/結果データ | TS_SERVICEまたはRT_CONTROL（詳細実装で確定） | RT/TS/API | generation更新で整合性を担保 |
| g_feedCommand | 機能固有状態/要求/結果データ | TS_SERVICEまたはRT_CONTROL（詳細実装で確定） | RT/TS/API | generation更新で整合性を担保 |
| g_feedStatus | 機能固有状態/要求/結果データ | TS_SERVICEまたはRT_CONTROL（詳細実装で確定） | RT/TS/API | generation更新で整合性を担保 |

共有領域はSystemShared_Initializeで初期化し、データ本体を書き込んだ後にvalid/generation/statusを更新する。RT側はgenerationを読み取り、前後で一致する場合のみデータを採用する。

# DD-07 公開API詳細

| API名 | 戻り値 | 概要 | エラー | RT制約 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Api_SetFeedCommand | int | 要求登録または状態取得。引数は固定長構造体ポインタを基本とする。 | 0:正常 / 負値:異常 | API内で長時間ブロックしない |
| Api_GetFeedStatus | int | 要求登録または状態取得。引数は固定長構造体ポインタを基本とする。 | 0:正常 / 負値:異常 | API内で長時間ブロックしない |
| Api_CancelDwell | int | 要求登録または状態取得。引数は固定長構造体ポインタを基本とする。 | 0:正常 / 負値:異常 | API内で長時間ブロックしない |

# DD-08 RT処理詳細

| 処理位置 | 処理内容 | 禁止事項 | 周期内完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| RT_INPUT | 入力信号、API要求フラグ、世代番号を取り込む。 | ファイルI/O、動的メモリ確保、printf、Sleep等を禁止。 | 固定回数ループのみ。 |
| RT_CONTROL | 送り機能の状態遷移、安全判定、出力要求生成を行う。 | 重計算、文字列解析、可変長探索を禁止。 | 処理済みデータのみ参照。 |
| RT_OUTPUT | g_ioOut等へ安全側マスク適用後の出力を反映する。 | 外部待ち合わせを禁止。 | 書込順序を固定化。 |

# DD-09 TS処理詳細

| 処理 | 詳細 | 出力 |
| --- | --- | --- |
| 構文/要求解析 | NCブロック、API要求、パラメータを解析し、機能ごとの内部コマンドへ変換する。 | validated command |
| 妥当性確認 | 軸数、範囲、併用禁止、モード状態、テーブル番号、上限値を検証する。 | status/error code |
| 重計算/展開 | RT周期で直接処理しない計算を固定長テーブルまたはセグメントへ展開する。 | ready buffer |
| ログ/診断 | 異常理由、拒否理由、パラメータ値、generationをログキューへ登録する。 | g_logQueue |

# DD-10 API/外部連携処理詳細

外部アプリケーションは公開APIを通じて要求を登録し、RT周期で反映された状態をスナップショットとして取得する。PLCやモーションコントローラに対する直接制御はRT_OUTPUTが一元化し、APIから直接I/O出力を変更しない。

| 連携先 | 方式 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| UI/外部アプリ | 公開APIまたはg_uiRequest | 要求番号とgenerationで二重実行を防止する。 |
| PLC/PMC | g_ioOut/g_ioIn | 応答待ちは状態機械で扱い、RT内でブロック待ちしない。 |
| モーション制御 | 処理済み軸指令 | 軸指令は安全マスク適用後に出力する。 |
| ログ保存 | g_logQueue→TS_SERVICE | ファイル書込はTS_SERVICEのみ実施する。 |

# DD-11 状態遷移詳細

| 状態 | 進入条件 | 主処理 | 遷移/終了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FEED_IDLE | 初期化完了 | 状態別処理を実施し、異常時はERROR/ALARM系へ遷移 | 要求受付/条件成立 |
| FEED_CUTTING | FEED_IDLEからの条件成立 | 状態別処理を実施し、異常時はERROR/ALARM系へ遷移 | 要求受付/条件成立 |
| FEED_RAPID | FEED_CUTTINGからの条件成立 | 状態別処理を実施し、異常時はERROR/ALARM系へ遷移 | 要求受付/条件成立 |
| FEED_DWELL | FEED_RAPIDからの条件成立 | 状態別処理を実施し、異常時はERROR/ALARM系へ遷移 | 要求受付/条件成立 |
| FEED_EXACT_STOP | FEED_DWELLからの条件成立 | 状態別処理を実施し、異常時はERROR/ALARM系へ遷移 | 要求受付/条件成立 |
| FEED_ERROR | FEED_EXACT_STOPからの条件成立 | 状態別処理を実施し、異常時はERROR/ALARM系へ遷移 | リセット/ALARM解除 |

# DD-12 シーケンス詳細

| Step | 主体 | 処理 | 正常時 | 異常時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API/TS_SERVICE | 要求またはNCブロックを受け付け、構文とモードを確認する。 | 検証へ進む | 要求拒否・ログ |
| 2 | TS_SERVICE | パラメータ範囲、併用禁止、上限、テーブル整合性を確認する。 | ready生成 | ERROR生成 |
| 3 | TS_SERVICE | RT用の固定長データを生成しgenerationを更新する。 | RT消費待ち | ERROR生成 |
| 4 | RT_CONTROL | generation一致を確認し、状態遷移と安全判定を実施する。 | 出力要求生成 | HOLD/ALARM |
| 5 | RT_OUTPUT | 安全側マスク適用後に共有出力へ反映する。 | 周期終了 | 安全出力保持 |

# DD-13 入力仕様詳細

| 入力項目 | 入力元 | 検証/反映方針 |
| --- | --- | --- |
| 早送り速度上限 | 機種別パラメータ/NC指令/API入力 | TS_SERVICEで範囲検証し、RT用固定長値へ反映 |
| 切削送り上限 | 機種別パラメータ/NC指令/API入力 | TS_SERVICEで範囲検証し、RT用固定長値へ反映 |
| ドウェル最大時間 | 機種別パラメータ/NC指令/API入力 | TS_SERVICEで範囲検証し、RT用固定長値へ反映 |
| 周速一定最大主軸回転数 | 機種別パラメータ/NC指令/API入力 | TS_SERVICEで範囲検証し、RT用固定長値へ反映 |
| 非常停止/インターロック信号 | g_ioIn | RT_INPUTで取り込み、最優先で安全判定へ渡す |
| API要求番号/generation | g_uiRequest | 多重要求と取りこぼしを防止する |

# DD-14 出力仕様詳細

| 出力項目 | 出力先 | 内容 | 安全側 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機能状態 | g_machineCtx/機能固有status | 現在状態、エラーコード、generation、activeフラグ | ERROR時はactiveを落とす |
| 軸/補助出力要求 | g_ioOut | 処理済みの軸指令またはPLC補助要求 | HOLD/ALARM時は停止/無効化 |
| API応答 | Status Snapshot | 最新状態、拒否理由、完了/異常結果 | 不整合時はエラー応答 |
| ログ | g_logQueue | 要求受付、拒否、異常、安全遷移、復帰 | ログ欠落時も制御継続 |

# DD-15 エラー・アラーム詳細

| エラーID | 検出条件 | 処理 | 復帰条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-FEED-001 | 入力値範囲外または未定義コード | 要求拒否、ログ登録 | 正しい入力で再要求 |
| ERR-FEED-002 | 併用禁止機能または不正モード | HOLDまたは要求拒否 | 禁止状態解除後に再要求 |
| ERR-FEED-003 | 共有メモリgeneration不一致またはvalid異常 | 前回安全値保持、ALARM候補 | 共有領域再初期化 |
| ERR-FEED-004 | RT周期内処理時間超過兆候 | 安全側出力、診断ログ | 詳細解析後に復帰 |

# DD-16 安全・フェイルセーフ設計

安全関連信号、非常停止、インターロック、サーボ異常、通信異常は機能要求より優先する。異常発生時は、当該機能のactive状態を無効化し、軸指令は停止または保持、補助出力は機械仕様に基づく安全側へ遷移する。

| 観点 | 詳細 |
| --- | --- |
| 優先順位 | 非常停止 > インターロック > ALARM > 停止/保持要求 > 通常要求。 |
| 出力安全 | ALARM/HOLD時は新規指令を出さず、必要に応じて減速停止または出力マスクを適用する。 |
| 復帰 | リセット要求、異常原因解消、状態初期化、ログ記録の順で復帰する。 |
| レビュー | 安全側出力の定義は機種別I/O台帳と照合する。 |

# DD-17 排他・整合性・世代管理

| 対象 | 方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| TS→RT共有データ | データ本体更新後にgenerationをインクリメントしvalidをONする。 | RTが半更新データを読まないようにする。 |
| API要求 | request_idとbusy/stateで多重要求を抑止する。 | 重複実行を防止する。 |
| ログキュー | 固定長リングバッファ、書込インデックスのみ単調増加。 | RT内で動的確保を行わない。 |
| 状態遷移 | RT_CONTROLを状態所有者とする。 | 状態の最終確定を1箇所に集約する。 |

# DD-18 パラメータ・設定詳細

| パラメータ | 種別 | 反映タイミング | 異常時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早送り速度上限 | 機種別設定 | TS_SERVICE起動時または設定更新時に検証 | 範囲外は起動拒否または機能無効 |
| 切削送り上限 | 機種別設定 | TS_SERVICE起動時または設定更新時に検証 | 範囲外は起動拒否または機能無効 |
| ドウェル最大時間 | 機種別設定 | TS_SERVICE起動時または設定更新時に検証 | 範囲外は起動拒否または機能無効 |
| 周速一定最大主軸回転数 | 機種別設定 | TS_SERVICE起動時または設定更新時に検証 | 範囲外は起動拒否または機能無効 |

# DD-19 ログ・診断・トレース

| ログID | 出力契機 | 主な記録内容 |
| --- | --- | --- |
| LOG-FEED-REQ | 要求受付 | request_id、状態、主要パラメータ、呼出元 |
| LOG-FEED-REJECT | 要求拒否 | 拒否理由、禁止条件、現在状態 |
| LOG-FEED-STATE | 状態遷移 | 旧状態、新状態、遷移理由、generation |
| LOG-FEED-ALARM | 異常検出 | エラーID、安全側出力、復帰条件 |

# DD-20 既存ソース影響

| 既存ファイル | 変更種別 | 変更概要 | 互換性 |
| --- | --- | --- | --- |
| include/system_shared.h | 追加/参照 | 送り機能用の宣言、初期化、周期処理呼出し、API登録を追加 | 既存API互換維持 |
| src/system_shared.c | 追加/参照 | 送り機能用の宣言、初期化、周期処理呼出し、API登録を追加 | 既存API互換維持 |
| include/control_api.h | 追加/参照 | 送り機能用の宣言、初期化、周期処理呼出し、API登録を追加 | 既存API互換維持 |
| src/control_api.c | 追加/参照 | 送り機能用の宣言、初期化、周期処理呼出し、API登録を追加 | 既存API互換維持 |
| src/rt_control.c | 追加/参照 | 送り機能用の宣言、初期化、周期処理呼出し、API登録を追加 | 既存API互換維持 |
| src/ts_service.c | 追加/参照 | 送り機能用の宣言、初期化、周期処理呼出し、API登録を追加 | 既存API互換維持 |
| src/main.c | 追加/参照 | 送り機能用の宣言、初期化、周期処理呼出し、API登録を追加 | 既存API互換維持 |

# DD-21 関数詳細仕様

| 関数名 | 配置 | 入力 | 出力/副作用 | エラー条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feed_Init | 共通 | 固定長構造体または既存共有領域 | 状態更新/結果コード/ログ要求 | 入力範囲、状態、generationを確認 |
| Feed_ParseCommandTs | TS | 固定長構造体または既存共有領域 | 状態更新/結果コード/ログ要求 | 入力範囲、状態、generationを確認 |
| Feed_ResolveFeedRateTs | TS | 固定長構造体または既存共有領域 | 状態更新/結果コード/ログ要求 | 入力範囲、状態、generationを確認 |
| Feed_StartDwellRt | RT | 固定長構造体または既存共有領域 | 状態更新/結果コード/ログ要求 | 入力範囲、状態、generationを確認 |
| Feed_UpdateRt | RT | 固定長構造体または既存共有領域 | 状態更新/結果コード/ログ要求 | 入力範囲、状態、generationを確認 |
| Feed_StopRt | RT | 固定長構造体または既存共有領域 | 状態更新/結果コード/ログ要求 | 入力範囲、状態、generationを確認 |

擬似コード方針: TS側関数は parse -> validate -> build -> publish の順に処理し、RT側関数は snapshot -> check -> state transition -> output の順に処理する。RT側では可変長データ探索を行わず、TS側で確定済みのインデックスと件数のみを利用する。

# DD-22 テスト設計連携

| テスト区分 | 確認内容 | 証跡 |
| --- | --- | --- |
| 正常系 | 代表的な指令/要求で状態遷移、出力、ログが期待通りであること。 | 機能テストログ、状態スナップショット |
| 異常系 | 不正値、禁止条件、タイムアウト、generation不一致で安全側へ遷移すること。 | アラームログ、出力マスク確認 |
| 境界条件 | 最大軸数、最大バッファ、最大ネスト、最大補正番号等の上限で破綻しないこと。 | 境界テスト結果 |
| 性能 | RT追加処理時間が割込周期内の予算を超えないこと。 | 周期時間測定CSV |
| 回帰 | 既存APIと既存共有メモリ利用箇所に互換性破壊がないこと。 | build/testログ |

# DD-23 ビルド・静的解析・レビュー

| 項目 | コマンド/観点 |
| --- | --- |
| VC2026 build | cmd /c scripts\build_vc2026.bat |
| VC2026 test | cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows build | cmd /c scripts\build_clang.bat |
| clang Windows test | cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析観点 | RT禁止API使用、動的メモリ使用、配列境界、未初期化、整数オーバーフロー、共有メモリ書込順序 |

# DD-24 未決事項・プレレビュー結果

| 区分 | 内容 | 対応先 |
| --- | --- | --- |
| WARN | RT周期内処理時間の実測値が未確定。 | 実装後の性能測定 |
| WARN | 機種別パラメータの最終値、信号割付、閾値が未確定。 | 機種別台帳/設備仕様 |
| WARN | 共有メモリの詳細フィールドサイズとパディングはC実装時に確定。 | 詳細実装レビュー |
| PASS | DD-00〜DD-24構成、RT/TS/API分担、異常安全、影響調査の観点を記載済み。 | レビューへ進む |

AIプレレビュー判定: 条件付き合格。詳細実装に進む前に、設備依存値とRT周期内処理時間予算を確定すること。