参照基本設計: ../基本設計書/G94端面切削機能_基本設計書.docx

レビュー状態: draft_for_review

文書ID: DD-DRAFT-G94端面切削機能_詳細設計書

IBM-Bob 詳細設計書 v2.0

G94端面切削機能

基本設計書からのドラフト生成 / RT・TS・API分離 / 共有メモリ・安全設計反映

# DD-00 文書管理

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| SECTION_ID | DD-00 |
| JSON Path | $.metadata |
| 文書ID | DD-AUTO-4B1292 |
| 文書種別 | 詳細設計書 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成日 | 2026-04-29 |
| 対象機能 | G94端面切削機能 |
| 入力元基本設計書 | G94端面切削機能_基本設計書.docx |
| 入力ファイルSHA256 | 3f04c6bee289bc6e |
| 対象環境 | Windows / C言語 / RT + TS thread |

# DD-01 基本設計書トレーサビリティ

本詳細設計書は、入力元基本設計書「G94端面切削機能_基本設計書.docx」に記載された目的、外部仕様、RT/TS/API分担、共有メモリ、異常安全、影響調査観点を詳細設計レベルへ展開したものである。

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 機能概要 | RT_CONTROLはTS_SERVICEで事前変換された固定長データのみを周期内で扱う。 |
| 分類 | cycle |
| 抽出G/Mコード | G00, G01, G70, G94 |
| 詳細化方針 | 基本設計の機能単位を、C言語モジュール、固定長データ構造、関数仕様、状態遷移、RT周期内制約、ビルド/テスト観点へ分解する。 |

# DD-02 詳細設計方針

NC固定サイクル/旋盤サイクルをTS側で実行ブロック列へ展開し、RT側は展開済み移動・主軸・補助指令を周期実行する加工サイクル制御

| 観点 | 詳細設計方針 |
| --- | --- |
| RT配置 | RT_CONTROLは固定長構造体、状態ビット、事前展開済み実行ブロックのみを参照し、文字列解析、ファイルI/O、動的メモリ確保、重い幾何計算は行わない。 |
| TS配置 | TS_SERVICEはNC解析、先読み、パラメータ検証、可変長データの固定長化、ログ整形、HMI/API連携を担当する。 |
| API配置 | control_apiは要求登録とスナップショット取得のみを行い、状態確定はRT_CONTROLまたはTS_SERVICEで行う。 |
| 安全方針 | インターロック、モード競合、軸リミット、主軸/PMC応答異常、RT処理時間超過を安全側に扱い、必要に応じて減速停止/出力遮断へ遷移する。 |

# DD-03 既存システム前提・制約

既存基盤はWindows上のC言語マルチスレッド制御基盤であり、RT_INPUT / RT_CONTROL / RT_OUTPUTをハードウェア割込周期内で実行し、TS_SERVICEがファイルI/O、UI連携、ログ、先読み等を担当する。

| 制約ID | 制約内容 | 本機能での扱い |
| --- | --- | --- |
| DD-CST-001 | RT側ではWindows API、ファイルI/O、malloc/free、長時間ブロックを禁止する。 | RT関数は固定長構造体参照と単純分岐に限定する。 |
| DD-CST-002 | RT処理は1割込周期内に完了する。 | ワーストケース実測値を単体/結合テストで記録する。 |
| DD-CST-003 | 共有メモリは複数スレッドから参照される。 | 世代番号、busyフラグ、更新順序を定義する。 |
| DD-CST-004 | 公開API互換性を維持する。 | 既存APIの戻り値仕様を破壊せず、必要なAPIを追加する。 |

# DD-04 外部仕様詳細

| 区分 | 仕様 |
| --- | --- |
| 対象指令/信号 | G00, G01, G70, G94 |
| 入力データ | NCブロック引数 / 現在座標/モーダル状態 / 主軸状態 / 送りモード / 工具補正状態 |
| 出力データ | RT向け固定長実行ブロック、状態ビット、異常コード、HMI/APIスナップショット、必要に応じたPMC/軸/主軸制御要求 |
| 入力検証 | TS_SERVICEで範囲、必須項目、モーダル競合、機種別有効可否を検証する。RT側では未検証データを受け付けない。 |
| 単位系 | mm/inch、直径/半径、deg、min/rev 等の単位差はTS側で正規化し、RT側は内部単位で処理する。 |

# DD-05 内部データモデル

内部データは、NC解析結果、RT実行ブロック、機能状態、異常状態、API公開スナップショットに分離する。

| データ構造 | 主なフィールド | 更新元 | 参照元 |
| --- | --- | --- | --- |
| G94FACECUTTING_CMD | cmd_id, enable, modal_flags, parameter[], generation | TS_SERVICE/API | RT_CONTROL |
| G94FACECUTTING_STATE | state, sub_state, active_block, alarm_code, update_generation | RT_CONTROL | TS_SERVICE/API |
| NC_EXEC_BLOCK | block_type, axis_target[], feed, spindle, aux, safety_flags | TS_SERVICE | RT_CONTROL |
| API_SNAPSHOT | state, error, progress, timestamps, generation | API/TS | HMI/外部アプリ |

# DD-06 共有メモリ・グローバル変数設計

| 変数名 | 型 | アクセス | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| g_g94_face_cuttingCycleCmd | G94FACECUTTING_CYCLE_CMD | TS更新 / RT読取 | 解析済みサイクル引数、輪郭範囲、送り/主軸条件、世代番号 |
| g_g94_face_cuttingCycleState | G94FACECUTTING_CYCLE_STATE | RT更新 / TS・API読取 | サイクル進行状態、現在パス、完了/異常状態 |
| g_g94_face_cuttingBlockQueue | NC_EXEC_QUEUE | TS更新 / RT消費 | 展開済み固定長実行ブロックリングバッファ |

更新順序は「payload更新 → memory barrier相当のvolatileアクセス境界 → generation更新 → valid更新」とする。RTが複数フィールドを読む場合は、読み始めと読み終わりのgeneration一致を確認する。

# DD-07 公開API詳細

| API名 | 戻り値 | 引数 | 処理概要 | エラー |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Api_GetG94FaceCuttingStatus | int | out: status/snapshot構造体 pointer | 固定サイクル進行状態を取得 | 0:OK / 負値:引数不正・未初期化・権限不足 |
| Api_CancelG94FaceCutting | int | out: status/snapshot構造体 pointer | 停止要求を登録 | 0:OK / 負値:引数不正・未初期化・権限不足 |

APIはRTの状態を直接変更せず、要求構造体へ登録する。状態確定はRT_CONTROLまたはTS_SERVICEで行い、APIは世代番号付きスナップショットを返す。

# DD-08 モジュール構成

| モジュール | 変更/追加内容 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | 機能有効/上限サイズ/RT予算マクロを追加または参照 |
| include/system_shared.h | G94FACECUTTING_CYCLE_CMD 等の共有構造体宣言を追加 |
| include/control_api.h | 状態取得APIおよび必要に応じた要求登録APIのプロトタイプを追加 |
| include/nc_interpreter.h | NC解析テーブル、モーダル状態、内部実行ブロック型を追加/拡張 |
| src/nc_interpreter.c | G/M/アドレス解析、パラメータ検証、実行ブロック生成を実装 |
| src/ts_service.c | ファイルI/O、先読み、展開、ログ整形、HMI/API通知を実装 |
| src/rt_control.c | 周期内状態判定、固定長実行ブロック消費、安全遷移を実装 |
| src/rt_output.c | 軸/主軸/PMC出力、減速停止、フェイルセーフ出力を確定 |

# DD-09 関数一覧

| 関数名 | 実行スレッド | 責務 |
| --- | --- | --- |
| g94_face_cutting_init | TS/INIT | 共有メモリ初期化、定義テーブル読込、既定状態設定 |
| g94_face_cutting_parse_block | TS_SERVICE | NCブロックまたはAPI要求を検証し、内部命令へ変換 |
| g94_face_cutting_prepare_rt_block | TS_SERVICE | RTが周期内で扱える固定長実行ブロックへ展開 |
| g94_face_cutting_rt_update | RT_CONTROL | 周期内状態更新、実行ブロック消費、安全条件判定 |
| g94_face_cutting_rt_fail_safe | RT_CONTROL/RT_OUTPUT | 異常検出時の減速停止、出力遮断、ALARM遷移 |
| g94_face_cutting_api_get_status | API | 世代番号付きスナップショットを返却 |

# DD-10 関数詳細仕様

## g94_face_cutting_init

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実行スレッド | TS/INIT |
| 目的 | 共有メモリ初期化、定義テーブル読込、既定状態設定 |
| 入力 | 共有メモリのコマンド/状態、NC_EXEC_BLOCK、機種別パラメータ、RT入力スナップショット |
| 出力 | 状態構造体、実行ブロック、ログ要求、アラームコード、必要に応じたPMC/軸/主軸要求 |
| 副作用 | 共有メモリ更新、リングバッファhead/tail更新、状態遷移、診断カウンタ更新 |
| エラー条件 | NULL相当の未初期化、generation不一致、範囲外パラメータ、状態不整合、RT予算超過 |

## g94_face_cutting_parse_block

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実行スレッド | TS_SERVICE |
| 目的 | NCブロックまたはAPI要求を検証し、内部命令へ変換 |
| 入力 | 共有メモリのコマンド/状態、NC_EXEC_BLOCK、機種別パラメータ、RT入力スナップショット |
| 出力 | 状態構造体、実行ブロック、ログ要求、アラームコード、必要に応じたPMC/軸/主軸要求 |
| 副作用 | 共有メモリ更新、リングバッファhead/tail更新、状態遷移、診断カウンタ更新 |
| エラー条件 | NULL相当の未初期化、generation不一致、範囲外パラメータ、状態不整合、RT予算超過 |

## g94_face_cutting_prepare_rt_block

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実行スレッド | TS_SERVICE |
| 目的 | RTが周期内で扱える固定長実行ブロックへ展開 |
| 入力 | 共有メモリのコマンド/状態、NC_EXEC_BLOCK、機種別パラメータ、RT入力スナップショット |
| 出力 | 状態構造体、実行ブロック、ログ要求、アラームコード、必要に応じたPMC/軸/主軸要求 |
| 副作用 | 共有メモリ更新、リングバッファhead/tail更新、状態遷移、診断カウンタ更新 |
| エラー条件 | NULL相当の未初期化、generation不一致、範囲外パラメータ、状態不整合、RT予算超過 |

## g94_face_cutting_rt_update

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実行スレッド | RT_CONTROL |
| 目的 | 周期内状態更新、実行ブロック消費、安全条件判定 |
| 入力 | 共有メモリのコマンド/状態、NC_EXEC_BLOCK、機種別パラメータ、RT入力スナップショット |
| 出力 | 状態構造体、実行ブロック、ログ要求、アラームコード、必要に応じたPMC/軸/主軸要求 |
| 副作用 | 共有メモリ更新、リングバッファhead/tail更新、状態遷移、診断カウンタ更新 |
| エラー条件 | NULL相当の未初期化、generation不一致、範囲外パラメータ、状態不整合、RT予算超過 |

## g94_face_cutting_rt_fail_safe

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実行スレッド | RT_CONTROL/RT_OUTPUT |
| 目的 | 異常検出時の減速停止、出力遮断、ALARM遷移 |
| 入力 | 共有メモリのコマンド/状態、NC_EXEC_BLOCK、機種別パラメータ、RT入力スナップショット |
| 出力 | 状態構造体、実行ブロック、ログ要求、アラームコード、必要に応じたPMC/軸/主軸要求 |
| 副作用 | 共有メモリ更新、リングバッファhead/tail更新、状態遷移、診断カウンタ更新 |
| エラー条件 | NULL相当の未初期化、generation不一致、範囲外パラメータ、状態不整合、RT予算超過 |

## g94_face_cutting_api_get_status

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実行スレッド | API |
| 目的 | 世代番号付きスナップショットを返却 |
| 入力 | 共有メモリのコマンド/状態、NC_EXEC_BLOCK、機種別パラメータ、RT入力スナップショット |
| 出力 | 状態構造体、実行ブロック、ログ要求、アラームコード、必要に応じたPMC/軸/主軸要求 |
| 副作用 | 共有メモリ更新、リングバッファhead/tail更新、状態遷移、診断カウンタ更新 |
| エラー条件 | NULL相当の未初期化、generation不一致、範囲外パラメータ、状態不整合、RT予算超過 |

# DD-11 RT処理詳細

RT_CONTROLは以下の順序で処理する。処理は分岐数と配列走査上限を固定し、ワーストケース時間が評価可能な形にする。

| 順序 | 処理 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入力スナップショット取得 | RT_INPUT済みの軸/主軸/PMC/インターロック状態をローカルにコピーする。 |
| 2 | 世代番号確認 | TS/APIが更新したコマンド世代を確認し、不一致やbusy中なら前回安全状態を維持する。 |
| 3 | 状態更新 | 現在状態と入力条件に基づき、ACTIVE/READY/ALARM等へ遷移する。 |
| 4 | 実行ブロック消費 | NC_EXEC_BLOCKまたは機能固有固定長データを1周期分だけ処理する。 |
| 5 | 安全判定 | 軸リミット、インターロック、タイムアウト、未検証データを検出した場合はフェイルセーフへ分岐する。 |
| 6 | 出力要求確定 | RT_OUTPUTに渡す軸/主軸/PMC/停止要求を確定する。 |

# DD-12 TS処理詳細

TS_SERVICEは可変長・重い処理を担当し、RTに渡す前にすべて固定長・範囲検証済みのデータへ変換する。

| 処理 | 詳細 |
| --- | --- |
| NC解析 | G/M/アドレス、モーダル状態、P/Q/N番号、単位系、補正状態を解析する。 |
| パラメータ検証 | 機種別有効可否、軸構成、サイクル引数、補間/補正競合、範囲外値を検出する。 |
| 展開/先読み | 必要に応じてサイクルや補間をNC_EXEC_BLOCK列へ展開し、リングバッファへ投入する。 |
| ログ整形 | RTが発行した軽量ログ要求を人間可読メッセージへ変換し、ファイル保存する。 |
| HMI/API連携 | 状態表示用スナップショット、進捗率、未決パラメータ、診断情報を更新する。 |

# DD-13 API処理詳細

| 処理 | 詳細 |
| --- | --- |
| 要求登録 | APIは要求ID、引数、要求世代番号を共有メモリへ設定する。RT/TSが受理した時点でaccepted_generationを更新する。 |
| 状態取得 | APIはgeneration読み取り前後一致を確認し、不一致なら再読取りする。最大再試行回数を超えた場合はBUSYを返す。 |
| 互換性 | 既存Api_GetStatusSnapshot等の構造体サイズ、戻り値、NULL引数扱いは変更しない。拡張情報は機能固有APIまたは拡張領域で提供する。 |

# DD-14 状態遷移

| 現在状態 | 遷移条件 | 次状態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 正常条件成立 | VALIDATING | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |
| VALIDATING | 正常条件成立 | EXPANDING | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |
| EXPANDING | 正常条件成立 | READY | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |
| READY | 正常条件成立 | EXECUTING | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |
| EXECUTING | 正常条件成立 | RETRACTING | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |
| RETRACTING | 正常条件成立 | COMPLETE | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |
| COMPLETE | 正常条件成立 | ALARM | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |
| ALARM | リセット/原因除去 | IDLE | 異常検出時はALARMまたは安全停止へ遷移 |

# DD-15 シーケンス / ハンドシェイク

| ステップ | 主体 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TS_SERVICE/API | 要求またはNCブロックを受け付け、パラメータを検証する。 |
| 2 | TS_SERVICE | 固定長コマンド/実行ブロックを生成し、generationを更新する。 |
| 3 | RT_CONTROL | generation一致を確認し、周期内で状態を進める。 |
| 4 | RT_OUTPUT | 軸/主軸/PMC出力または安全停止を確定する。 |
| 5 | RT_INPUT/RT_CONTROL | 完了入力、MFIN、スキップ、主軸同期、アラーム解除等を確認する。 |
| 6 | TS_SERVICE/API | 結果をログ、HMI、スナップショットへ反映する。 |

# DD-16 入出力 / PMC・PLC・外部機器

| 区分 | 信号/データ | 扱い |
| --- | --- | --- |
| 入力 | NCブロック引数 / 現在座標/モーダル状態 / 主軸状態 / 送りモード / 工具補正状態 | RT_INPUTまたはTS_SERVICEで取得し、必要に応じて固定長データへ変換する。 |
| 出力 | 軸移動要求、主軸制御要求、PMC補助要求、停止/減速要求 | RT_OUTPUTで最終確定し、フェイルセーフ時は安全側出力を優先する。 |
| PMC/PLC | MFIN、クランプ、クーラント、工具交換、外部完了信号等 | ハンドシェイク、タイムアウト、リトライ不可時のアラームを定義する。 |
| ログ | 状態遷移、異常、パラメータ不正、RT予算超過 | RTは軽量キュー投入のみ。整形/保存はTSが行う。 |

# DD-17 エラー・アラーム設計

| エラーID | 検出箇所 | 検出条件 | 安全動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| DD-E401 | TS_SERVICE/RT_CONTROL | DD-E401 P/Q範囲不正 | 減速停止、要求拒否、ALARM遷移、ログ記録 |
| DD-E402 | TS_SERVICE/RT_CONTROL | DD-E402 引数不足または競合 | 減速停止、要求拒否、ALARM遷移、ログ記録 |
| DD-E403 | TS_SERVICE/RT_CONTROL | DD-E403 サイクル展開バッファ不足 | 減速停止、要求拒否、ALARM遷移、ログ記録 |
| DD-E404 | TS_SERVICE/RT_CONTROL | DD-E404 工具/主軸/送り条件不成立 | 減速停止、要求拒否、ALARM遷移、ログ記録 |

# DD-18 安全・フェイルセーフ設計

| 観点 | 設計 |
| --- | --- |
| 異常時の軸動作 | 軸移動中に異常を検出した場合は、可能な限り制御減速し、停止完了後に出力遮断またはALARMラッチする。 |
| インターロック | 非常停止、扉開、サーボ異常、軸リミット、主軸異常、PMCタイムアウトは本機能より優先される。 |
| 復帰条件 | 異常原因除去、リセット要求、状態世代更新、必要な再初期化が完了するまでREADYへ戻さない。 |
| 診断無効化 | 診断マスクや機能無効化は保守権限かつ停止状態でのみ許可し、操作履歴を残す。 |

# DD-19 排他・整合性・世代管理

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 世代番号 | TS/APIがpayload更新後にgenerationをインクリメントする。RTは読取前後でgeneration一致を確認する。 |
| busy/valid | 可変長から固定長への変換中はbusy=1とし、RTは当該データを採用しない。valid=1かつgeneration一致のみ有効。 |
| リングバッファ | headはTS更新、tailはRT更新を原則とし、満杯/空の判定は固定式で行う。 |
| 排他 | RT側でOS mutexは使用しない。必要な排他は単一writer原則、世代番号、固定長二重バッファで実現する。 |

# DD-20 性能・リアルタイム制約

| 項目 | 目標/制約 |
| --- | --- |
| RT処理時間 | 未確定。初期目標はRT_CONTROL差分で50us以下、最大でも1割込周期の10%以内。 |
| RTメモリ | 静的確保のみ。配列長はsystem_config.hで上限を定義する。 |
| TS処理 | ファイルI/O、文字列解析、先読み、重い幾何/補間計算はTS_SERVICEに限定する。 |
| アンダーラン | RTが必要な実行ブロックを取得できない場合はFEED_HOLD相当または安全停止へ遷移する。 |
| 測定方法 | VC2026/clang Windowsビルドで周期処理の最大/平均時間をログまたはテストフックで測定する。 |

# DD-21 既存ソース影響

| 既存ファイル | 影響内容 |
| --- | --- |
| include/system_config.h | G94端面切削機能用の有効フラグ、バッファ上限、RT予算、機種別上限を追加する。 |
| include/system_shared.h | 共有メモリ構造体、状態列挙、エラーコード、世代番号フィールドを追加する。 |
| include/control_api.h | 機能固有状態取得APIを追加する。既存APIのABIは変更しない。 |
| src/control_api.c | 要求登録とスナップショット取得の実装を追加する。 |
| src/rt_control.c | 周期内状態判定、実行ブロック消費、フェイルセーフ遷移を追加する。 |
| src/ts_service.c | NC解析、展開、ログ整形、HMI通知を追加する。 |
| src/main.c | 初期化順序と自己診断呼出しを追加する。 |

# DD-22 ビルド・静的解析・単体テスト

| 分類 | コマンド/観点 |
| --- | --- |
| VC2026 build | cmd /c scripts\build_vc2026.bat |
| VC2026 test | cmd /c scripts\test_vc2026.bat |
| clang Windows build | cmd /c scripts\build_clang.bat |
| clang Windows test | cmd /c scripts\test_clang.bat |
| 静的解析 | 未初期化、配列境界、符号付き/なし変換、RT禁止API呼出し、循環複雑度、共有メモリwriter重複を確認する。 |
| 単体テスト | 正常系、引数境界、モード競合、タイムアウト、generation不一致、RT予算超過、アンダーランをテストする。 |

# DD-23 AIプレレビュー観点

| チェックID | 観点 | 判定基準 |
| --- | --- | --- |
| DDR-001 | トレーサビリティ | 基本設計書の目的、外部仕様、状態、安全要件が詳細設計に対応している。 |
| DDR-002 | RT/TS分離 | RT禁止事項が守られ、重い処理がTS側に配置されている。 |
| DDR-003 | 共有メモリ整合性 | writer/reader、generation、busy/valid、更新順序が明記されている。 |
| DDR-004 | API互換性 | 既存公開APIを破壊せず、追加APIのエラー仕様が明記されている。 |
| DDR-005 | 安全設計 | 異常検出時の安全側遷移、停止、復帰条件が明記されている。 |
| DDR-006 | テスト可能性 | build/testコマンド、境界条件、異常系、RT時間測定が設計されている。 |

# DD-24 未決事項・詳細化TODO

| TODO ID | 内容 | 確定タイミング |
| --- | --- | --- |
| TODO-001 | 機種別パラメータ値、軸数、バッファ長、許容範囲の確定。 | 実装着手前 |
| TODO-002 | RT周期内の実測上限値と、周期超過時のアラーム番号の確定。 | 単体テスト前 |
| TODO-003 | HMI表示文言、ログ保存期間、CSV/JSON証跡フォーマットの確定。 | 結合テスト前 |
| TODO-004 | 実機/シミュレータでのインターロック、主軸、PMC応答、軸停止距離の確認。 | 機能テスト前 |